Można regulatory klasyfikować według postaci sygnału wyjściowego, rozróżniamy wtedy regulatory:

- o wyjściu ciągłym (ciągłe)

- impulsowe (cyfrowe)

- dwupołożeniowe

- trójpołożeniowe

Wśród regulatorów ciągłych istnieje grupa regulatorów, w których wzmacniacz regulatora jest nieciągły, ale dzięki stosowaniu członu wykonawczego o własnościach całkujących uzyskuje się ciągłość zmian sygnału sterującego - są to regulatory krokowe. Jednym z ważniejszych kryteriów podziału jest podział według własności dynamicznych regulatora, czyli według rodzaju zależności pomiędzy wartością sygnału wyjściowego regulatora, a wartością i zmianami wartości uchybu regulacji. Według tego kryterium, rozróżnia się regulatory:

- proporcjonalne (P)

- całkujące (I)

- proporcjonalno-całkujące (PI)

- proporcjonalno-całkująco-różniczkujące (PID)

W sterownikach PLC przy wykonywaniu algorytmu regulacji wykorzystywany jest zegar czasu rzeczywistego, dający większą dokładność dyskretyzacji - bo ostatecznie jest to regulator dyskretny. Minimalny krok dyskretyzacji (Sample Period) wynosi 0.01s, co w większości zastosowań idealnie symuluje regulator ciągły.

DomBros: (sorki za te pierdoły ale nie musicie czytać )

Z TEGO CO ROZUMIEM REGULATORY O WYJŚCIU CIĄGŁYM POSIADAJĄ WYJŚCIE ANALOGOWE O ZAKRESIE SYGNAŁU (4-20) mA. Lub napięciowe rzadziej używane, ze względu na małą odporność na zakłócenia

Wartości wyjściowe regulatora mogą przyjmować dowolną wartość z przedziału <4-20mA> w sposób liniowy czy też skokowy (skok zerowy), nie jak w regulatorach dwustawnych wartość {0, max} lub trójstawnych {-max, 0, max}.

Regulatory skokowe mają swoje zastosowanie głównie w sygnałach elektrycznych natomiast rzadko w mechanice ze względu na trudność sterowania i duże udary.

Ten sam regulator może być regulatorem nieciągłym(dyskretnym) jeśli podłączymy się do wyjścia dwustawnego (binarnego), którego zbudowanego z przekaźnika, lub wyjścia trójstanowego zbudowanego z triaka.