| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH |  |
| --- | --- |
| Prajzner Grzegorz Stolarski Ziemowit | Środa godz.13-16 |
| Ćwiczenie nr 3 SPRZĘŻENIE ZWROTNE |  |

1. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem ujemnego sprzężenia zwrotnego na właściwości  wzmacniaczy.

2. Tłumienie zniekształceń nieliniowych.

Do pomiarów został wykorzystany poniższy układ pomiarowy:

nr1

W pierwszym etapie została zmierzona charakterystyka stałoprądowa Uwyj=f(Uwej) za pomocą dzielnika napięciowego R1, R2, R3. Pomiary zostały przeprowadzone dla dwóch przypadków; najpierw dla układu, który pętlą sprzężenia nie obejmował stopnia końcowego, a następnie dla układu obejmującego pętlą sprzężenia tenże stopień. Wartości napięć zostały zestawione w poniższej tabeli:

| Układ nie obejmujący stopnia końcowego |  |  |  |  |  |  | Układ obejmujący stopień końcowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uwej[V] | Uwyj[V] |  |  | Uwej [V] | Uwyj[V] |
|  | -0,24 | -2,01 |  |  | -0,242 | -2,6 |
|  | -0,22 | -1,78 |  |  | -0,22 | -2,42 |
|  | -0,2 | -1,54 |  |  | -0,18 | -2,05 |
|  | -0,18 | -1,33 |  |  | -0,15 | -1,69 |
|  | -0,15 | -1,01 |  |  | -0,12 | -1,28 |
|  | -0,12 | -0,7 |  |  | -0,06 | -0,74 |
|  | -0,1 | -0,45 |  |  | -0,05 | -0,59 |
|  | -0,09 | -0,36 |  |  | -0,04 | -0,48 |
|  | -0,08 | -0,25 |  |  | -0,03 | -0,32 |
|  | -0,07 | -0,16 |  |  | -0,02 | -0,2 |
|  | -0,06 | -0,074 |  |  | -0,01 | -0,1 |
|  | -0,05 | -0,017 |  |  | 0 | 0 |
|  | -0,04 | -0,001 |  |  | 0,01 | 0,11 |
|  | -0,02 | -0,002 |  |  | 0,02 | 0,24 |
|  | 0 | 0 |  |  | 0,03 | 0,33 |
|  | 0,02 | 0,002 |  |  | 0,04 | 0,45 |
|  | 0,04 | 0,003 |  |  | 0,05 | 0,54 |
|  | 0,05 | 0,015 |  |  | 0,08 | 0,91 |
|  | 0,06 | 0,182 |  |  | 0,1 | 1,1 |
|  | 0,07 | 0,257 |  |  | 0,15 | 1,55 |
|  | 0,08 | 0,363 |  |  | 0,2 | 2,13 |
|  | 0,09 | 0,478 |  |  | 0,24 | 2,73 |
| cd |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,68 |  |  |  |  |
|  | 0,12 | 0,89 |  |  |  |  |
|  | 0,14 | 1,12 |  |  |  |  |
|  | 0,16 | 1,32 |  |  |  |  |
|  | 0,18 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 1,8 |  |  |  |  |
|  | 0,24 | 2,13 |  |  |  |  |

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów zostały wykreślone następujące charakterystyki:

Uwyj

[V]

Uwej

[V]

Uwyj

[V]

W badanym układzie pomiarowym jako stopień końcowy został zastosowany przeciwsobny układ  tranzystorowy, który wykazuje silna nieliniowość . Nieliniowość ta jest przyczyną powstawania znacznych zniekształceń nieliniowych dla małych sygnałów. Nieliniowość tą można zaobserwować na pierwszym wykresie. Zastosowanie globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego, a więc takiego które obejmie również stopień końcowy  wzmacniacza powoduje, że charakterystyka robocza układu (rys.2) staje się bardziej liniowa w całym obszarze zmian sygnału wejściowego. Można się więc spodziewać, że zniekształcenia nieliniowe sygnałów będą mniejsze.

Następnym punktem pomiarów była obserwacja sygnałów zmiennych podawanych na wejście wzmacniacza nr1.

Na złączonym oscylogramie widać wyraźnie, że gdy pętla  ujemnego sprzężenia zwrotnego nie obejmowała stopnia końcowego układu, to sygnał wyjściowy był bardzo zniekształcony. Zniekształcenia takie są nazywane zniekształceniami skrośnymi, ponieważ powstają w obszarze przejścia z jednego elementu wzmacniającego na drugi w układzie przeciwsobnym. Zniekształcenia te można zniwelować poprzez zastosowanie wstępnej polaryzacji zapewniającej przepływ nieznacznego początkowego prądu, przy którym wypadkowa charakterystyka robocza ulega linearyzacji, co spowoduje, że sygnał wyjściowy nie będzie zniekształcony.

W badanym przypadku zamiast wstępnej polaryzacji zostało zastosowane sprzężenie, które objęło stopień końcowy, w konsekwencji czego sygnał wyjściowy został nie tylko wzmocniony, ale także w znacznym stopniu pozbawiony zniekształceń.

3. Wzmacniacz operacyjny.

W tym punkcie pomiarowym pomiarom został poddany wzmacniacz operacyjny pracujący w układzie ze sprzężeniem napięciowym-równoległym  i napięciowym-szeregowym (wzmacniacz nr 2).

Pomiary wzmocnienia i górnych częstotliwości granicznych zostały przeprowadzone dla zadanych par rezystorów tworzących bądź to sprzężenie równoległe, bądź to szeregowe. Przeprowadzone pomiary zostały zestawione w poniższych tabelach.

Dla sprzężenia równoległego-napięciowego.

| R1 R2 [kW] | Uwej [V] | Uwyj [V] | k u idealne [V/V] | k u oblicz. [V/V] | f g [kHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=10 , R2=10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 160 |
| R1=1 , R2=10 | 0,5 | 5 | 10 | 10 | 41 |
| R1=10 , R2=100 | 0,05 | 5,1 | 100 | 102 | 15 |
| R1=0,1 , R2=100 | 0,005 | 4,9 | 1000 | 980 | 4,2 |

Dla sprzężenia napięciowo-szeregowego.

| R1 R2 [kW] | Uwej [V] | Uwyj [V] | k u idealne [V/V] | k u oblicz. [V/V] | f g [kHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=10 , R2=9 | 0,4 | 4 | 10 | 10 | 46 |
| R1=0,1 , R2=9,9 | 0,5 | 4,9 | 100 | 98 | 17 |
| R1=0,1 , R2=99,9 | 0,05 | 5,1 | 1000 | 1020 | 1,1 |

Z powyższego  zestawienia widać, że wartości wzmocnień zmierzonych są zbliżone do wartości otrzymanych ze wzorów dla wzmacniacza idealnego :

k u = - R2 /R1 (dla wzmacniacza ze sprzężeniem równoległym-napięciowym)

k u = 1+ R2 /R1 (dla wzmacniacza ze sprzężeniem napięciowym-szeregowym)

Impedancję wejściową i wyjściową można określić w następujący sposób:

-impedancja wyjściowa w obu rozpatrywanych przypadkach wzmacniacza operacyjnego po załączeniu    pętli sprzężenia zwrotnego jest mniejsza od impedancji wyjściowe wzmacniacza operacyjnego; wpływa na to charakter sprzężenia, sprzężenie napięciowe nadaje cech źródła napięciowego zmniejsza impedancję wyjściową.

R wyj (s)= Rwyj/(1+kb)

- w równoległym-napięciowym rezystancja wejściowa jest równa Rwej= R1

- w napięciowym-szeregowym impedancja wejściowa jest równa  Rwej = Rwes , gdzie Rwes rezystancja wejściowa sumacyjna

4. Uwagi i wnioski.

Taka kolejność wykonywania ćwiczeń została zaproponowana przez prowadzącego .

Z przeprowadzonych doświadczeń można wysunąć następujące wnioski.

W układach nieliniowych zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego w sposób istotny wpływa na  poprawę liniowości całego układu, a co za tym idzie może być wykorzystywane do poprawy charakterystyki układu. Ujemne sprzężenie zwrotne wzmacnia wzmocnienie układu, ale jednocześnie wpływa na zmniejszenie częstotliwości granicznej. Poprzez zmiany w pętli sprzężenia zwrotnego można więc kształtować charakterystyki częstotliwościowe układów.

Sprzężenie zwrotne zgodnie z teorią sprzężenia zwrotnego wpływa na impedancje wejściowe i wyjściowe układów, przez co można wpływać na charakter (np. nadawać cech źródła napięciowego stosując sprzężenie napięciowe, cech źródła prądowego poprzez sprzężenie prądowe) i parametry układów (np. duża impedancja wejściowa przy sprzężeniu zwrotnym szeregowym, mała przy równoległym).