1.Wstęp.

Założenia wstępne:

Rg=1k - rezystancja generatora

RL=10k - rezystancja obciążenia

fd=30Hz - częstotliwość dolna pasma (-3dB)

-spadek napięcia na rezystorze R4 powinien mieć około 1V

-potencjał kolektora tranzystora T’’ powinien mieć około połowy napięcia zasilającego

-zastosować tranzystory BC107A,BC109C

-moduł skutecznego wzmocnienia napięciowego KUSK=100V/V

-napięcie zasilania E=8.5V

Schemat układu :

2.Analiza stałoprądowa układu.

W celu ustalenia punktu pracy tranzystorów stworzono schemat stałoprądowy układu. Na podstawie schematu oraz warunków początkowych dobrano wartości rezystorów.

Założenia wstępne:

-napięcie zasilania E=8.5V

-napięcie na rezystorze R41V

-potencjał kolektora tranzystora T’’4.25V

-zastosować tranzystory BC107A, BC109C

Schemat stałoprądowy układu:

Do budowy układu wybrano tranzystory BC 109C. Aby wyznaczyć wartości rezystorów przyjęto następujące wartości prądów tranzystorów (dane z tabelki):

-tranzystor T’    IC=1.25mA    IB=2.5A

-tranzystor T’’  IC=1.53mA     IB=3A

Korzystając z zależności IE’’=IC’’+IB’’ oraz wiedząc, że UR41V możemy obliczyć wartość rezystora R4.

R4=UR4IC''+IB''−IB'=1V(1.53+0.003−0.0025)mA=652Ω

Wiedząc, że potencjał kolektora tranzystora T’’4.25V możemy oszacować wartość rezystora R3 korzystając ze wzoru: R3=UCC−4.25VIC''=(8.5−4.25)V1.53mA=2778Ω

Zakładając, że napięcie złącza baza-emiter tranzystora T’’ wynosi 0.65V można wyznaczyć potencjał kolektora tranzystora T’  (UR4+0.65V). Przyjmując prąd kolektora tranzystora T’ równy 1.25mA można oszacować wartość rezystora R1:

R1=UCC−(UR4+UBE)IC''=(8.5−(1+0.65))V1.25mA=5480Ω

Wartość rezystancji R2 ma zasadniczy wpływ na rezystancję wejściową wzmacniacza. Im większa wartość rezystora R2 tym większa wartość rezystancji wejściowej układu. Przyjmując wartość R2=100k oraz znając prąd bazy tranzystora T’ IB’=2.5A można obliczyć potencjał bazy tranzystora T’. Zakładając, że napięcie złącza baza-emiter tranzystora T’ wynosi 0.65V można obliczyć spadek napięcia na rezystorze R5.

UR5=(UR4−(IB'⋅R2))−UBE=1V−0.25V−0.65V=0.1V

Znając prąd emitera tranzystora T’ możemy obliczyć wartość rezystora R5.

R5=UR5IB'+IC'=0.1V1.2525mA=80Ω

Oszacowane wartości rezystorów:

| R1 | 5480 |
| --- | --- |
| R2 | 100k |
| R3 | 2778 |
| R4 | 652 |
| R5 | 80 |

Punkty pracy tranzystorów oraz parametry g według programu PSPICE:

| Tranzystor T’ | Tranzystor T’’ |
| --- | --- |
| BC 109C | BC 109C |
| IB’=2.73A | IB’’=3.3A |
| IC’=1.23mA | IC’’=1.60mA |
| VBE’=0.669V | VBE’’=0.674V |
| VCE’=1.62V | VCE’’=3.03V |
| VBC’=-0.947V | VBC’’=-2.35V |
| gm’=47.7mS | gm.’’=61.6mS |
| rb’e’=10.5k | rb’e’’=8.65k |
| rce’=23.6k | rce’’=19.1k |
| hfe’=500 | hfe’’=533 |
| g11’=0.0954mS | g11’’=0.1156mS |
| g12’=-5*10-5mS | g12’’=-5*10-5mS |
| g21’=47.7mS | g21’’=61.6mS |
| g22’=0.04237mS | g22’’=0.05235mS |

3.Obliczanie parametrów roboczych wzmacniacza w zakresie średnich częstotliwości.

W celu wyznaczenia interesujących nas parametrów roboczych wzmacniacza niezbędne jest stworzenie schematu zmiennoprądowego układu dla częstotliwości f=1kHz. Występujące w układzie kondensatory traktujemy jako zwarcie.

Kolejnym krokiem jest napisanie macierzy nieoznaczonej 4x4 układu a następnie jej redukcja do rozmiarów 2x2 (macierz y układu). Metoda tworzenia i redukcji jest zgodna z metodą przedstawioną podczas zajęć projektowych.

Rezystorem RF zmieniamy wartość wzmocnienia układu. Dla RF=9k wzmocnienie układu zbliżone jest do występującego w założeniach wstępnych czyli KUSK=100V/V.

Macierze dla tranzystorów:

Tranzystor T’

|  | 1 B | 3 C | 4 E |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 B | g11’ | g12’ | -g11’-g12’ |
| 3 C | g21’ | g22’ | -g21’-g22’ |
| 4 E | -g11’-g21’ | -g12’-g22’ | g11’+g12’+g21’+g22’ |

Tranzystor T’’

|  | 3 B | 2 C |
| --- | --- | --- |
| 3 B | g11’’ | g12’’ |
| 2 C | g21’’ | g22’’ |

Macierz układu uzupełniona macierzami tranzystorów T’ oraz T’’:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1R2+g11' | 0 | g12’ | -g11’-g12’ |
| 2 | 0 | 1R3+1RF+g22'' | g21’’ | −1RF |
| 3 | g21’ | g12’’ | 1R1+g22'+g11'' | -g21’-g22’ |
| 4 | -g11’-g21’ | −1RF | -g12’-g22’ | 1R5+1RF+gij |

Po podstawieniu danych liczbowych i zredukowaniu macierzy otrzymujemy :

Y11=3.375587⋅10−5SY12=-2.083241⋅10−7SY21=-1.996603SY22=0.01814S

Na tej podstawie możemy obliczyć parametry robocze wzmacniacza:

ywe=Y11−Y12⋅Y21Y22+YL=1.095152⋅10−5Sywy=Y22−Y12⋅Y21Y11+Yg=0.017737SRwe=91311ΩRwy=56ΩKU12=-Y21Y22+YL=109KUSK=YgYg+ywe⋅KU12=108

4.Charakterystyka przenoszenia wzmacniacza.

W celu oszacowania pojemności kondensatorów C1 i C2 (zakładając, że pojemności C3 i C4 nie mają wpływu na częstotliwość dolną) korzystamy z pojęcia zwarciowych stałych czasowych związanych z kondensatorami:

tz1=C1⋅(Rg+Rwe)           tz2=C2⋅(RL+Rwy)       fd=12⋅p⋅1tz12+1tz22

Po kilku obliczeniach zauważono, że pojemność C1 ma mały wpływ na częstotliwość dolną. Dużą rolę odgrywa natomiast wartość pojemności C2. Im większa wartość pojemności C2 tym mniejsza częstotliwość dolna wzmacniacza. Dla wartości C1=10F, C2=0.5F otrzymujemy:

fd=12⋅p⋅1(C1⋅(Rg+Rwe))2+1(C2⋅(RL+Rwy))2=31Hz

Charakterystyka przenoszenia zaprojektowanego wzmacniacza

5.Spis elementów układu wzmacniacza.

Wszystkie rezystory zastosowane do budowy wzmacniacza można wybrać z szeregu E24. Tolerancja w tym szeregu wynosi 5%. Wystarczająca moc rezystorów to 0.125W. Tranzystory, które należy użyć to BC109C. Kondensatory występujące w układzie to kondensatory elektrolityczne (duże wartości pojemności). Ponieważ rzeczywista wartość pojemności kondensatorów tego typu różni się dość znacznie od wartości nominalnej, nawet o 50% to należy zastosować pojemności większe od obliczonych. Napięcie zasilania wzmacniacza to 8.5V.

| R1 | 5.6k |
| --- | --- |
| R2 | 100k |
| R3 | 2.7k |
| R4 | 680 |
| R5 | 82 |
| Rf | 9.1k |
| C1 | 10F |
| C2 | 1F |
| C3 | 10F |
| C4 | 100F |
| T’ | BC109C |
| T’’ | BC109C |
| E | 8.5V |

6.Wnioski.

Tematem projektu jest tranzystorowy wzmacniacz napięciowy pracujący w paśmie akustycznym. Jest to wzmacniacz z dwoma tranzystorami n-p-n o dwóch stopniach wzmocnienia. Wzmocnienie pierwszego stopnia jest proporcjonalne do stosunku R1/R5, a rezystory RF i R5 stanowią ujemne sprzężenie zwrotne. Do ważniejszych cech sprzężenia zwrotnego należą:

-zmniejszenie wrażliwości układu na zmiany parametrów elementów wzmacniających,

-zmniejszenie zniekształceń nieliniowych, szumów i zakłóceń powstających wewnątrz pętli sprzężenia zwrotnego,

-możliwość kształtowania charakterystyki częstotliwościowej układu,

-możliwość regulacji impedancji wejściowej i wyjściowej,

W pierwszej części projektu oszacowano wartości rezystorów zapewniając w ten sposób odpowiedni punkt pracy tranzystorów. Po obliczeniu parametrów różniczkowych wyznaczono parametry robocze układu: Rwe, Rwy, K12, KUSK. Następnie przystąpiono do oszacowania wartości pojemności kondensatorów tak aby częstotliwość dolna wzmacniacza była równa 30Hz. Narysowano również schemat równoważny układu dla sygnałów w.cz. Na końcu umieszczono spis elementów układu (wartości, tolerancje). Podczas projektowania układu korzystano z pomocy programów komputerowych MATHCAD oraz PSPICE.

Zaprojektowany układ spełnia założenia wstępne czyli KUSK100V/V oraz częstotliwość dolna wynosi w przybliżeniu 30Hz.