6.Pomiar zakresu przestrajania:

7.Wnioski:

Zaprojektowany i zbadany przez nas generator był generatorem z podwójnym T oraz posiadający w swej strukturze pętlę ARW z tranzystorem polowym.

Po całkowitym zestrojeniu generatora zbadane zostały zależności wpływu zmiany poszczególnych parametrów na charakter przebiegu.

Widać, że zmiany napięcia zasilania powodują zmiany nie tylko w wielkości amplitudy przebiegu, ale także wpływają na zmianę współczynnika zniekształceń liniowych co znacznie pogarszajakość generowanego przebiegu. Sama zmiana napięcia zasilania ma niewielki wpływ na częstotliwość generowanego przebiegu.  Z kolei zmieniając rezystancję obciążenia a dokładniej zwiększajac ją polepszamy liniowość generacji ,mianowicie wraz ze wzrostem rezystancji obciążenia zmniejsza się współczynnik nieliniowości, podobnie rzecz ma się w przypadku zmiany częstotliwości i amplitudy. Dla większej rezystancji około 50k

zachowują swój charakter. Duży wpływ na zmianę właściwości generowanego przebiegu maja elementy wchodzące w skład czwórnika T. Elementy RC odpowiadają za amplitudę jak i częstotliwość przebiegu. Niewielkie zmiany  rezystancji czy też pojemności powodują zmiany w charakterze przebiegu np.: zmiana amplitudy, częstotliwości jak i kształtu przebiegu.

| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia : środa . Godzina : 815- 1100 . |
| --- | --- |
| Nr grupy : Nazwisko i imię : Andrzej Dawid Jarosław Zabojszcz. | Nr ćwiczenia : 5 . Temat : Generatory RC |
| Data wykonania : 9.12.95. | Ocena : |