INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

# LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

## Ćwiczenie laboratoryjne nr 14

### Zasilacze niestabilizowane

Ćwiczenie wykonali :

Walczybok  Sławomir

#### Wilk Tadeusz

- Pomiar rezystancji Rw transformatora.

U0- napięcie wyjściowe

Ro - rezystancja obciążenia

Po - moc wyjściowa;

P1 - moc w uzwojeniu pierwotnym;

Po  =  (Uo*Uo)/Ro

Io  =  Uo/Ro

Kt = (Ut/Uo)*100%

U = (Uo/U2m.)*100%

 - pulsacja (314.15 [1/s]);

R0 - rezystancja obciążenia;

C – kondensator zbiorczy.

a) Pomiar napięcia na zaciskach połowy uzwojenia wtórnego transformatora bez obciążenia U2. Zmierzone napięcie wynosiło Uwy=11V.

b) Pomiar napięcia na zaciskach połowy uzwojenia wtórnego transformatora po dołączeniu obciążenia R0=10. Zmierzone napięcie wynosiło Uwy1=9,5 V.

i=UwyRw=Uwy1RwRoRw+Ro

Rw=UwyUwy1−1Ro

Rw=1,58  []

2.Schematy badanych układów prostownikowych:

prostownik			    prostownik      			  prostownik jednopołówkowy,               dwupołówkowy 			  mostkowy,

2.1.Pomiar parametrów prostowika dwupołówkowego.

#  = Po/P1    gdzie  P1= 20,9 [V*A]  dla Ro= 6,1 []

# P1= 16    [V*A]  dla Ro= 10 []

# Ro=6,1 []

| C [F] | Uo [V] | Ut [V] | Uszyt [V] | Po[W] | Io [A] | Kt [%] |  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 7.2 | 6.5 | 12 | 8.49 | 1.18 | 90.3 | 40.6 |
| 500 | 8 | 5 | 11,5 | 10.49 | 1.31 | 62.5 | 50.2 |
| 1000 | 8.5 | 4.5 | 11 | 11.84 | 1.39 | 52.9 | 56.6 |
| 1500 | 8.5 | 2.8 | 10,5 | 11.84 | 1.39 | 32.9 | 56.6 |
| 2200 | 8.55 | 2 | 10 | 11.98 | 1.4 | 23.4 | 57.3 |
| 4500 | 8.65 | 1.5 | 9,5 | 12.26 | 1.42 | 17.3 | 58.7 |
| 9700 | 8.65 | 0.8 | 9 | 12.26 | 1.42 | 9.2 | 58.7 |

# Ro=10  []

| C [F] | Uo [V] | Ut [V] | Uszczyt[V] | Po[W] | Io [A] | Kt [%] |  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 8 | 12 | 12,5 | 6.4 | 0.8 | 150 | 40 |
| 500 | 9.5 | 8 | 12,5 | 9 | 0.95 | 84.2 | 56.3 |
| 1000 | 9.8 | 5 | 12,5 | 9.6 | 0.98 | 51 | 60 |
| 1500 | 9.9 | 2.5 | 12 | 9.8 | 0.99 | 25.3 | 61.3 |
| 2200 | 9.9 | 2 | 11,5 | 9.8 | 0.99 | 20.2 | 61.3 |
| 4500 | 10 | 1 | 10,5 | 10 | 1 | 10 | 62.5 |
| 9700 | 10 | 0.75 | 10,5 | 10 | 1 | 7.5 | 62.5 |

R0C

Wykres zależności Kt=f(R0C).

Wykres zależności U0/U2m=f(R0C).

Ro/Rs = 2.8 przy obciążeniu równym 6.1 [],

Ro/Rs = 4.6 przy obciążeniu równym 10 [],

2.2.Pomiar parametrów prostowika jednopołówkowego.

#  = Po/P1    gdzie  P1= 27 [V*A]  dla Ro= 6,1 []

# P1= 20,7   [V*A]  dla Ro= 10 []

# Ro=6,1 []

| C [F] | Uo [V] | Ut [V] | Uszczyt [V] | Po[W] | Io [A] | Kt [%] |  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3.8 | 7.5 | 11,5 | 2.37 | 0.62 | 197.4 | 8.7 |
| 500 | 4.8 | 7 | 12 | 3.78 | 0.78 | 145.8 | 14 |
| 1000 | 5.8 | 5.8 | 11 | 5.51 | 0.95 | 100 | 20.4 |
| 1500 | 6.2 | 4.5 | 10 | 6.3 | 1.02 | 72.6 | 23.3 |
| 2200 | 6.5 | 3 | 9 | 6.93 | 1.06 | 46.1 | 25.7 |
| 4500 | 6.6 | 2 | 7,5 | 7.14 | 1.08 | 30.3 | 26.4 |
| 9700 | 6.6 | 1 | 8 | 7.14 | 1.08 | 15.1 | 26.4 |

# Ro=10  []

| C [F] | Uo [V] | Ut [V] | Uszczyt [V] | Po[W] | Io [A] | Kt [%] |  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4.3 | 8 | 12,5 | 1.85 | 0.43 | 186 | 8.9 |
| 500 | 6 | 7 | 13 | 3.6 | 0.6 | 116.6 | 17.4 |
| 1000 | 7.4 | 5.5 | 12 | 5.48 | 0.74 | 74.3 | 26.5 |
| 1500 | 7.8 | 3.75 | 11 | 6.08 | 0.78 | 48 | 29.4 |
| 2200 | 8 | 2.8 | 11 | 6.4 | 0.8 | 35 | 30.9 |
| 4500 | 8.1 | 1.75 | 9,5 | 6.56 | 0.81 | 21.6 | 31.7 |
| 9700 | 8.1 | 0.8 | 9,5 | 6.56 | 0.81 | 9.9 | 31.7 |

Wykres zależności Kt=f(R0C).

Wykres zależności U0/U2m=f(R0C).

Ro/Rs = 2.8 przy obciążeniu równym 6.1 [],

Ro/Rs = 4.6 przy obciążeniu równym 10 [],

3.3. Pomiar parametrów prostownika mostkowego.

Dokonaliśmy pomiarów napięcia wyjściowego U0 oraz napięcie tętnień dla układu mostkowego bez obciążenia oraz z obciążeniem 10  i pojemnością Co równą 4500 F.

U0 = 11,8  [V] - wartość średnia

Ut =  0,97 [V]

Kt =  8,22  [%]

P0 =  13,9  [W]

Wnioski.

W ćwiczeniu badaliśmy układ prostowniczy służy do przekształcania prądu przemiennego w prąd jednokierunkowy.

Na podstawie otrzymanych wyników można scharakteryzować poszczególne układy :

Moc wyjściowa –  dla wszystkich rodzajów układów moc wyjściowa osiąga wartość maksymalną dla zastosowania filtru C o maksymalnej dostępnej pojemności. Układ mostkowy dostarcza największej mocy na wyjście, a układ jednopołówkowy najmniejszej na wyjście układu.

Współczynnik tętnień napięcia wyjściowego – zmniejszenie tego niekorzystnego parametru występuje przy zwiększaniu pojemności w układzie wyjściowym. Najmniejszy współczynnik tętnień uzyskaliśmy dla prostownika dwupołówkowego dla którego zmiana obciążenia nie powodowała istotnych zmian jego wartości.

Wypadkowa sprawność układu prostowniczego – parametr ten charakteryzuje jaka część energii wejściowej jest przekazywana na wyjście. Układ dwupołówkowy charakteryzuje się 75% sprawnością dla maksymalnego obciążenia i pojemności w układzie.

Na załączonym wykresie wykorzystania napięcia w funkcji stałej czasowej widać, że zmiana rezystancji obciążenia wpływa na przebieg tej charakterystyki, oraz można stwierdzić fakt iż zwiększanie pojemność w filtrze wyjściowym poprawia wartość procentową wykorzystania napięcia.

Podsumowując: układ prostownika dwupołówkowego ma zdecydowanie lepsze parametry od układu jednopołówkowego i charakteryzuje się niższym współczynnikiem tętnień nawet w porównaniu z układem mostkowym który ma prostszą budowę – nie wymaga stosowania odczepu w połowie uzwojenia wtórnego. Jak widać zwiększenie pojemności powoduje polepszenie parametrów, jednak to zwiększanie pojemności związane jest ze zmniejszeniem kąta przepływu na diodach a co za tym idzie wzrost prądu diodowego.

Do sprawozdania zostały dołączone oscylogramy przebiegu napięcia tętnień oraz prądu na diodzie.