| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | CZWARTEK GODZ. 1315 |
| --- | --- |
| Grupa nr 7 Gruszczyński Paweł Grycko Tomasz | Ćwiczenie nr 20 Temat: Klucze analogowe i przełączniki |
| Data wykonania: dn.27-11-97r. | Ocena : |

Cel ćwiczenia: 	zapoznanie się z podstawowymi układami kluczy analogowych; zapoznanie się z problemem projektowania tych układów; pomiar ich podstawowych parametrów; porównanie parametrów kluczy analogowych realizowanych na elementach dyskretnych oraz zawartych w układzie scalonym CD 4066.

Wykaz przyrządów :

- 2 zasilacze stabilizowane 0-30 V;

- generator funkcji typ G430;

- generator funkcji typ G432;

- miernik zniekształceń PMZ-12;

- oscyloskop dwukanałowy;

- multimetr cyfrowy V 560.

I. Projektowanie i badanie różnicowego klucza diodowego

1.	Projektowanie różnicowego klucza diodowego

|  | Założenia projektowe klucza: - amplituda przenoszonego sygnału UWY÷ UWE = = 1V - rezystancja obciążenia RO = 10 kW Obliczenia: - przyjmuję wartość napięcia Up = 2,5 V regulowanego potencjometrem P1 oraz rezystancję R2 = 1kW; prąd źródła prądowego wynosi więc: Ir»IR2=U−UbeQ3R2=2,5−0,71⋅103=1,8 mA - dla założonej amplitudy przenoszonego sygnału i rezystancji obciążenia minimalna wartość rezystancji R1 wynosi: R1=UR1IR1=UCC+UWYIr−UWYRO=3,5 kΩ |
| --- | --- |

Z dostępnych w laboratorium rezystorów do układu wstawiliśmy R1 = 4,7 kW

2.	Pomiary różnicowego klucza diodowego

a)	Sprawdzenie poprawności działania klucza przy amplitudzie sygnału  UWE ÷ UWY = 1V. Zaobserwowane oscylogramy załączone są na końcu sprawozdania.

b)	Wyniki pomiarów czasów włączania, wyłączania oraz propagacji klucza

twł = 0,2 s ;		twył = 0,1 s ;		tprop = 0,5 s .

c)	Pomiar charakterystyki przenoszenia klucza włączonego

-	Tabela wyników pomiarów (UWE = 1V - amplituda):

| Lp. | f [Hz] | UWYpp [V] | UWY [V] | KU [V/V] | KU [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 2 | 0,2 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 3 | 1 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 4 | 5 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 5 | 10 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 6 | 20 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,45 |
| 7 | 30 | 1,85 | 0,925 | 0,925 | -0,68 |
| 8 | 50 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | -0,92 |
| 9 | 100 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | -0,92 |
| 10 | 200 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | -0,92 |
| 11 | 500 | 1,75 | 0,875 | 0,875 | -1,2 |
| 12 | 1000 | 1,7 | 0,85 | 0,85 | -1,4 |

UWY = UWEpp2 - amplituda

KU = UWYUWE

Na podstawie kolumny zawierającej wartości wzmocnienia w dB widać jednoznacznie, że nie uda się wyznaczyć 3-decybelowego pasma przenoszonych częstotliwości.

- wykres przedstawiający charakterystykę amplitudową przedstawiony na następnej stronie

d)	Pomiar tłumienia sygnału dla klucza wyłączonego przy częstotliwości f  = 1kHz

UWE = 2V;			UWY = 1mV;

Tłumienie wynosi więc:

KU=UWYUWE=5⋅10−4VV= -66 dB

e)	Pomiar zniekształceń wprowadzanych przez klucz:

hwej = 0,018 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wejściu układu

hwyj = 0,53 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wyjściu układu

II. Projektowanie i badanie mostkowego klucza diodowego

1.	Projektowanie mostkowego klucza diodowego

|  | Założenia projektowe klucza: - amplituda przenoszonego sygnału UWY÷ UWE = = 1V - rezystancja obciążenia RO = 600 W Obliczenia: - dla założonej amplitudy przenoszonego sygnału i rezystancji obciążenia minimalne wartości prądów źródeł prądowych powinny wynosić: Ir»IR5=IR6=URO=1600=1,7 mA - dla tej minimalnej wartości prądu źródeł prądowych wartości rezystancji rezystorów R5 i R6 nie powinny przekroczyć: R6=R5=UIR5=UCCR1R1+R2−UbeQ1IR5= =122,22,2+1−0,71,7⋅10−3= 4,4 kΩ |
| --- | --- |

Z dostępnych w laboratorium rezystorów do układu wstawiliśmy R5 = R6 = 3,3 kW

2.	Pomiary mostkowego klucza diodowego

a)	Sprawdzenie poprawności działania klucza przy amplitudzie sygnału  UWE ÷ UWY = 1V. Zaobserwowane oscylogramy załączone są na końcu sprawozdania.

b)	Pomiar charakterystyki przenoszenia klucza włączonego

-	Tabela wyników pomiarów (UWE = 1V - amplituda):

| Lp. | f [Hz] | UWYpp [V] | UWY [V] | KU [V/V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 2 | 0,5 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 3 | 1 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 4 | 5 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 5 | 10 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 6 | 20 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 7 | 40 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 8 | 70 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 9 | 100 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 10 | 200 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 11 | 500 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 12 | 700 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |
| 13 | 1000 | 1,7 | 0,85 | 0,85 |

UWY = UWEpp2 - amplituda

KU = UWYUWE

c)	Pomiar tłumienia sygnału dla klucza wyłączonego przy częstotliwości f  = 1kHz

UWE = 2,5V;	UWY - 	na ekranie oscyloskopu obserwowany jedynie szum, nie                 	można więc jednoznacznie wyznaczyć wartości	 tłumienia 	sygnału dla klucza wyłączonego;

d)	Pomiar zniekształceń wprowadzanych przez klucz:

- przy użyciu generatora sygnału G432 (ROUT = 50 ):

hwej = 1,3 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wejściu układu

hwyj = 2,15 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wyjściu układu

- przy użyciu generatora sygnału G430 (ROUT = 600 ):

hwej = 0,34 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wejściu układu

hwyj = 0,7 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wyjściu układu

e)	Pomiar zależności rezystancji włączenia klucza RON od wydajności źródeł prądowych Iźr

-	Tabela wyników pomiarów (RO = 680 W - rezystancja obciążenia, Uz = ñ12V - zasilanie):

| R5,R6 [k] | UWE [V] | UWYpp [V] | UWY [V] | RON [] | Iźr [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1,75 | 0,875 | 97,1 | 7,2 |
| 3,3 | 1 | 1,7 | 0,85 | 120 | 2,18 |
| 4,7 | 1 | 1,65 | 0,825 | 144 | 1,53 |
| 6,8 | 1 | 1,5 | 0,75 | 227 | 1,06 |
| 10 | 0,5 | 0,75 | 0,375 | 257 | 0,72 |
| 33 | 0,2 | 0,23 | 0,115 | 503 | 0,218 |

UWY = UWEpp2 - amplituda

RON = DUIWY=UWY−UWEUWY⋅RO

Iźr ÷ IR5=IR6=UR5R5=

=R1R1+R2Uz−UbeQ11R5

f)	Pomiar wartości maksymalnego niezniekształconego napięcia wejściowego i wyjściowego w zależności od rezystancji obciążenia RO

| RO [] | UWEpp [V] | UWYpp [V] |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,53 | 0,26 |
| 330 | 1,3 | 0,9 |
| 380 | 2,45 | 2 |
| 1000 | 3,2 | 2,95 |

III. Wnioski

Z zarejestrowanych oscylogramów podczas sprawdzania poprawności działania przebadanych kluczy analogowych widać zasadniczą różnicę w ich działaniu w stanie wyłączenia. W układzie różnicowym diodowym podczas wyłączenia na wyjściu obserwowaliśmy składową stałą o wartości 3,4 V. Jej wartość wynika z dzielnika napięcia złożonego z rezystorów R1-RO podłączonych między masę a zasilanie. Wartość ta jest jednocześnie maksymalną wartością napięcia dodatniego przenoszonego przez klucz w stanie włączenia. Wartość maksymalna napięcia ujemnego przenoszonego przez klucz wynika z obliczeń projektowych prądu źródła prądowego i rezystancji R1. W układzie klucza diodowego mostkowego nie ma składowej stałej na wyjściu układu w stanie wyłączenia, co jest jego zaletą w porównaniu z układem diodowym różnicowym. Lepsze również uzyskaliśmy tłumienie sygnałów w tym układzie. Jego wartości nie można jednak było zmierzyć z uwagi na fakt, że przy maksymalnym napięciu generatora na wejściu układu na wyjściu obserwowaliśmy tylko napięcie szumów. Gorsze tłumienie klucza różnicowego wynika z faktu, że wykorzystuje się w nim złącza baza-emiter tranzystorów bipolarnych, które z uwagi na silne domieszkowanie obszaru emitera charakteryzują się stosunkowo dużą pojemnością i niewielkim napięciem przebicia przy polaryzacji wstecznej rzędu kilku wolt. Osiągnięta wartość tłumienia klucza wynosi -66 dB przy częstotliwości f = 1kHz. Ponieważ układ w stanie wyłączenia układ stanowi szeregowe połączenie RC pojemności złącz baza-emiter tranzystorów i rezystancji obciążenia, więc tłumienie to zależy od częstotliwości. Nachylenie charakterystyki amplitudowej układów RC wynosi 20 dB/dekadę, co oznacza, że  przy częstotliwości f = 1 MHz tłumienie wyłączonego klucza wynosiłoby -6 dB, a więc układ byłby przezroczysty dla sygnałów o częstotliwości rzędu pojedynczych megaherców i większych. Badany klucz różnicowy mimo szerokiego pasma przenoszonych częstotliwości ( fg > 1 MHz ) oraz krótkich czasów przełączania rzędu dziesiątych części mikrosekund może być stosowany w ograniczonym zakresie częstotliwości (np. do zakresu częstotliwości akustycznych) z uwagi na jego stosunkowo słabe tłumienie wyższych częstotliwości. Lepsze pod tym względem właściwości klucza mostkowego wynikają z użycia typowych diod impulsowych 1N4148            o mniejszej pojemności złączowej rzędu pojedynczych pF oraz mniejszej rezystancji obciążenia   RO = 680W. Z przeprowadzonych pomiarów rezystancji włączenia RON widać że jej wartość maleje przy wzroście prądu źródeł prądowych. Rezystancja ta jest rezystancją dynamiczną diody w stanie przewodzenia, maleje więc przy wzroście prądu polaryzacji diody (praca na bardziej stromej części charakterystyki prądowo-napięciowej). Minimalizacja rezystancji RON jest pożądana, jednak jak widać wiąże się ze zwiększeniem mocy strat rozpraszanych w układzie.