Wrocław 23.10.97

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 8

Temat: Generatory VCO.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

-1-

1.Przebieg pomiarów.

1.1 Pomiar charakterystyk Iz=f(Uster) generatora VCO.

Pomiary wykonano dla napięcia zasilającego Uz=12V.  W gniazdo C włożono rezystor wzorcowy o wartości Rwz=1 kΩ,natomiast w gniazdo R wkładano kolejne rezystory o wartościach R1=510 Ω, R2= 1 kΩ oraz R3= 2 kΩ.

1.1.1 Wyniki pomiarów.

R1= 510 Ω

| Uster[V] | 0.43 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwy1 [V] | 0 | 0.65 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 2 | 2 | 2 |
| Iz1 [mA] | 0.61 | 1.26 | 1.31 | 1.46 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.86 | 2.11 | 2.21 | 2.46 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Izt1 [mA] | 0 | 0.65 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 2 | 2 | 2 |

R2= 1 kW

| Uster[V] | 0.43 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwy1 [V] | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iz2 [mA] | 0.61 | 0.86 | 1.01 | 1.21 | 1.31 | 1.71 | 2.01 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| Izt2 [mA] | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

R3= 2 kW

| Uster[V] | 0.43 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwy1 [V] | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.52 | 0.68 | 0.88 | 1 | 1 |
| Iz3 [mA] | 0.61 | 0.65 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.49 | 1.61 | 1.61 |
| Izt3 [mA] | 0 | 0.02 | 0. 1 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.5 | 0.5 |

Iz  - wydajność żródła prądowego

Izt - teoretyczna wydajność źródła prądowego

Uster  - napięcie sterujące

Uwy1 - napięcie na wyjściu 1

Wyniki pomiarów umieszczono na rys.1.

1.1.2 Użyte wzory.

Izi=Uwy1+0.61Rwz                             Izti=Uwy1Ri

dla i=1,2,3

Rwz - rezystor wzorcowy

-2-

- Pomiar napięć progowych komparatora Upmin  i Upmax.

Pomiary przeprowadzono trzykrotnie dla rezystora R=2 kW oraz kondensatora C=15nF.

| Lp | Upmin [V] | Upmax [V] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 3.9 |
| 3 | 1.95 | 3.93 |
| Uśr | 1.98 | 3.94 |
| Urz | 2.59 | 4.55 |

Uśr  - średnia arytmetyczna trzech pomiarów

Urz - rzeczywiste napięcia przełączania komparatora (Uśr + 0.61 )

1.3 Pomiar charakterystyk przestrajania generatora VCO.

Pomiary wykonano dla różnych rezystorów oraz kondensatorów.

| R=510 [W] C=15 [nF] |  |  |  | R=2 [kW] C=15 [nF] |  |  |  | R=510 [W] C=0.1 [mF] |  |  |  | R=2 [kW] C=0.1 [mF] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uster [V] | Fgen [kHz] | Ftgen [kHz] | Uster [V] |  | Fgen [kHz] | Ftgen [kHz] | Uster [V] |  | Fgen [kHz] | Ftgen [kHz] | Uster [V] |  | Fgen [kHz] | Ftgen [kHz] |
| 0.13 | 1.78 | 4.34 | 0.43 |  | 1.66 | 7.16 | 0.13 |  | 0.25 | 0.5 | 0.43 |  | 0.5 | 0.54 |
| 0.2 | 3.7 | 6.67 | 2 |  | 26.3 | 33.3 | 2 |  | 8.33 | 10.02 | 2 |  | 2.1 | 2.55 |
| 0.25 | 5 | 8.34 | 4 |  | 27.7 | 66.6 | 4 |  | 16.1 | 20.03 | 4 |  | 4.54 | 5.11 |
| 0.3 | 12.8 | 10.01 | 6 |  | 40.1 | 100 | 6 |  | 17.8 | 30.05 | 6 |  | 6.66 | 7.66 |
| 2 | 50 | 66.8 | 8 |  | 47.6 | 133.3 | 8 |  | 18.1 | 40.07 | 8 |  | 8 | 10.21 |
| 4 | 99.1 | 133.59 | 10 |  | 48 | 166.6 | 10 |  | 18.1 | 50.09 | 10 |  | 8 | 12.77 |
| 10 | 109.9 | 333.9 | - |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |

Fgen - częstotliwość generatora

Ftgen - częstotliwość teoretyczna generatora

Wyniki pomiarów umieszczono na rys.2.

-3-

1.3.1  Użyte wzory.

Ftgen = Uster2CR(Upmax−Upmin)

I=C*dUdt                                           dt =C*dUi

Dt = C*DUIz                                       Iz = Gz*Uster =1R*Uster

Ftgen = 1T=12∗Dt=Iz2∗C∗DU=G∗Uster2∗C∗DU

gdzie

DU = Upmax - Upmin

- Generator LC przestrajany diodą pojemnościową.

- Pomiar charakterystyki Fgen=f(Uster).

Pomiary wykonano dla różnych wartości napięć zasilania Uz.

| Uz=12 [V] |  | Uz=8 [V] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uster [V] | Fgen [MHZ] | Uster [V] | Fgen [MHZ] |
| 34.4 | 3.8 | 34.3 | 3.84 |
| 20 | 3.57 | 20 | 3.57 |
| 15 | 3.44 | 15 | 3.44 |
| 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
| 5 | 2.94 | 5 | 3.03 |
| 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |

Wyniki pomiarów umieszczono na rys.3.

-4-

2.Wnioski.

Wyniki pomiarów charakterystyk Iz=f(Uster) generatora VCO pokazują, iż dla małych rezystancji obciążenia (R1=510 W ) wartości źródła prądowego Iz ulegają szybkim zmianom pod wpływem napięcia sterującego Uster , ale niestety w małym zakresie Uster. Gdy obciążenie wzrasta, źródło prądowe Iz reaguje w szerszym zakresie na zmiany napięcia Uster. Poza tym widać, iż charakterystyka praktyczna i teoretyczna różnią się najwięcej dla R3= 2 kW. 	     Pomiar napięć progowych komparatora okienkowego Upmax i Upmin dokonano trzy razy a wartość tego napięcia została wyliczona jako średnia arytmetyczna tych trzech napięć. Następnie w obliczeniach został uwzględniony spadek napięcia na złączu baza-emiter tranzystora T7 wynoszący 0.61V.

Pomiar charakterystyk przestrajania generatora wykazał znaczne różnice pomiędzy wartościami Fgen otrzymanymi drogą pomiarów, a wartościami Ftgen wyliczonymi teoretycznie. Wynika to prawdopodobnie z błędów jakie popełniono podczas wykonywania pomiarów bądź wadliwie działającego generatora. Zauważyć można jedynie, że dla R3=2 kW i C=0.1 mF czyli dla największej stałej czasowej wyniki pomiarów Fgen i Ftgen są najbardziej zbliżone do siebie.

Pomiary charakterystyk  Fgen=f(Uster) dla generatora LC przestrajanego diodą pojemnościową, wykazują pomiędzy sobą praktycznie znikome rozbieżności pomimo zmiany napięcia zasilającego generator Uz.