| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | CZWARTEK GODZ. 1315 |
| --- | --- |
| Grupa nr 7 Gruszczyński Paweł Grycko Tomasz | Ćwiczenie nr 12 Temat: Wzmacniacze mocy |
| Data wykonania: dn.30-10-97r. | Ocena : |

Cel ćwiczenia:	zapoznanie się z zasadami działania, właściwościami, parametrami              i charakterystykami różnych wzmacniaczy mocy m. cz. oraz technikami jego pomiaru; w szczególności ćwiczenie umożliwia pomiary zależności energetycznych we wzmacniaczach mocy.

Spis przyrządów użytych w pomiarach:

- oscyloskop dwukanałowy OKD - 514 A;

- generator TYP 640;

- miernik zniekształceń PMZ - 12;

- miernik mocy wyjściowej PWT - 5A;

- 2 multimetry cyfrowe V 560;

- 2 zasilacze TYP 5353M.

I.	Badanie tranzystorowego wzmacniacza mocy 25 W / 8 W

- Schemat układu pomiarowego

2.	Tabele wyników pomiarów

a) 	Tabela wyników pomiarów charakterystyki liniowości oraz zależności: mocy wyjściowej, mocy dostarczonej, mocy strat, sprawności energetycznej i współczynnika zawartości harmonicznych od napięcia wejściowego przy różnych wartościach częstotliwości i obciążenia .

-	Przy f =1 kHz  oraz  R=8 

| Uwe | Uwy | Pwy | h | Iz | Pd | Pstr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] | [V] | [W] | [%] | [mA] | [W] | [W] |  |  |
| 0,02 | 0,299 | 0,013 | 2,08 | 20 | 0,8 | 0,787 | 0,016 | Pd = 2*Uz*Iz |
| 0,0569 | 0,923 | 0,1 | 0,76 | 50 | 2 | 1,9 | 0,05 | Uz = 20V |
| 0,1026 | 1,684 | 0,275 | 0,38 | 95 | 3,8 | 3,525 | 0,072 |  |
| 0,2025 | 3,375 | 1,4 | 0,17 | 200 | 8 | 6,6 | 0,17 | Pstr = Pd - Pwy |
| 0,3049 | 5,12 | 3,2 | 0,112 | 310 | 12,4 | 9,2 | 0,258 |  |
| 0,401 | 6,832 | 5,6 | 0,097 | 410 | 16,4 | 10,8 | 0,341 | = Pwy / Pd |
| 0,5005 | 8,501 | 8,65 | 0,075 | 520 | 20,8 | 12,15 | 0,415 |  |
| 0,6014 | 10,681 | 14 | 0,089 | 640 | 25,6 | 11,6 | 0,546 |  |
| 0,6507 | 11,53 | 16 | 0,094 | 670 | 26,8 | 10,8 | 0,597 |  |
| 0,6978 | 12,22 | 18 | 1,11 | 715 | 28,6 | 10,6 | 0,629 |  |
| 0,7493 | 12,78 | 20 | 3,6 | 750 | 30 | 10 | 0,666 |  |
| 0,7997 | 13,23 | 21 | 6,5 | 770 | 30,8 | 9,8 | 0,681 |  |

-	Przy f =1 kHz  oraz  R=15 

| Uwe | Uwy | Pwy | h | Iz | Pd | Pstr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] | [V] | [W] | [%] | [mA] | [W] | [W] |  |
| 0,0227 | 0,365 | 0,0084 | 1,53 | 30 | 1,2 | 1,1916 | 0,007 |
| 0,0505 | 0,82 | 0,043 | 0,735 | 45 | 1,8 | 1,757 | 0,023 |
| 0,1012 | 1,657 | 0,18 | 0,4 | 65 | 2,6 | 2,42 | 0,069 |
| 0,2015 | 3,323 | 0,7 | 0,21 | 115 | 4,6 | 3,9 | 0,152 |
| 0,3098 | 5,114 | 1,7 | 0,144 | 170 | 6,8 | 5,1 | 0,25 |
| 0,41 | 6,766 | 3 | 0,103 | 210 | 8,4 | 5,4 | 0,357 |
| 0,5034 | 8,31 | 4,4 | 0,084 | 260 | 10,4 | 6 | 0,423 |
| 0,602 | 9,941 | 6,2 | 0,072 | 300 | 12 | 5,8 | 0,516 |
| 0,6521 | 10,77 | 7,3 | 0,073 | 330 | 13,2 | 5,9 | 0,553 |
| 0,7075 | 11,68 | 8,6 | 0,066 | 350 | 14 | 5,4 | 0,614 |
| 0,7579 | 12,48 | 9,9 | 0,282 | 370 | 14,8 | 4,9 | 0,668 |
| 0,8047 | 13,06 | 11 | 2 | 390 | 15,6 | 4,6 | 0,705 |
| 0,8566 | 13,57 | 11 | 4,65 | 400 | 16 | 5 | 0,687 |

-	Przy f =15 kHz oraz R=8 

| Uwe | Uwy | Pwy | h | Iz | Pd | Pstr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] | [V] | [W] | [%] | [mA] | [W] | [W] |  |
| 0,0251 | 0,412 | 0,02 | 2,1 | 40 | 1,6 | 1,58 | 0,0125 |
| 0,0507 | 0,837 | 0,085 | 1 | 70 | 2,8 | 2,715 | 0,0303 |
| 0,1173 | 1,952 | 0,46 | 0,62 | 120 | 4,8 | 4,34 | 0,095 |
| 0,3081 | 5,212 | 3,3 | 0,195 | 290 | 11,6 | 8,3 | 0,284 |
| 0,5095 | 8,537 | 8,8 | 0,125 | 455 | 18,2 | 9,4 | 0,483 |
| 0,6069 | 10,15 | 13 | 0,107 | 540 | 21,6 | 8,6 | 0,601 |
| 0,6677 | 11,12 | 15,5 | 0,105 | 600 | 24 | 8,5 | 0,645 |
| 0,7226 | 11,99 | 18 | 0,865 | 640 | 25,6 | 7,6 | 0,703 |
| 0,7834 | 12,68 | 20 | 4,2 | 680 | 27,2 | 7,2 | 0,735 |

-	Przy f =15 kHz  oraz  R=15 

| Uwe | Uwy | Pwy | h | Iz | Pd | Pstr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] | [V] | [W] | [%] | [mA] | [W] | [W] |  |
| 0,0247 | 0,396 | 0,01 | 1,95 | 35 | 1,4 | 1,39 | 0,0071 |
| 0,0525 | 0,848 | 0,047 | 1 | 50 | 2 | 1,953 | 0,0235 |
| 0,1008 | 1,644 | 0,18 | 0,56 | 75 | 3 | 2,82 | 0,06 |
| 0,2001 | 3,272 | 0,69 | 0,29 | 120 | 4,8 | 4,11 | 0,143 |
| 0,3002 | 4,911 | 1,6 | 0,19 | 165 | 6,6 | 5 | 0,242 |
| 0,4001 | 6,544 | 2,8 | 0,145 | 210 | 8,4 | 5,6 | 0,333 |
| 0,5005 | 8,197 | 4,4 | 0,12 | 260 | 10,4 | 6 | 0,423 |
| 0,6003 | 9,833 | 6,2 | 0,102 | 305 | 12,2 | 6 | 0,508 |
| 0,7034 | 11,23 | 8,5 | 0,106 | 350 | 14 | 5,5 | 0,607 |
| 0,7569 | 12,29 | 9,8 | 0,37 | 370 | 14,8 | 5 | 0,662 |
| 0,8093 | 12,95 | 11,5 | 2,35 | 395 | 15,8 | 4,3 | 0,727 |

b)	Tabela wyników pomiarów charakterystyki amplitudowej Ku = f (f) .

| f | Uwy | Ku |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [kHz] | [V] | [V/V] |  |
| 0,01 | 2,24 | 10,0 | Uwe = 0,223 V |
| 0,015 | 3,04 | 13,6 |  |
| 0,02 | 3,35 | 15,0 | Ku = Uwy / Uwe |
| 0,03 | 3,55 | 15,9 |  |
| 0,05 | 3,7 | 16,6 |  |
| 0,07 | 3,74 | 16,8 |  |
| 0,1 | 3,86 | 17,3 |  |
| 0,15 | 3,9 | 17,5 |  |
| 0,2 | 3,9 | 17,5 |  |
| 0,5 | 3,85 | 17,3 |  |
| 1 | 3,92 | 17,6 |  |
| 2 | 3,93 | 17,6 |  |
| 5 | 3,95 | 17,7 |  |
| 10 | 3,9 | 17,5 |  |
| 15 | 3,85 | 17,3 |  |
| 20 | 3,79 | 17,0 |  |
| 25 | 3,69 | 16,5 |  |
| 28 | 3,64 | 16,3 |  |
| 30 | 3,6 | 16,1 |  |
| 35 | 3,5 | 15,7 |  |
| 40 | 3,41 | 15,3 |  |
| 45 | 3,33 | 14,9 |  |
| 50 | 3,24 | 14,5 |  |
| 60 | 3,07 | 13,8 |  |
| 70 | 2,87 | 12,9 |  |
| 80 | 2,71 | 12,2 |  |
| 90 | 2,52 | 11,3 |  |
| 100 | 2,37 | 10,6 |  |

c)	Tabela wyników pomiarów pasma mocy (zależność mocy wyjściowej wzmacniacza od częstotliwości przy stałej wielkości współczynnika zawartości harmonicznych h = 1 % )

| f | Pwy |
| --- | --- |
| [kHz] | [W] |
| 0,02 | 16,5 |
| 0,05 | 17,5 |
| 0,1 | 18 |
| 0,2 | 18 |
| 1 | 18 |
| 5 | 18,2 |
| 10 | 18 |
| 15 | 18 |
| 20 | 18 |

II.	Wnioski

Badany przez nas wzmacniacz mocy to typowy przykład wzmacniacza tranzystorowego pracującego w klasie AB. Można to wywnioskować na podstawie analizy jego schematu (zamieszczony w instrukcji do ćwiczenia). Umieszczony tam tranzystor T4 zapewnia wstępną polaryzację stałoprądową wyjściowych tranzystorów mocy, utrzymując stały spadek napięcia między ich bazami. Wzmacniacz charakteryzował się również typową dla tego rodzaju układów sprawnością  rzędu 60 - 70 %. Sprawność ta malała jednak wraz ze zmniejszaniem napięcia wejściowego, gdyż relatywnie rosła wtedy moc tracona na tranzystorach wyjściowych                  i wzmacniaczach wstępnych w stosunku do mocy oddawanej do obciążenia. Wzmacniacz ten  charakteryzował się wzmocnieniem napięciowym o wartości 17 V/V dla częstotliwości środkowych. O jego wartości decydują elementy ujemnego sprzężenia zwrotnego R1 i R3. Wartość wyrażenia: 1+R3/R1 = 16 określa w przybliżeniu wartość wzmocnienia napięciowego wzmacniacza. Wzmocnienie to dobiera się w ten sposób, by przy znamionowym napięciu wejściowym uzyskać w obciążeniu znamionową moc wyjściową. Badany wzmacniacz charakteryzował się szeroką charakterystyką przenoszenia (12 Hz - 75 kHz ) w pełni pokrywającą pasmo akustyczne. Pomiar taki nie uwzględnia jednak zniekształceń wprowadzanych przez wzmacniacz. Dlatego też wyznacza się trzydecybelowe pasmo mocy wydzielanej w obciążeniu przy stałej wartości współczynnika zawartości harmonicznych h (w naszym przypadku h = 1%). Na podstawie wykonanych przez nas pomiarów wynika, że pasmo przenoszenia mocy również pokrywa pasmo akustyczne, jednak nie udało się ustalić jego granic z uwagi na fakt, że miernik zniekształceń nieliniowych mierzy jedynie w paśmie 20Hz - 20kHz. Z wykresu h = f(Uwe) widać, że zniekształcenia nieliniowe wzmacniacza rosną wyraźnie powyżej napięcia wejściowego rzędu 0,7 V. Dzieje się tak dlatego, że wzmacniacz zostaje przesterowany zbyt dużym sygnałem wejściowym; wierzchołki sinusoid na wyjściu wzmacniacza są obcinane, co mogliśmy obserwować na ekranie oscyloskopu; wzmacniacz pracuje w zakresie nieliniowym. Na charakterystyce przejściowej wzmacniacza widać że przy różnych wartościach obciążeń oraz różnych częstotliwościach pracy charakterystyki te pokrywają się. Oznacza to, że rezystancja wyjściowa wzmacniacza jest pomijalnie mała w stosunku do typowej rezystancji obciążenia 8W     i niespecjalnie zależy od częstotliwości (gdyby było inaczej charakterystyki „rozchodziłyby się”).