Antialias filter

Smoth  filter

ADC

DSP

DAC

Analog

Analog

Digital

SYGNAŁY DYSKRETNO CZASOWE:

xn(t)

x(n) = {x(n)} = {..., x(-1), x(0), x(1), ...}

MATHLAB:

>> n=[-3,-2,-1,0,1,2,3,4];x=[2,1,-1,0,1,2,3,7];		x(n) = [2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 7];

TYPY SEKWENCJI:

- IMPULS JEDNOSTKOWY (DELTA CRONECKERA)

1  ,  n = 0

(n) = 			   = {..., 0, 0, 1, 0, 0,...}

0  ,  n  0

δ(n−n0)=1,n=n0x(n)=k=−∞+∞x(k)δ(n−k)      IMPULS JEDNOSTKOWY PRZESUNIĘTY

WAŻNY WYNIK

# gdy	n1  n0  n2

function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)

%generates x(n) = delta(n-n0); n1<=n<=n2

%--------------------------------

n=[n1:n2]; x=[(n-n0)==0];

- SKOK JEDNOSTKOWY

1  ,  n  0

u(n) = 			   = {..., 0, 0, 1, 1, 1,...}

0  ,  n < 0

u(n−n0)=1,n≥n0      SKOK JEDNOSTKOWY PRZESUNIĘTY

# gdy	n1  n0  n2

function [x,n] = stepseq(n0,n1,n2)

%generates x(n) = u(n-n0); n1<=n<=n2

%--------------------------------

n=[n1:n2]; x=[(n-n0)>=0];

x(n)=an;∀n:a∈R

>>n=[0:10]; x=(0.9).^n;		% .^ - mnożenie macierzy

- x(n)=e(δ+jω0)n,∀nx(n)=cos(ω0n+θ),∀nZESPOLONA SEKWENCJA WYKŁADNICZA

>>n=[0:10]; x=exp((2+3j)*n);

- SEKWENCJA SINUSOIDALNA

>>n=[0:10]; x=3*cos(0.1*pi*n+pi/3)+2*sin(0.5*pi*n);

- SEKWENCJA LOSOWA

>>rndn[1,N]; %wartość średnia=0  wariancja=1  N-próbek

x(n)

- SEKWENCJA PERIODYCZNA

>>x=[1,2,3,4];

>>xtilde=x’*’ones(1,p);

>>xtilde=xtilde(:);

>>xtilde=xtilde’;

figure(1); clf

% a) x(n) = 2*delta(n+2) - delta(n-4), -5<=n<=5

n = [-5:5];

x = 2*impseq(-2,-5,5)-impseq(4,-5,5);

subplot(2,2,1); stem(n,x,'.'); title('Sequence in Example 2.1a')

xlabel('n'); ylabel('x(n)'); axis([-5,5,-2,3])

%

% b) x(n) = n[u(n)-u(n-10)]+10*exp(-0.3(n-10))(u(n-10)-u(n-20)); 0<=n<=20

n = [0:20];

x1 = n.*(stepseq(0,0,20)-stepseq(10,0,20));

x2 = 10*exp(-0.3*(n-10)).*(stepseq(10,0,20)-stepseq(20,0,20));

x = x1+x2;

subplot(2,2,2);stem(n,x,'.');

title('Sequence in Example 2.1b')

xlabel('n');ylabel('x(n)');axis([0,20,-1,11])

%

% c) x(n) = cos(0.04*pi*n) + 0.2*w(n); 0<=n<=50, w(n): Gaussian (0,1)

n = [0:50];

x = cos(0.04*pi*n)+0.2*randn(size(n));

subplot(2,2,3);stem(n,x,'.');title('Sequence in Example 2.1c')

xlabel('n');ylabel('x(n)');axis([0,50,-1.4,1.4])

%

% d) x(n) = {...,5,4,3,2,1,5,4,3,2,1,...}; -10<=n<=9

n=[-10:9];

x=[5,4,3,2,1];

xtilde=x' * ones(1,4);

xtilde=(xtilde(:))';

subplot(2,2,4);stem(n,xtilde,'.');title('Sequence in Example 2.1d')

xlabel('n');ylabel('xtilde(n)');axis([-10,9,-1,6])

figure(1); clf

% a) x(n) = exp((-0.1+j0.3)n), -10 <= n <= 10;

n = [-10:1:10]; alpha = -0.1+0.3j;

x = exp(alpha*n);

subplot(2,2,1); stem(n,real(x),'.');title('real part');xlabel('n')

subplot(2,2,2); stem(n,imag(x),'.');title('imaginary part');xlabel('n')

subplot(2,2,3); stem(n,abs(x),'.');title('magnitude part');xlabel('n')

subplot(2,2,4); stem(n,(180/pi)*angle(x),'.');title('phase part');xlabel('n')

y(n)=T[x(n)]    SYSTEM T PRZEKSZTAŁCA ciąg x(n) w y(n)

System T jest liniowy  L[ ] gdy:

L[a1x1(n) + a2x2(n)] = a1L[x1(n)] + a2L[x2(n)],         a1 , a2 , x1(n), x2(n)

y(n)=L[x(n)]=Lk=−∞+∞x(k)δ(n−k)=k=−∞+∞x(k)L[δ(n−k)]LINEAR TIME INVARIANT SYSTEMS  LTI

L[(n-k)] – jest to odpowiedź systemu na pobudzenie impulsowe h(n,k)

W SYSTEMIE LTI  h(n,k) = h(n)

x(n)

LTI [ ]

SHIFTBY k

SHIFTBY k

LTI [ ]

x(n)

y(n)

y(n-k)

x(n-k)

y(n-k)

y(n)=LTI[x(n)]=k=−∞+∞x(k)h(n−k)

STABILNOŚĆ SYSTEMU

BIBO STABIITY

|x(n)| <   => |y(n)| <   , x,y

BIBOSTABILITY<=>−∞+∞h(n)<∞PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMU (CASUALITY)

k=0Naky(n−k)=k=0Nbmx(n−m),∀nSystem jest przyczynowy gdy h(n)=0 , n<0;

y(n)=m=0Mbmx(n−m)−k=1Naky(n−k)

MATHLAB

y=filter(b,a,x)

b=[b0,b1,...,bM]; a=[a0,a1,...,aN];

FILTRY CYFROWEy(n)=m=0Mbmx(n−m)−k=1Naky(n−k)|b=b0,b1,...|a=1,a1,...

IIR  (ARMA)

FIR  (MA)

y(n)=m=0Mbmx(n−m)|b=b0,b1,...|a=1y(n)=x(n)−k=1Naky(n−k)|b=1|a=1,a1,a2,...

IIR  (AR)

Przykład 2.9

Dane jest równanie:

y(n) – y(n-1) + 0.9y(n-2) = x(n)  ,   n

- Znajdź odpowiedź impulsową

- Znajdź odpowiedź na pobudzenie skokiem jednostkowym

- Czy system jest stabilny?

a=[1,-1,0.9];b=1;

% Part a)

n=[-20:120];

x=[(n-0)==0];

h=filter(b,a,x);

subplot(2,2,1);stem(n,h,'.')

axis([-20,120,-1.1,1.1])

title('Impulse Response');xlabel('n');ylabel('h(n)')

%

% Part b)

n=[-20:120];

x=[(n-0)>=0];

s=filter(b,a,x);

subplot(2,2,2);stem(n,s,'.')

axis([-20,120,-.5,2.5])

title('Step Response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

%

% Part xx) chirp signal

n=[0:1000];

x=sin(2*pi/5000.*n.*n);

s=filter(b,a,x);

subplot(2,2,4);plot(n,s)

axis([0,1000,-20,20])

title('Chirp Response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

subplot(2,2,3);plot(n,x)

axis([0,400,-2,2])

title('Chirp');xlabel('n');ylabel('chirp(n)')

%

%print -deps2 ex021000.eps

%

% Part c)

sum(abs(h))

z=roots(a);

magz=abs(z)

subplot

close;

%a=1;b=[1,zeros(1,48),0.1];        %echo  y(n)=x(n)+ax(n-k)

%a=1;b=[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1]; %comb filter  y(n)=x(n)-x(n-k)

a=1;b=[1,-1];                     %diferentiator  y(n)=x(n)-x(n-1)

%a=1;b=[1,1,1,1].*0.25;             %sin(x)/x low pass filter

% Part a)

n=[-10:200];

x=[(n-0)==0];

h=filter(b,a,x);

subplot(2,1,1);stem(n,h,'.')

axis([-10,200,-1.4,1.4])

title('Impulse Response');xlabel('n');ylabel('h(n)')

% Part xx) chirp signal

n=[0:1000];

x=sin(2*pi/4000.*n.*n);

s=filter(b,a,x);

subplot(2,2,4);plot(n,s)

axis([0,1000,-1.2,1.2])

title('Chirp Response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

subplot(2,2,3);plot(n,x)

title('Chirp');xlabel('n');ylabel('chirp(n)')

%print -deps2 ex021000.eps

% Part c) BADANIE STABILNOŚCI

sum(abs(h))

z=roots(a);

magz=abs(z)

subplot

pause;

% Part a) POBUDZENIE PROSTOKĄTNE

close;

n=[-10:100];

x=5*(stepseq(0,-10,100)-stepseq(20,-10,100));

s=filter(b,a,x);

subplot(2,1,1);stem(n,x,'.');

axis([-10,100,-6,6]);

title('rectangle');xlabel('n');ylabel('rect(n)');

subplot(2,1,2);stem(n,s,'.')

axis([-10,100,-10,10])

title('rectangle response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

pause;

% Part b) POBUDZENIE TRÓJKĄTNE

close;

n=[-10:100];

x=n.*(stepseq(0,-10,100)-stepseq(10,-10,100))-(20-n).*(stepseq(10,-10,100)-stepseq(20,-10,100));

s=filter(b,a,x);

subplot(2,1,1);stem(n,x,'.')

axis([-10,100,-10,10])

title('triangle');xlabel('n');ylabel('trian(n)')

subplot(2,1,2);stem(n,s,'.')

axis([-10,100,-10,10])

title('triangle response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

pause;

% Part c)  POBUDZENIE: OKRES SINUSOIDY

close;

n=[-10:300];

x=sin(pi*n/5).*(stepseq(0,-10,300)-stepseq(50,-10,300));

s=filter(b,a,x);

subplot(2,1,1);plot(n,x)

axis([-10,300,-1.2,1.2])

title('triangle');xlabel('n');ylabel('trian(n)')

subplot(2,1,2);plot(n,s)

axis([-10,300,-1.2,1.2])

title('triangle response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

pause;

% Part x) POBUDZENIE: DUDNIENIE SYGNAŁÓW

close;

n=[0:100];

x=cos(0.1*pi*n)+0.5*cos(0.9*pi*n);

s=filter(b,a,x);

subplot(2,1,1);plot(n,x)

axis([0,100,-2,2])

title('two cosines');xlabel('n');ylabel('cos&cos(n)')

subplot(2,1,2);plot(n,s)

axis([0,100,-2,2])

title('two cosines response');xlabel('n');ylabel('s(n)')

pause;

close;

## COMB FILTER

## DIFERENTIATOR

## ECHO