GENERACJA PRZEBIEGU SINUSOIDALNEGO.

Podstawą generacji sygnału sinusoidalnego jest równanie różnicowe wyprowadzone w sposób następujący.

H(z)=Y(z)X(z)=Z[sin(ωn)]Z[δ(n)]Transmitancja układu generującego jest równa:

Na wyjściu spodziewany jest sygnał sinusoidalny.

Jego transformata jest równa:

Y(z)=C∗z−11+A∗z−1+z−2gdzie:

A = 2 * cos ( 2 *  / N )

C = sin ( 2 *  / N )

N – liczba próbek na okres sinusoidy.

Na wejście podawany jest sygnał jednostkowy i jego transformata jest równa 1

Y(z)X(z)=C∗z−11+A∗z−1+z−2	X(z) = 1

Z powyższego wynika:

Stąd po wymnożeniu stronami i zastosowaniu odwrotnej transformaty Z otrzymujemy

y(n) = C * x(n–1) + A * y(n–1) – y(n–2)

Załóżmy, że układ zostaje pobudzony impulsem jednostkowym x(0) = 1.

Rozważmy równanie różnicowe:

gdy  n = 0   to   y(0) = C * x(–1) + A * y(–1) – y(–2) = 0

gdy  n = 1   to   y(1) = C * x(0) + A * y(0) – y(–1) = C

gdy  n = 2   to   y(2) = C * x(1) + A * y(1) – y(0) = A * y(1)

gdy  n = 3   to   y(3) = C * x(2) + A * y(2) – y(1) = A * y(2) – y(1)

...

gdy  n = k   to   y(k) = C * x(k-1) + A * y(k-1) – y(k-2) = A * y(k-1) – y(k-2)

Stąd równanie różnicowe przybiera postać:

y(0) = 0

y(1) = C

y(k) = A * y(k-1) – y(k-2)

Aby wyznaczyć kolejny wyraz tego ciągu wystarczy mieć dwa poprzednie i można to zapisać w postaci programu ( := oznacza instrukcję podstawienia):

y[1] := C;					<<<warunki początkowe

y[0] := y[2] := 0;				<<<warunki początkowe

y[2] := y[1];				<<<blok operacji powtarzanych

y[1] := y[0];

y[0] := A * y[1] – y[2];

y(k)	  y(0)

z -1

A

y(k-1)	  y(1)

z -1

-1		         y(k-2)	  y(2)

% singen.m: Matlab sinus generator

%

close;

n=1:10000;

N=10;               % liczba próbek na okres sinusoidy

a=0.9;

A=2*cos(2*pi/N);

C=sin(2*pi/N);

r=zeros(1,100);     % tablica próbek

y=[0,C,0];

for j=n,

y(3)=y(2);       % procedura generacji

y(2)=y(1);

y(1)=A*y(2)-y(3);

r(j)=y(1);

end;

grid on;

subplot(1,1,1);stem(n,r)

axis([0,100,-2,2])

title('sinus');xlabel('n');ylabel('y(n)')

pause;

sound(r);

close;

% sintry.m :  Sinus  try - z równania rożniczkowego

% diff eqn: y(n)- A y(n-1)+ y(n-2) = C x(n-1)

N=20;

b = [0,sin(2*pi/N)]; a = [1,-2*cos(2*pi/N),1];

n=0:100;

x = [(n==4)];          %delta

y = filter(b,a,x);

subplot(2,1,1); stem(n,x); title('Input sequence')

xlabel('n'); ylabel('x(n)'); axis([0,100,-1.5,1.5])

subplot(2,1,2); plot(n,y); title('Output sequence')

xlabel('n'); ylabel('y(n)'); axis([0,100,-2,2])

pause;

%xic=filtic(b,a,[0],[sin(2*pi/N)]) %filt and initial condition: y(-1) x(-1)

%xic=filtic(b,a,[0],[10]) %filt and initial condition: y(-1) x(-1)

xic=filtic(b,a,[1]) %filt and initial condition: y(-1)

x=zeros(1,101);     %brak sygnału wejściowego

y = filter(b,a,x,xic);

subplot(2,1,1); stem(n,x); title('Input sequence')

xlabel('n'); ylabel('x(n)'); axis([0,100,-1.5,1.5])

subplot(2,1,2); plot(n,y); title('Output with initial cond.')

xlabel('n'); ylabel('y(n)'); axis([0,100,-1.2*abs(max(y)),1.2*abs(max(y))])

pause;

close;

zplane(b,a);

% sin2gen.m : Generacja 2 funkcji sinus. Wybieranie tonowe DTMF

%

%                                Column

%                           1       2       3       4

%                        1209Hz  1336Hz   1477Hz  1633Hz

%                       +-----------------------+

%                 1     |   1   |   2   |   3   |   A       697Hz                  %                       |       |       |       |

%                       +-------+-------+-------+

%                 2     |   4   |   5   |   6   |   B       770Hz

%              R        |       |       |       |

%              O        +-------+-------+-------+

%              W  3     |   7   |   8   |   9   |   C       852Hz

%                       |       |       |       |

%                       +-------+-------+-------+

%                 4     |   *   |   0   |   #   |   D       941Hz

%                       |       |       |       |

%                       +-----------------------+

%

close;

n=1:10000;

N1=5;

A1=2*cos(2*pi/N1);

C1=sin(2*pi/N1);

y1=[0,C1,0];

N2=30;

A2=2*cos(2*pi/N2);

C2=sin(2*pi/N2);

y2=[0,C2,0];

for j=n,

y1(3)=y1(2);

y1(2)=y1(1);

y1(1)=A1*y1(2)-y1(3);

y2(3)=y2(2);

y2(2)=y2(1);

y2(1)=A2*y2(2)-y2(3);

r(j)=y1(1)+ y2(1);

end;

grid on;

subplot(2,1,1);plot(n,r)

axis([0,100,-2,2])

title('sin & sin');xlabel('n');ylabel('out(n)')

pause;

sound(r);

close;

% GOERTZEL.m   - badanie algorytmu

clc;

echo on;

% ALGORYTM GOERTZEL'A

% Prezentacja algorytmu Goertzel'a

%   Implementacja algorytmu znajduje się w funkcji amp2= zgoer(x, N, k)

N=200;                 %liczba próbek sygnału x

fp=8000;

echo off;

%f= 350.7;

%t= [1:N]; % N próbek

%x= sin(2*pi*(f/fp) * t)+0.2*randn(size(t));  % sinus_szum

f1= 1335;

f2= 851.2;

t= [1:N]; % N próbek

x= sin(2*pi*(f1/fp) * t) + sin(2*pi*(f2/fp) * t);  % sinus+sinus

%t= [1:N]; % N próbek					% chirp

%x= sin(2*pi*(t/fp) .* t);

subplot(3,1,1);

plot(x);

amp2= zeros(1, N);

for i= 0:N-1,

amp2(i+1)= zgoer(x, N, i);

end;

subplot(3,1,2);

plot(sqrt(amp2));    % algorytm Goertzel'a

subplot(3,1,3);

plot(abs(fft(x,N)),'r')  % dla porównania DFT

% ALGORYTM GOERTZEL'A

%   Obliczanie kwadratu amplitudy dla k-tej harmonicznej

%   N-elementowego zbioru danych x.

function amp2= zgoer(x,N,k)

% zerowanie 2-elementowej historii w stanie początkowym

hist= zeros(1,2);

% wstępne obliczenie współczynnika fact

factor=2*cos(2*pi*k/N);

% główna pętla filtru dla N-elementowego zbioru x

for i=1:N,

hist=[x(i)+factor*hist(1)-hist(2),hist(1)];

end;

% obliczenie kwadratu amplitudy po N obrotach filtru

% korzystając z zawartości historii

amp2=hist(1)*hist(1)+hist(2)*hist(2)-factor*hist(1)*hist(2);

x(n)

y(n)

2cos(2πknN)ωNk

z -1

z -1

−1ωN=e−j(2πN)

N – times   k = 0,1,2,...,N-1

Hk(z)=1−ωNkz−11−2cos(2πkN)z−1+z−2

sin + sin

Goertzel

# DFT