1. Stacjonarne pole elektryczne jest

a) polem źródłowym

b) polem bezwirowym

c) potencjalnym

2. Prawo Coulomba opisuje siły które

a) są siłami przyłożonymi

b) nie są siłami przyłożonymi

c) oddziaływują tylko w próżni

3. Wymiarem e0 jest

a) N/m

b) C2/Nm2

c) F/m

4. W polu elektrycznym w próżni ładunek swobodny ujemny

a)  nie będzie się poruszał

b) będzie się poruszał zgodnie z kierunkiem linii sił pola

c) będzie się poruszał przeciwnie do kierunku linii sił pola

5. Jednostką natężenia pola elektrycznego jest

a) J/C

b) N/C

c) V/m

6. Wartość natężenia pola elektrycznego w próżni w odległości "r" od ładunku punktowego Q wyraża się wzorem

a)

b)

c)

7. Natężenie pola między okładkami  kondensatora płaskiego możemy określić jako:

a) jednorodne

b) niejednorodne

c) jego wartość zmienia się w zależności od odległości od okładki

8. Jednostką strumienia natężenia pola elektrycznego jest

a)

b) Vm2

c) Vm

9.W pobliżu naładowanego przewodnika natężenie pola elektrycznego jest wyższe w okolicy ostrzy dlatego, że

a) jest tam większe zagęszczenie linii sił pola

b) na ostrzu jest zagęszczenie ładunków

c) na ostrzu jest większe napięcie

10. Na ekrany elektrostatyczne wykorzystujemy

a) dielektryki o wysokim ew

b) przewodniki

c) dielektryki o małym ew

11. Znamy wartość siły zewnętrznej przesuwającej ładunek q na drodze od 1 do 2. Który z poniższych wzorów wyraża U12

a) 12Fzdl

b) 12Fzqdl

c) −12Fzqdl

12. Potencjał w odległości "r" od ładunku punktowego q w dielektryku wyraża się wzorem

a)

b)

c)

13. Potencjał jest wielkością

a) skalarną

b) wektorową

c) bezwymiarową

14. Który z następujących wzorów jest poprawny

a)

b) E=Udl

c)

15. Jednostką strumienia indukcji elektrycznej jest

a) C/m2

b) C/m

c) C

16. Z prawa Gaussa wynika, że jeżeli strumień indukcji przez zamkniętą powierzchnię wynosi zero to

a) wewnątrz tej powierzchni wartość indukcji wynosi zero

b) wewnątrz tej powierzchni na pewno nie ma ładunków

c) w całym obszarze nie ma ładunków

17. Wymiarem wektora polaryzacji jest:

a) C/m

b) Cm2

c) C/m2

18. Zależność , ew=const jest słuszna

a) we wszystkich ośrodkach

b) tylko w ośrodkach jednorodnych

c) tylko w ośrodkach liniowych i jednorodnych

19. Który z wzorów jest całkowicie poprawny

a) Qz=SPdS

b) Qz=SDdS

c) Qz=S(e0E+P)dS

20. Przenikalność dielektryczna wody

a) zależy silnie od temperatury

b) w temperaturze 0°C wynosi 1

c) w temperaturze pokojowej wynosi 80

21. Wprowadzenie dielektryka w obszar pola w stosunku do próżni

a) zmniejsza wartość indukcji elektrycznej

b) zwiększa napięcie

c) zmniejsza wartość natężenia pola

22. Jeżeli w układzie kondensatorów znajduje się kondensator stratny to w stanie ustalonym

a) możemy go traktować jako zwarcie

b) traktujemy go jako rozwarcie

c) nie zmienia to nic w analizie układu

23. Dla naładowanego przewodnika

a) powierzchnia przewodnika ma w każdym punkcie ten sam potencjał

b) na ostrzach jest większe napięcie

c) wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego wynosi 0

24. Jeżeli spomiędzy okładek naładowanego kondensatora wyjmiemy dielektryk, to

a) wzrośnie napięcie na okładkach kondensatora

b) napięcie na okładkach kondensatora nie ulegnie zmianie

c) wzrośnie energia kondensatora

25. Ośrodek jest izotropowy i nieliniowy. Który z poniższych wzorów jest poprawny

a)

b)

c)

26. Jeżeli granica dwóch dielektryków jest nienaładowana to

a)

b)

c)

27. Pojemność kondensatora rurkowego wyraża się wzorem

a)

b)

c)

28. I prawo Kirchhoffa wynika:

a) z bezwirowości pola elektrostatycznego

b) zasady zachowania ładunku

c) z prawa Gaussa

29. Warunek brzegowy ET1=ET2 wynika z

a) prawa Gaussa

b) bezwirowości pola elektrycznego

c) równania ciągłości

30. Prędkość średnia ruchu elektronów przy przepływie prądu o gęstości 5A/mm2 wynosi

a) około 106 m/s

b) około 0.4 mm/s

c) prawie tyle co prędkość światła

31. Linie pola elektrycznego

a) są liniami zamkniętymi

b) rozpoczynają się i kończą na ładunkach

c) są zawsze równoległe do siebie

32. Wektor natężenia pola elektrycznego jest

a) styczny do linii sił pola w każdym punkcie

b) prostopadły do linii sił pola w każdym punkcie

c) nachylony pod dowolnym kątem do linii sił

33. Pojemność kondensatora zależy od

a) jego wymiarów geometrycznych

b) parametrów wykorzystywanego dielektryka

c) napięcia przyłożonego do kondensatora

34. Napięcie bezpieczne wynosi

a) 24V

b) 60V

c) zależy od oporności naskórka

35. Powierzchnie ekwipotencjalne

a) są to powierzchnie na których jest stała wartość potencjału

b) są prostopadłe do linii sił pola

c) są równoległe do linii sił pól

36. Natężenie pola od nieskończenie rozległej równomiernie naładowanej powierzchni

a) zależy od odległości od powierzchni

b) nie zależy od odległości od powierzchni

c) jest jednorodne

37. Oporność drutu o średnicy d i długości l wyraża wzór

a)

b)

c)

38. Oporność właściwa miedzi wynosi około

a) 0.018 Wm

b) 0.018

c) 1/55 Wm

39. Który z poniższych metali jest nadprzewodnikiem

a) miedź

b) ołów

c) bizmut

40. Z którego materiału należy wykonać opornik drutowy wzorcowy

a) złoto

b) chromonikielina

c) bizmut

41. Który z poniższych wzorów jest całkowicie poprawny

a) SJdS=-dρVdt

b) SIdS=-dρVdt

c) SJdS=-dQVdt

42. Ilość energii jaka wydzieli się w wyniku ciepła Joulle'a możemy wyrazić w

a) kaloriach

b) J

c) kWh

43. Współczynnik temperaturowy oporności dla miedzi wynosi

a) 0.4 1/deg

b) 0.004 1/deg

c) -0.004 1/deg

44. Które z sił są siłami przyłożonymi

a) siła Lorentza

b) siła Coulomba

c) siły termoelektryczne

45. Napięcie krokowe jest związane

a) z upływem prądu do ziemi

b) z emocjami seksualnymi

c) powstaje gdy staniemy w rozkroku nad kablem z prądem elektrycznym

46. Siła elektromotoryczna wyraża się wzorem

a) lEpdl

b) 12Epdl

c) 12Edl

47. Które z poniższych wyładowań w gazach ma największą gęstość prądu

a) jarzeniowe

b) łukowe

c) ciemniowe

48. Jaki typ wyładowania występuje w neonówkach

a) jarzeniowe

b) łukowe

c) ciemniowe

49. Które z wyładowań jest niesamoistne

a) jarzeniowe

b) łukowe

c) ciemniowe

50. Zjawisko Peltiera

a) polega na wydzielaniu ciepła na styku metal-półprzewodnik

b) jest związane z ochładzaniem się styku dwóch metali pod wpływem prądu

c) występuje w termoparach

51. Stała czasowa kondensatora stratnego wynosi

a) RC

b) eRC

c) er

52. Siła elektromotoryczna występująca przy różnicy temperatur spojeń termopary metalowej wynoszącej 1°C wynosi

a) kilka mV/C

b) kilka mv/C

c) mniej niż 1mV/C

53. Którą termoparę wykorzystamy do pomiaru temperatury rzędu 1000°C

a) miedź-konstantan

b) chromonikielina-wolfram

c) platyna-platynorod

54. Sprawność przetwarzania ciepła na energię elektryczną jest dla termopar metalowych

a) mniejsza od 1%

b) rzędu 5%

c) nieznacznie mniejsza od 10%

55. Oporność uziemienia zależy od

a) powierzchni elektrody uziemiającej

b) oporności właściwej ziemi

c) materiału z jakiego wykonano elektrodę uziemiającą

56. Prawo Ohma wyrazić można następującymi wzorami

a) R=U/I

b)

c) E=U/d

57. W oscyloskopie do odchylania wiązki wykorzystuje się

a) wyrzutnię elektronową

b) oddziaływania coulombowskie

c) siłę Lorentza

58. Które z poniższych określeń wody pitnej jest poprawne

a) jest bardzo słabym elektrolitem

b) jest dielektrykiem stratnym

c) jest słabym przewodnikiem

59. Drugie prawo Kirchhoffa jest konsekwencją następującego wzoru

a) Udl

b) EdS=0

c) Edl=0

60. Współczynnik temperaturowy oporności a jest ujemny dla

a) dielektryków

b) elektrolitów

c) półprzewodników

61. Który wzór jest całkowicie poprawny

a)

b)

c)

62. Która z jednostek energii jest największa

a) kWh

b) kcal

c) kJ

63. Pole magnetyczne jest polem

a) wirowym

b) bezźródłowym

c) potencjalnym

64. Prawo Grassmana wyraża wzór

a)

b)

c)

65. Jednostką m0 jest

a)

b) H/m

c) jednostką bezwymiarowa

66. Prawo Biot-Savarta wyraża wzór

a)

b)

c)

67. Dwa przewody równoległe w których płynie prąd w tym samym kierunku

a) przyciągają się

b) odpychają się

c) ładują się

68. Jednostką indukcji magnetycznej jest

a) Tesla

b) Gauss

c) Weber na metr kwadratowy

69. Siłę Lorentza możemy wyrazić wzorem

a)

b)

c)

70. Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest

a) Weber

b) Maxwell

c) Weber na metr kwadratowy

71. Które z poniższych określeń powietrza jest poprawne

a) jest paramagnetykiem

b) jest dielektrykiem stratnym

c) jest przewodnikiem

72. Bezwirowość pola elektrycznego określa wzór

a) Udl=0

b) EdS=0

c) Edl=0

73. Współczynnik temperaturowy oporności a jest dodatni dla

a) metali

b) elektrolitów

c) półprzewodników

74. Ekranowanie od pól magnetostatycznych należy wykonać z

a) folii miedzianej

b) blachy aluminiowej

c) ferromagnetyka

75. Która z jednostek mocy jest największa

a) kW

b) kM

c) MJ/s

76. Który z wzorów jest całkowicie poprawny

a) SBdS=0

b) SBdS=0

c) SBdS=0

77. Wartość momentu magnetycznego wyrażamy w

a) A/m2

b) Am2

c) A/m

d) A/m

78. Wektor namagnesowania wyraża się w

a) A/m2

b) Am2

c) A/m

d) A/m

79. Która z poniższych zależności charakteryzuje diamagnetyki

a)

b)

c)

d)

80. Która z poniższych zależności charakteryzuje paramagnetyki

a)

b)

c)

d)

81. Koercją nazywamy

a) wartość indukcji resztkowej

b) chwilową wartość natężenia pola magnetycznego

c) natężenie powściągające

d) graniczną wartość natężenia pola

82. Ferromagnetyki twarde

a) są wykonane z materiałów twardszych niż ferromagnetyki miękkie

b) stosuje się na elektromagnesy

c) stosuje się do wykonywania magnesów trwałych

d) stosuje się do wykonywania transformatorów

83. Ferromagnetyki miękkie

a) są wykonane z materiałów twardszych niż ferromagnetyki twarde

b) stosuje się na elektromagnesy

c) stosuje się do wykonywania magnesów trwałych

d) stosuje się do wykonywania transformatorów

84. Zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej nazywamy zjawisko

a) pojawiania się SEM w poruszającym się w polu magnetycznym przewodniku

b) indukowania się ładunków na końcach dielektryka

c) pojawiania się prądu w poruszającym się pręcie przewodzącym

d) odchylania toru elektronów w polu magnetycznym

85. Który z poniższych wzorów jest całkowicie poprawny

a) lEdl=dFBdt

b) lEdl=-dFBdt

c) lEdl=-ddtSBdS

d) lEdl=-ddtSBdS

86. Który z poniższych wzorów jest całkowicie poprawny

a) lEdl=I

b) lBdl=I

c) lHdl=I

d) lHdl=I

87. W zamkniętej pętli płynie narastający jednostajnie prąd I

a) w pętli nie pojawią się dodatkowe prądy

b) w pętli wyindukuje się prąd o kierunku zgodnym z kierunkiem prądu I

c) w pętli wyindukuje się prąd narastający o kierunku przeciwnym do prądu I

d) w pętli wyindukuje się prąd stały o kierunku przeciwnym do prądu I

88. Indukcyjność cewki zależy od

a) prądu płynącego w cewce

b) kwadratu ilości zwojów

c) przenikalności magnetycznej rdzenia

d) stosunku średnicy do długości cewki

89. Wartość indukcyjności można wyrazić

a) Ws

b) H

c) W/s

d) jednostka bezwymiarowa

90. Indukcyjność wzajemna

a) może być tylko dodatnia

b) zależy od wzajemnego ustawienia obwodów w przestrzeni

c) zależy od wzajemnego stosunku prądów w obwodach

d) jest wielkością bezwymiarową

91. Wektor gęstości prądu przesunięciowego opisany jest wzorem

a)

b)

c)

d)

92. Prąd przesunięciowy

a) można zmierzyć miernikiem

b) nie można zmierzyć miernikiem

c) jest tylko tworem teoretycznym

d) płynie tylko w dielektrykach

93. Które warunki brzegowe są napisane poprawnie

a)

b)

c)

d)

94. Które równanie jest poprawne

a)

b)

c)

d)

95. Które równanie opisuje ośrodek bez ładunków elektrycznych

a)

b)

c)

d)

96. Które równanie jest poprawne

a)

b)

c)

d)

97. Które stwierdzenia są poprawne

a) prędkość fali płaskiej nie zależy od ośrodka

b) częstotliwość fali płaskiej nie zależy od ośrodka

c) kierunek propagacji jest zgodny z kierunkiem wektora E

d) Dla fali płaskiej w każdym ośrodku wektor E jest zawsze prostopadły do wektora H

e) długość fali zależy od częstotliwości

98. Które stwierdzenia są poprawne

a) o głębokości wnikania fali płaskiej decyduje wartość współczynnika a

b) fala płaska nie może wnikać głębiej niż głębokość wnikania

c) wektor propagacji g ma tylko składowe rzeczywiste

d) wartość stałej fazowej ma wpływ na prędkość propagacji fali płaskiej

e) płaszczyzna stałej amplitudy jest równoległa do płaszczyzny polaryzacji

99. Które stwierdzenia są poprawne

a) fale płaskie rozchodzą się zawsze prostoliniowo

b) impedancja falowa zależy od częstotliwości fali

c) długość fali płaskiej nie zależy od parametrów ośrodka

d) płaszczyznę polaryzacji wyznacza płaszczyzna w której drga wektor H

e) fala płaska ma zawsze polaryzację liniową

100. Które stwierdzenia są poprawne

a) ośrodek stratny to ośrodek w którym a=0

b) warunki brzegowe są nazywane niekiedy warunkami początkowymi

c) fale krótkie nadają się do komunikacji z satelitami

d) do komunikacji podmorskiej najlepiej stosować fale jak najdłuższe