Daniel Korcz		117715						10.01.2006

Tomasz Hulbój	117568

Radosław Telega 	109490

Metody Probabilistyczne w Systemach Automatyki

Rekurencyjna metoda najmniejszych kwadratów

projekt

Prowadzący: prof. nadz. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz

# Cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz realizacji pakietu oprogramowania do symulacyjnego badania Rekurencyjnej Metody Najmniejszych Kwadratów (RMNK) identyfikacji liniowego obiektu statycznego.

# Wstęp teoretyczny — opis metody

Schemat blokowy opisywanej metody przedstawiony jest poniżej:

Rysunek 1. Schemat blokowy metody RMNK.

Na wejściu umieszczony jest generator liczb losowych, podający do układu kolejne wektory kolumnowe xko rozmiarze N. Liczba N opisuje ilość wejść identyfikowanego układu. Symbol xk reprezentuje zmienną losową o rozkładzie równomiernym losowaną z przedziału xk(i)∈(a,b). Na każdy wektor wejściowy układ odpowiada wartością yk będącym iloczynem yk=xkT⋅a. Symbola określa wektor własności układu. Pomiar obciążony jest zakłóceniem szeregowym zk. Zakłócenia generowane są z zastosowaniem generatora liczb losowych. Użytkownik ma wpływ na typ zakłóceń (o rozkładzie równomiernym, bądź normalnym). W przypadku zakłóceń o rozkładzie normalnym, użytkownik podaje wariancję σz zakłóceń zk. Przy rozkładzie równomiernym podawany jest parametr c określający przedział losowanych liczb: zk∈−c,c. Ostateczny wynik obliczamy w następujący sposób:

yk=xkT⋅a+zk

Do obliczeń estymatora aN wektora a w kolejnych próbach modyfikujemy jego wartość przy pomocy RMNK na podstawie kolejnych wartości xk i yk.

ak=ak−1+δ(ak−1,xk,yk)

Początkowa wartość estymatora przyjmowana jest jako aN=a0. Początkowa wartość macierzy PN=P0, gdzie:

PN=(XNT⋅XN)−1

XNT⋅XN=k=1NxkxkT=XN−1T⋅XN−1+xNxNT

PN−1=PN−1−1+xNxNT

Zatem korzystając z lematu o odwracaniu macierzy otrzymujemy:

PN=PN−1−1+xNxNT−1=PN−1−11+xNT⋅PN−1⋅xN⋅PN−1⋅xN⋅xNT⋅PN−1

Dla uproszczenia zapisujemy:

ΗN=11+xNT⋅PN−1⋅xN

PN=PN−1−ΗN⋅PN−1⋅xN⋅xNT⋅PN−1

aN=PN⋅XNT⋅YN=PN⋅XN−1T⋅YN−1+xNyNT

Ostatecznie otrzymujemy wzór, zgodnie z którym jesteśmy w stanie modyfikować wartość estymatora na podstawie kolejnych obserwacji. Zapisując:

aN=PN−1−ΗN⋅PN−1⋅xN⋅xNT⋅PN−1⋅XN−1T⋅YN−1+xNyNT

Po przekształceniach otrzymujemy:

aN=aN−1+ΗN⋅PN−1⋅xN⋅yN−xNT⋅aN−1

Podstawowym celem zadania projektowego jest ocena dokładności metody. Do tego celu posłuży nam kryterium:

Q=1R⋅aNr−aa

gdzie r jest kolejnym numerem eksperymentu wykonanego dla tych samych danych. Wartość Q jest uśrednionym empirycznym błędem identyfikacji. Po wykonaniu większej ilości doświadczeń dla tych samych własności obiektu, zwiększając ilość iteracji danych wejściowych (oznaczoną jako k) możemy wykreślić serię charakterystyk Q=f(k). W badaniach uwzględnimy wpływ pozostałych parametrów na dokładność metody.

# Opis programu

Oprogramowanie zostało napisane w środowisku Matlab 6.5.

Opis poszczególnych plików (m-plików):

  - start.m — plik niezbędny do uruchomienia pakietu oprogramowania. Każde badanie wpływu parametrów zostało zakomentowane z odpowiednim opisem. Wszelkie zmiany parametrów możliwe są w          m-pliku.

  - FunkcjaQ.m

  - RMNK.m

  - Licz.m

Opis zmiennych wykorzystywanych w programie:

| (a,b) | wartości wejściowe losowane z przedziału [a,b] (rozkład równomierny) |
| --- | --- |
| N | ilość wejść układu |
| R | ilość powtórzeń eksperymentu |
| A | macierz opisująca badany obiekt |
| Awe | wartość początkowa estymatora (a0) |
| PoczatekElem KoniecElem | określamy wartość początkową, wartość końcową punktów pomiarowych |
| TypZaklocen | rozkład zmiennej losowej zakłóceń zk: [N] normalny ,[U] równomierny |
| IleKrzywych | ilość krzywych umieszczonych na wykresie |
| c | w zależności od rozkładu – [N] – wariancja σz2, [U] – wartość c |

Zmienna po wykonaniu obliczeń:

| TabelaQ | wyliczenia błędu identyfikacji dla każdej krzywej |
| --- | --- |

# Badania metody RMNK

## Badanie wpływu rozmiaru wejścia N układu na błąd identyfikacji Q = f(k) | N

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | [2 5 10] |
| R | 20 |
| A | [5 5]T, [5 5 5 5 5]T, [5 5 5 5 5 5 5 5 5 5]T |
| Awe | [0 0]T, [0 0 0 0 0]T, [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2= 0.1 |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu macierzy A na błąd identyfikacji Q=f(k) | A

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T, [50 50]T, [100 100]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2= 0.1 |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu wektora Awe (a0) na błąd identyfikacji Q=f(Awe) | Awe

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T |
| Awe | [5 5]T, [50 50]T, [100 100]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2= 0.1 |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu wariancji zakłóceń (dla rozkładu normalnego) na wartość błędu identyfikacji Q=f(k) | σz2

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2= [0.01 0.1 1] |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu amplitudy zakłóceń o rozkładzie równomiernym na błąd identyfikacji Q=f(k) | c

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [U] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | c = [0.01 0.1 1] |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu liczby powtórzeń eksperymentu (R) na błąd identyfikacji Q=f(k) | R

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | [5 10 50] |
| A | [5 5]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2 = 0.1 |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu przedziału (a,b) z jakiego losowane są wartości wejściowe, na błąd identyfikacji Q=f(k) | (a,b)

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 [1 10 100] |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2 = 0.1 |
| Po | 10000 |

## Badanie wpływu wartości Po na błąd identyfikacji 
Q=f(k) | Po

W poniższej tabeli znajdują się zastosowane parametry wejściowe:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| a b | 0 10 |
| N | 2 |
| R | 20 |
| A | [5 5]T |
| Awe | [0 0]T |
| PoczatekElem KoniecElem | 10 100 |
| TypZaklocen | [N] |
| IleKrzywych | 3 |
| c | σz2 = 0.1 |
| Po | [1000 10000 100000] |

# Wnioski

- Zwiększenie ilości wejść układu wyraźnie zwiększa wartość kryterium jakości –obniża dokładność doświadczenia. Pogorszenie jakości eksperymentu widoczne jest przede wszystkim dla małych wartości k. Dla dużych wartości k wartości Q są zbliżone.

- Zwiększenie wartości elementów macierzy A = a* o rząd powoduje wzrost jakości doświadczenia (spadek wartości Q — błędu identyfikacji) również o rząd.

- Zmiana wartości elementów macierzy a0 nie ma wyraźnego wpływu na wartość wynikową Q.

- Zwiększenie wariancji zmiennej losowej zk ma wyraźny wpływ na pogorszenie dokładności estymacji — większy błąd identyfikacji.

- Zwiększenie parametru c o rząd odpowiada zwiększeniu się maksymalnej amplitudy zakłóceń również o rząd. Zatem amplituda zakłóceń ma bardzo duży wpływ na dokładność estymacji.

- Parametr R ma wpływ na powtarzalność otrzymywanych wyników. Jest on odpowiedzialny za ilość pomiarów, które następnie podlegają uśrednieniu i ostatecznie decydują o wartości uśrednionego empirycznego błędu identyfikacji.

- Wpływ zmiany przedziału, z którego losowane są wartości wejściowe jest bardzo wyraźny. Zmiana parametru b o rząd odpowiada zmniejszeniu się wartości kryterium jakości również o rząd.

- Zamiana wartości Po nie ma istotnego wpływu na błąd identyfikacji.