### Wydział Elektroniki

### Mikrosystemów i Fotoniki

### Politechniki Wrocławskiej

### STUDIA DZIENNE

# Ćwiczenie nr 7

Tranzystor bipolarny w układzie wzmacniacza

małej częstotliwości

I. 	Zagadnienia do samodzielnego przygotowania

-    Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora,

-	podstawowy układ wzmacniacza WE,

-	prosta pracy i wybór punktu pracy tranzystora,

-    modele zastępcze tranzystora dla m.cz. i w.cz.,

-    wzmocnienie i pasmo przenoszenia wzmacniacza,

-    zniekształcenia nieliniowe wzmacniacza,

- obliczenie elementów innego wybranego układu polaryzacji stałoprądowej.

## II.  Program zajęć

- Projekt elementów polaryzacji stałoprądowej wzmacniacza m.cz. w układzie WE.

- Pomiar parametrów [h] tranzystora za pomocą miernika (h-metru).

- Montaż wzmacniacza i pomiar punktu pracy.

- Pomiar wzmocnienia w paśmie częstotliwości.

- Pomiar zniekształceń wzmacnianego sygnału.

III. Literatura

- A. Guziński	-  Liniowe elektroniczne układy analogowe, WNT 1992

- W. Golde		-  Wzmacniacze tranzystorowe

- W. Marciniak	-  Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone

Wykonując  pomiary  PRZESTRZEGAJ  przepisów  BHP  związanych z obsługą

urządzeń elektrycznych.

Wiadomości wstępne

- Wzmacniacz m.cz., WE

Typowy układ wzmacniacza tranzystorowego m.cz. w układzie WE przedstawiony jest na rysunku poniżej.

Jest to wzmacniacz ze sprzężeniem pojemnościowym, C1 na wejściu oraz stabilizacją punktu pracy na rezystorze Re. Dzielnik napięciowy R1/R2 zapewnia polaryzację bazy UB, natomiast zmiany napięcia na rezystorze emiterowym Re powodują zmianę potencjału emitera i powstanie ujemnego sprzężenia zwrotnego dla prądu stałego. Jeżeli prąd emitera wzrasta (np. na skutek wzrostu temperatury) o IE to efekt ujemnego sprzężenia można zobrazować następująco

IB=const. DIE­→DIE⋅Re­→UE­→UBE¯→DIE¯

Kondensator Ce zawiera rezystor Re dla sygnałów zmiennych tak więc układ dla wzmacniacza m.cz. jest typu WE, bez rezystora emiterowego.

Wzmacnianie sygnałów wygodnie jest omawiać posługując się charakterystykami wyjściowymi tranzystora, na których nanosimy prostą pracy. Prosta pracy wynika z zadanej wartości obciążenia Rc oraz zasilania UCC. Dla omawianego wzmacniacza prosta pracy dla prądu stałego dana jest równaniem (Wyjaśnienia dotyczące statycznej i dynamicznej prostej roboczej znajdują się w załączniku do instrukcji):

IC=-1Rc+ReUCE+UCCRc+Re

natomiast do prądu zmiennego:

IC=-1RcUCE+UCC−IE⋅ReRc

Proste pracy powinny leżeć w obszarze dopuszczalnych napięć i prądów tranzystora, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej. Prosta pracy dla prądu stałego oznaczona jest linią przerywaną, prosta pracy dla prądu zmiennego linią ciągłą. Tą ostatnią wykorzystujemy w obliczeniach układu.

Jeżeli układ ma wzmacniać sygnał o dużej amplitudzie, to prąd kolektora w punkcie pracy Q powinien wynosić około 1/2 prądu maksymalnego w obwodzie wyjściowym, a w wyniku tego napięcie UCE w punkcie pracy będzie wynosiło około 1/2 napięcia zasilania UCC.

- Przykład obliczania projektu układu wzmacniacza

- wybieramy napięcie zasilania UCC

- wybieramy punkt pracy   UCE=12UCC⋅0,8                   IC=IE      h21e>>1

Uwaga: Ważność tego założenia wyjaśni się w p. 7

| obliczamy Re=0,2⋅UCCIC | (1) |
| --- | --- |

- mierzymy h21e w punkcie pracy i h11e

wzmacniacz tego typu nie jest wzmacniaczem mocy, a wzmacniaczem napięciowym.

Dlatego wybieramy znacznie mniejszy IC.

IC=12l1

IC=12UCC−ICReRC

| obliczamy RC=12UCC−ICReIC | (2) |
| --- | --- |

- prąd bazy w punkcie pracy

| IB=ICh21e | (3) |
| --- | --- |

- prąd dzielnika rezystorowego polaryzacji bazy powinien być większy od prądu bazy (przynajmniej 10 razy) aby chwilowa zmiana bazy nie wpływała silnie na zmianę prądu dzielnika, a przez to na zmianę potencjału bazy UB:

| ID=UCCR1+R2³10IB |  |
| --- | --- |
| czyli R1+R2≤UCC10IB | (4) |

- potencjał bazy w punkcie pracy wynosi

UB=UBE+IERe

zakładając UBE  0,65 V oraz IE  IC*   dla h21e >>1

otrzymujemy:

| R2R1+R2=0,65V+IC⋅ReUCC | (5) |
| --- | --- |

ponieważ UB << UCC zależność (5) można uprościć

dla R2 << R1;     R2 + R1  R1

| R2=0,65V+IC⋅ReUCCR1 | (6) |
| --- | --- |

Z zależności (4) i (6) obliczamy wartości R1, R2.

- Sprawdzenie stabilności termicznej punktu pracy:

Ponieważ UB = const.  oraz  UBE + URe = UB

to     UBE = -URe = -IC*Re

| AIC=DUBERe¦⋅1ICDICIC=-DUBEReUReRe=-DUBEURe | (7) |
| --- | --- |

Zakładając zmiany temperatury w granicach 00C - 500C,    T = 50 K otrzymujemy

UBE = 50 K  (-2 mV/K)= -100 mV

jeżeli żądamy aby    DICIC<0,1      to    URe  1 V

Dla UCC = 5 V  stanowi to 0,2 UCC, dla wyższych UCC odpowiednio mniej.

- Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza

Definiuje się 3-decybelowe pasmo przenoszenia częstotliwości, w zakresie których amplituda wzmocnienia nie spada więcej niż o 3 dB od wartości ustalonej KU0.

Spadek w zakresie dolnych częstotliwości wynika z istnienia dużych pojemności C1 i Ce, natomiast w zakresie górnych częstotliwości następuje zwieranie sygnału na pojemnościach wewnętrznych tranzystora.

Dla   wzmacniacza   z   jednym    tranzystorem   spadek   wzmocnienia   powinien   wynosić  20 dB/dekadę.

- Zniekształcenia nieliniowe

Tranzystor bipolarny jest przyrządem sterowanym prądowo. Charakterystyka przejściowa IC=f(IB) w szerokim zakresie prądów jest liniowa. Natomiast przy sterowaniu napięciowym, na skutek silnej nieliniowości charakterystyki wejściowej IB=f(UBE), powstają zniekształcenia amplitudowe przenoszonego sygnału, co przedstawiono graficznie na rysunku poniżej.

- Pomiary

1. Tranzystor wymontować z płytki wzmacniacza i zmierzyć parametry h11e, h21e dla zadanego punktu pracy wzmacniacza. Przy dużych wartościach  h21e > 100 wygodniej przyjąć w obliczeniach prąd dzielnika ID  20 IB.

2. Po wykonaniu obliczeń zmontować układ wzmacniacza. Przyjąć wartości rezystorów z szeregu E12.

3. Zmierzyć punkt pracy tranzystora posługując się woltomierzem cyfrowym (pomiar URe, UCE, URe). Obliczyć wartości IC*. Ewentualnie skorygować potencjometrem R2 ustawienie tak aby UCE  URc.

4. Zmierzyć maksymalną amplitudę niezniekształconego sygnału sinusoidalnego na wyjściu wzmacniacza (początek obcinania szczytów sinusoidy) w układzie pomiarowym przedstawionym poniżej

5. Zmierzyć wzmocnienie napięciowe Ku dla małych sygnałów i dla sygnału maksymalnego.

6. Zdjąć charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza Ku=f(f). Wyniki pomiarów wykreślić w układzie współrzędnych log-log. Obliczyć wzmocnienie ze wzorów:

Ku=−h21eRabcRwe Ku»−h21eRCh11e

i porównać ze zmierzonym w zakresie średnich częstotliwości.

8. Zaobserwować różnice kształtu sygnału wyjściowego przy sterowaniu prądowym ib=ibmsint oraz napięciowym   ub=ubmsint. Zastosować źródła sygnału, zamodelowane jako prądowe i napięciowe, jak pokazano na rysunku poniżej.

sterowanie prądowe: Rg>>Rwe wzm			sterowanie napięciowe: Rg<<Rwe wzm

Rezystancja wejściowa wzmacniacza może być obliczona w przybliżeniu z następującego schematu zastępczego wzmacniacza.

- Obliczenia, uwagi i wnioski zamieścić w sprawozdaniu.

DODATEK

Wyjaśnienia dotyczące statycznej i dynamicznej prostej roboczej

Dla prądu stałego w obwodzie kolektora spełnione musi być prawo Kirchhoffa tj.

ICRe + UCE + ICRC  - UCC = 0

Stąd otrzymujemy:

| IC=-1RC+ReUCE+UCCRC+Re | (1) |
| --- | --- |

Jak z tego wynika w układzie współrzędnych  IC=f(UCE) prąd kolektora odpowiadający danemu napięciu UCE jest zbiorem punktów leżących na prostej określonej równaniem (1).

W przypadku składowej zmiennej, zależność pomiędzy wartościami chwilowymi  IC=f(UCE)  odpowiada zbiorowi punktów leżących na prostej o innym nachyleniu.

Dla otrzymania tej zależności zakładamy, iż pojemność Ce jest tak duża, że napięcie na tym kondensatorze pozostaje stałe, równe IC*Re. Dla wartości chwilowych spełnione zatem musi być równanie Kirchhoffa w następującej postaci (przy uproszczeniu j.w. tj. IC  IE)

ICRe+UCE+IC⋅RC−UCC=0

gdzie UCE    oraz   IC są wartościami zmiennymi.

Stąd:

| IC=-1RCUCE+UCC−ICReRC | (2) |
| --- | --- |

Przyjęty wyżej sposób oznaczania składowej zmiennej często bywa pomijany w literaturze w wyniku czego równanie (2) zapisywane jest jak w p. IV niniejszej instrukcji.

Zadanie

Zakładając IC* (np. 1 mA, 2 mA, 5 mA), UCC (np. 5 V, 8 V, 10 V, 12 V) oraz h21e (np. 50, 100, 150, 200) obliczyć elementy polaryzacji stałoprądowej R1, RC i Re dla jednego z niżej wybranych układów wzmacniacza: