SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

- Wprowadzenie.

Trudno przecenić znaczenie sprawnego obiegu i dostępu do informacji dla rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Dlatego też w ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój nowych usług telekomunikacyjnych, takich jak usługi interaktywne (telewizja interaktywna, telezakupy), dostęp do sieci Internet itp. Zdecydowana większość tych usług jest związana z sieciami szerokopasmowymi, tzn. możliwością dostarczenia do indywidualnego abonenta sygnału cyfrowego o dużej przepływności. W nowych sieciach opartych na wykorzystaniu techniki światłowodowej problem przekazywania sygnałów szerokopasmowych jest stosunkowo łatwy do rozwiązania. W już istniejących sieciach opartych na zastosowaniu kabli o przewodach miedzianych (a taka jak dotąd jest większość sieci telekomunikacyjnych na świecie) problem ten był jeszcze do niedawna praktycznie nie do rozwiązania. Żądania klientów kierowane pod adresem operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz konieczność sprostania przez operatorów wymaganiom wzrastającej walki o abonenta, spowodowały jednak opracowanie nowych sposobów realizacji usług szerokopasmowych w istniejących telekomunikacyjnych sieciach dostępowych: o przewodach miedzianych - tzw. techniki xDSL, natomiast w sieciach telewizji kablowej CATV – techniki kablowych modemów cyfrowych (Cable Data Modem).

Szersze

pasmo

Wzrastająca liczba użytkowników indywidualnych i grupowych

Nowe usługi i aplikacje

Wzrastająca zawartość serwisów multimedialnych

Rozwój wymiany informacji

Rys.1  Zapotrzebowanie na coraz szersze pasmo – podstawowy problem współczesnej telekomunikacji.

Pojawienie się nowych technik i wprowadzenie światłowodów do sieci abonenckiej umożliwiło budowę nowoczesnych sieci dostępowych zorientowanych na świadczenie usług szerokopasmowych. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie właśnie tych najnowocześniejszych, już światłowodowych (częściowo lub całkowicie), technik realizacji dostępu do abonentów, wprowadzanych na przełomie XX i XXI wieku. Obecnie najbardziej popularne i stosowane są światłowodowo-miedziane sieci FITL (Fiber In The Loop) oraz światłowodowo-koncentryczne sieci telewizji kablowej HFC (Hybrid Fiber-Coax).

- Rozwój sieci telekomunikacyjnej.

# W przeciągu ostatnich kilku lat obserwuje się w naszym kraju ogromny postęp w rozwoju sieci telekomunikacyjnej. Bez wątpienia telekomunikacja stała się jedną z najważniejszych dziedzin nowoczesnej gospodarki, zaś usługi telekomunikacyjne jednym z nieodzownych elementów w życiu każdego człowieka. Poczynione olbrzymie inwestycje szybko zaowocowały gwałtownym wzrostem liczby abonentów oraz rozszerzaniem obszaru pokrytego zasięgiem sieci. Istniejące centrale analogowe zostały w większości przypadków wymienione na nowoczesne centrale cyfrowe. Kable miedziane zaczęto zastępować światłowodami, które mają nieporównywalnie szersze pasmo transmisji oraz zasięgi. Oprócz świadczenia usług telefonii tradycyjnej operatorzy sieci telekomunikacyjnych zaczęli również oferować coraz szerszy zakres usług transmisji danych i multimedialnych. W konsekwencji telekomunikacja w nowoczesnym ujęciu stała się czymś znacznie więcej niż tradycyjną telefonią. Z drugiej strony abonenci coraz częściej są zainteresowani wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technicznych dla zaspokojenia swoich potrzeb oraz z chęci wygody. Poszukują zatem takich możliwości u operatorów. W rezultacie, coraz szersza rzesza użytkowników oczekuje dziś dostępu do coraz bardziej nowoczesnych usług szerokopasmowych, wymagających coraz to większych przepustowości łączy.

Tym nowym oczekiwaniom nie jest w stanie sprostać tradycyjna sieć telekomunikacyjna, a w szczególności „stara” abonencka sieć dostępowa. Tymczasem ciągle wzrastające zapotrzebowania na nowe usługi oraz ciągła ewolucja technologiczna urządzeń telekomunikacyjnych wymuszają stopniowo na operatorach sieci telekomunikacyjnych działania, których celem jest zwiększenie efektywności w przekazywaniu informacji we wszystkich płaszczyznach sieci; działania, które umożliwią i zapewnią niezawodny dostęp do nowych usług, spełniając tym samym oczekiwania użytkowników.

Tradycyjna, pierwotna sieć telekomunikacyjna składała się z trzech podstawowych elementów: central telefonicznych, systemów teletransmisyjnych łączących centrale między sobą oraz dostępowych sieci abonenckich służących do przyłączenia abonentów do central. Każda z tych składowych w ciągu dziesięcioleci podlegała zmianom. Ewolucja central telefonicznych przebiegała od central elektromechanicznych do elektronicznych. Z kolei rozwój systemów teletransmisyjnych następował wielopoziomowo: od transmisji analogowej do cyfrowej); od systemów opartych na wykorzystaniu kabli miedzianych do systemów zbudowanych na włóknach światłowodowych); od urządzeń PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) do systemów SDH (Synchronous Digital Hierarchy) o bardzo dużych przepływnościach. Także w przypadku sieci dostępowych w ostatnich latach zarysowały się wyraźne kierunki rozwojowe, przede wszystkim w zakresie rozwiązań kablowych: od sieci opartej całkowicie na wykorzystaniu kabli miedzianych do sieci wykorzystującej także światłowody.

Naturalna ewolucja sieci telekomunikacyjnych oraz zapotrzebowanie na nowe usługi,  w miarę upływu czasu doprowadziły do ukształtowania nowej koncepcji całej sieci telekomunikacyjnej. Na rys. 2 przedstawiono nową strukturę sieci telekomunikacyjnej.

Nową architekturę sieci, w przeciwieństwie do tej w ujęciu tradycyjnym, tworzą cztery elementy: centra komutacyjne, sieć transportowa, sieć dostępowa oraz sieć zarządzania i utrzymania. Z wyjątkiem sieci zarządzania i utrzymania, wszystkie pozostałe elementy struktury są fizycznie wydzielonymi podsieciami. Centra komutacyjne są to duże węzły komutacyjne, celowo nie nazywane centralami telefonicznymi, gdyż ich funkcje nie ograniczają się tylko do komutowania rozmów telefonicznych, ale także obejmuje inne usługi związane np. z transmisją danych. Sieć transportowa odpowiada w przybliżeniu sieci transmisyjnej w ujęciu tradycyjnym. W tym przypadku jest to jednak przede wszystkim sieć oparta na wykorzystaniu systemów SDH o dużych przepływnościach (obecnie coraz w większym stopniu bazująca ma technice WDM), a praca tych systemów opiera się głównie na strukturze kratowej i/lub pierścieniowej sieci. Można użyć określenia, że  sieć  ta  stanowi  rodzaj  szerokopasmowej autostrady telekomunikacyjnej łączącej pozostałe elementy fizyczne sieci. Punkty przyłączeniowe w sieci transportowej są nazywane węzłami dostępu. Każda stacja teletransmisyjna, z wyjątkiem stacji regeneratorowych, jest węzłem dostępu (np. krotnice ADM, przełącznice DXC). Do tych punktów mogą być przyłączone centra komutacyjne, kolejne warstwy sieci SDH) lub też urządzenia sieci dostępowej. Sieć dostępowa, mówiąc najogólniej, są to wszystkie te elementy fizyczne sieci, które znajdują się pomiędzy abonentem a węzłem dostępu. Sieć dostępowa nie zawsze jednak jest dołączona do reszty systemu telekomunikacyjnego poprzez sieć teletransmisyjną. W zależności od rozwiązania możliwe jest również bezpośrednie przyłączenie do centrum komutacyjnego lub też do różnych innych elementów pasywnych lub aktywnych, np. modułu wyniesionego węzła komutacyjnego. Sieć zarządzania i utrzymania jest siecią wydzieloną logicznie, nie mającą konkretnych odniesień do elementów fizycznych sieci. Sieć ta obejmuje wszystkie trzy wcześniej wymienione elementy sieci. Jednolity system zarządzania, obejmujący wszystkie składowe sieci, jest ważnym aspektem nowej koncepcji telekomunikacyjnej.

Rys. 2.  Struktura nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Nowa koncepcja sieci telekomunikacyjnej jest wyjściem naprzeciw nowym wymaganiom, takim jak [1]:

- duża elastyczność, a więc łatwość wprowadzania nowych usług w zależności od zmieniających się potrzeb rynku;

- dążenie do poprawy działania sieci, a tym samym zwiększenie jej niezawodności – zapewniona przez: sieć transportu (pierścienie SDH umożliwiają automatyczne poszukiwanie dróg alternatywnych w przypadku uszkodzenia sieci kablowej), dużą niezawodność sprzętu teletransmisyjnego, kompleksowy nadzór nad siecią;

- zapewnienie dużych prędkości przesyłanym informacjom;

- zastępowanie używanych dotychczas central analogowych węzłami cyfrowymi;

- konwergencja sieci (czyli integracja różnych usług w jednej sieci telekomunikacyjnej);

- redukcja kosztów: w zakresie komutacji – budowa dużych centrów komutacyjnych; w zakresie teletransmisji – budowa traktów SDH o dużych przepływnościach; w zakresie kosztów utrzymania – wprowadzenia kompleksowego systemu zarządzania;

- poprawa własności eksploatacyjnych sieci (lokalizacja uszkodzeń, modyfikacja usług dla istniejących użytkowników).

Klasyczna sieć dostępowa.

Pierwotna telekomunikacyjna sieć dostępowa nie była siecią jednorodną. Składała się bowiem z wielu niezależnych sieci, każda przeznaczona do realizacji innego rodzaju usług, np. sieć telefoniczna, sieć transmisji danych, sieć telewizji kablowej. Poszczególne sieci miały ze sobą mało wspólnego. Można powiedzieć, że zarówno urządzenia jak i ludzie z nimi związani tworzyli odrębne światy. Współcześnie obserwuje się zupełnie inne spojrzenie na sieć. W ostatnich latach coraz większego znaczenia zaczyna bowiem nabierać hasło "konwergencja sieci", czyli scalanie wielu różnych sieci (np. LAN, MAN, WAN, PSTN, ISDN itp.) w jedną wspólną sieć telekomunikacyjną.

Rozwiązanie tradycyjne telefonicznej sieci dostępowej oparte jest całkowicie na sieci kablowej o przewodach miedzianych). Charakterystyczne dla tego rozwiązania jest to, iż abonenci są przyłączeni bezpośrednio do centrali telefonicznej. Takie rozwiązanie, aby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, oznaczało budowę bardzo rozległych miedzianych sieci dostępowych, co z kolei wiązało się z nienajlepszą jakością sygnałów przesyłanych w tych sieciach – wystarczającą dla zwykłej telefonii, niezadowalającą jednak dla innych rodzajów transmisji.

Na rys. 2 przedstawiono właśnie taką sieć dostępu zbudowaną z kabli o przewodach miedzianych. Z topologicznego punktu widzenia jest ona strukturą drzewiastą z węzłami na różnych poziomach. W sieci tej można wyróżnić trzy części. W pierwszej z nich – PAN (Primary Access Network), nazywanej siecią magistralną, z przełącznicy głównej centrali telefonicznej do szafki kablowej jest prowadzony kabel magistralny zawierający od kilkuset do kilku tysięcy par przewodów miedzianych. Przeciętna odległość pomiędzy przełącznicą główną a szafką kablową wynosi od 3 do 4 km. W szafce kablowej poszczególne pary przewodów łączy się w grupy od 50 do 100 par i w drugiej części sieci SAN (Secondary Access Network), nazywanej siecią rozdzielczą, rozprowadza w różnych kierunkach do szafek rozdzielczych. Typowa odległość pomiędzy szafką kablową a szafką rozdzielczą wynosi ok. 1,5 km. Trzeci, ostatni fragment sieci dostępu, stanowi właściwa sieć abonencka TAN (Tertiary Access Network) łącząca szafki rozdzielcze z urządzeniami abonenckimi (telefonami i innymi terminalami telekomunikacyjnymi). Szafki te są instalowane w pobliżu skupisk abonentów. Od szafki rozdzielczej do urządzeń abonenckich są już prowadzone indywidualne pary przewodów miedzianych. Średnia długość takiego odcinka wynosi ok. 300m.

Rys. 3. Klasyczna sieć dostępowa (technika przewodów miedzianych): a) struktura fizycznych połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami sieci dostępowej, b) drzewiasta struktura logiczna abonenckiej sieci dostępowej. Oznaczenia: CA – centrala abonencka, SK – szafka kablowa (rozgałęźna), SR – szafka rozdzielcza, A – abonent, SM – sieć magistralna, SR – sieć rozdzielcza, SA – sieć abonencka.

Przedstawiona powyżej sieć kablowa o przewodach miedzianych była przewidziana do świadczenia głównie usług telefonicznych i nie jest w stanie sprostać lawinowo wzrastającemu w ostatnich latach zapotrzebowaniu na przesyłanie danych. Z reguły duża odległość abonenta od centrali sprawia, iż realizacja jakichkolwiek nowych usług związanych z transmisją danych (np. BRA ISDN – 2B+D, a tym bardziej PRA ISDN – 30B+D) jest trudna, a na pewno kosztowna w realizacji. Tak więc klasyczne rozwiązanie sieci abonenckiej nie spełnia podstawowych wymagań stawianych nowoczesnym sieciom, takich jak np. niezawodność, elastyczność. Dlatego też zmiany w koncepcji budowy sieci dostępowej wydają się być nieuniknione i być tylko kwestią czasu.

# Podział miedzianych kabli transmisyjnych.

Okablowanie jest jednym z najistotniejszych elementów sieci. Musi ono spełniać odpowiednie wymogi dotyczące warunków transmisji, charakterystyki elektrycznej oraz topologii. Kable metalowe przewodzące sygnały elektryczne dzieli się na symetryczne i niesymetryczne.

Kable symetryczne składają się z dwóch przewodów, w których płynie prąd o takim samym natężeniu, ale o przeciwnym kierunku. Eliminuje to szumy i zakłócenia zewnętrzne. Przykładem takiego typu kabla może być skrętka.

Kable niesymetryczne to kable, w którym prąd płynie przez przewód sygnałowy, a drugi przewód jest uziemieniem. Kabel koncentryczny jest kablem takiego typu, w którym siatka ekranująca stanowi uziemienie.

Parametry torów miedzianych

- Zjawiska towarzyszące transmisji xDSL

## Tłumienie sygnału.

Transmisji sygnału torem przewodowym towarzyszą straty energii elektromagnetycznej sygnału. Część tej energii ulega zamianie na ciepło, zarówno w materiale przewodzącym żył i ekranów, jak też w izolacji toru (straty dielektryczne). W rezultacie, amplituda sygnału zmniejsza się systematycznie ze wzrostem odległości od źródła sygnału dołączonego do toru, co oznacza tłumienie sygnału.

Tłumienność jednostkowa pary symetrycznej określa przydatność linii do transmisji sygnałów z większą szybkością. Na nieliniową zależność tłumienności w funkcji częstotliwości zasadniczy wpływ ma średnica żył miedzianych i rodzaj użytej izolacji kabla. Korzystniejsze charakterystyki mają pary o większej średnicy żył, niestety stosunkowo rzadko spotykane w instalacji rozdzielczej (typowo grubość przewodów telefonicznych wynosi 0,5 mm).

#### Charakterystyka tłumienności linii dla różnych średnic żył miedzianych

Miarą tego zjawiska jest tłumienność falowa toru (ang. attenuation loss), określona przez stosunek amplitud sygnału na początku i na końcu toru w stanie dopasowania falowego (impedancja wejściowa odbiornika dołączonego do końca toru musi być równa impedancji falowej toru).

A[dB]=20logUpUk

gdzie,

A – tłumienność falowa,

Up – amplituda napięcia na początku toru,

Uk – amplituda napięcia na końcu toru.

Sygnał analogowy, a także każdy sygnał cyfrowy, jest paczką fal sinusoidalnych o różnych częstotliwościach, nazywanych składowymi harmonicznymi. Bezbłędna transmisja sygnału analogowego polega na przesłaniu na odległość wszystkich jego składowych, bez zmiany proporcji ich amplitud i z jednakowym opóźnieniem. Nie jest to jednak wykonalne, ponieważ zarówno tłumienie jak i opóźnienia sygnału w fizycznie realizowalnych torach transmisyjnych zależą od częstotliwości. Straty energii sygnału w materiale przewodzącym są w przybliżeniu, proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z częstotliwości sygnału, a straty dielektryczne rosną proporcjonalnie do częstotliwości. Wyższe harmoniczne sygnału docierają do końca toru z tym mniejszą amplitudą, im wyższa jest ich częstotliwość. Zmienia to kształt sygnału, w porównaniu z jego kształtem pierwotnym na początku toru. Przesyłany torem przewodowym sygnał ulega zatem zniekształceniom tłumieniowym.

Taki kształt wykresu spowodowany jest przez efekt naskórkowy, który oznacza, że prądy o wysokiej częstotliwości zwykle przepływają tylko w zewnętrznej części przewodnika. Powoduje to zwiększenie tłumienia dla wysokich częstotliwości. Problem ten można zredukować przez zwiększenie mocy nadawania, jednakże z drugiej strony efekty przesłuchu oraz ustalenia prawne EMC (kompatybilności elektromagnetyczne) ograniczają nam maksymalny poziom sygnału. Zgodnie z ustaleniami prawnymi EMC, sieciowy system transmisji  nie może interferować z transmisjami radiowymi, co także nakłada ograniczenie na poziom sygnału przesyłanego przez linię.

## Zniekształcenia fazowe (opóźnieniowe).

Opóźnienie sygnału sinusoidalnego zależy od częstotliwości i zmniejsza się z jej wzrostem. Składowe sygnału o większych częstotliwościach docierają do końca toru szybciej (a więc z inną fazą) niż składowe o mniejszych częstotliwościach. W konsekwencji następuje zmiana kształtu sygnału, czyli wprowadzone zostają zniekształcenia fazowe (opóźnieniowe). Przykładowo, sygnał o kształcie impulsu prostokątnego nadany na początku toru, przyjmuje kształt zbliżony do przekroju dzwonu, po dotarciu do końca bardzo długiego toru.

#### Zniekształcenia tłumieniowe i fazowe sygnału cyfrowego - rozmycie impulsu w kanale.]

Przy transmisji sygnału cyfrowego, będącego ciągiem impulsów podlegających detekcji zero-jedynkowej na końcu toru, zmiany kształtu impulsów powodowane są zarówno przez zniekształcenia tłumieniowe, jak i przez zniekształcenia fazowe. Zmiany kształtu nie mają wpływu na jakość transmisji pod warunkiem, że odbierane na końcu toru impulsy nie są na tyle "rozmyte", by mogły zmienić wartości sąsiednich bitów. Dla liniowych ograniczonych pasmowo kanałów z tłumieniem i opóźnieniem zależnym od częstotliwości, impulsy rozpraszane i rozciągające się na kilka bodów, powodują interferencję z innymi impulsami, wywołując błędy w procesie detekcji. Efekt ten jest czynnikiem ograniczającym systemy o wysokiej szybkości transmisji.

## Zniekształcenia odbiciowe.

Energię sygnału przenosi w torze przewodowym fala elektromagnetyczna, nazywana falą docelową, podążająca od źródła sygnału, dołączonego do początku toru, w kierunku przyłączonego do końca toru odbiornika sygnału. W stanie niedopasowania falowego oprócz fali docelowej pojawiają się w torze niepożądane fale odbite. Fala jednokrotnie odbita ma kierunek ruchu przeciwny do fali docelowej i nazywana jest echem pierwotnym. Fala dwukrotnie odbita porusza się w kierunku zgodnym z falą docelową, lecz z opóźnieniem w stosunku do niej, i nazywana jest echem wtórnym. Sygnał ten może być źródłem zakłóceń dla sygnału użytecznego, co jest bardzo istotne w przypadku transmisji w dwóch kierunkach w tym samym torze transmisyjnym.

Każdy tor przewodowy charakteryzuje pewna specyficzna wartość impedancji, nazywana impedancją falową, a czasami impedancją charakterystyczną. Jeżeli impedancja o tej wartości jest dołączona do końca toru, to mamy stan dopasowania falowego, w którym nie ma fal odbitych od końca toru. W praktyce, stan dopasowania falowego daje się zrealizować tylko w przybliżeniu, a zatem, pojawia się zawsze słaba fala odbita od końca toru. Z tego powodu impedancja wewnętrzna źródła sygnału powinna być także w przybliżeniu równa impedancji falowej toru, bowiem impedancja wewnętrzna źródła jest "odbiornikiem" fali odbitej od końca toru i niedopasowanie falowe na początku toru spowoduje pojawienie się fali dwukrotnie odbitej (echa wtórnego). Każda nieregularność w łączu - wada, wtyk i gniazdo, inne niedopasowanie impedancyjne - powoduje odbicie transmitowanego impulsu, czyli wygenerowanie w miejscu niedopasowania szkodliwej fali zwrotnej, zniekształcającej przez pewien czas wszystkie impulsy przenoszące informacje określoną parą.

Wypadkowy poziom odbić jednokrotnych, pochodzących od nieregularności toru przewodowego, charakteryzuje ilościowo tłumienność odbiciowa toru RL (return loss), określona przez zależność:

RL[dB]=−20logUoUp

gdzie,

RL – tłumienność odbiciowa toru,

Uo – amplituda fali jednokrotnie odbitej,

Up – amplituda fali docelowej.

Obie amplitudy mierzone są na początku toru. Dla przykładu, gdy stosunek obu amplitud wynosi 0,1,tłumienność odbiciowa jest równa 20 dB. Warto zauważyć, że większe wartości tłumienności odbiciowej oznaczają lepsze wykonanie kabla.

Szum impulsowy

Szum impulsowy charakteryzuje się rzadko występującymi paczkami impulsów o wysokiej amplitudzie, spowodowanymi przeważnie: komutacją centrali, impulsami wybierania, lub dzwonieniem POTS, wyładowaniami atmosferycznymi, sąsiadującą trakcją kolejową, zakładami przemysłowymi czy windami. Charakterystyka szumu impulsowego zależy od rodzaju występującego zakłócenia. Najczęściej ze względu na ostre szpilki impulsów zakłócających, widmo szumu impulsowego jest relatywnie płaskie. Szum impulsowy może zniekształcić sygnał uniemożliwiając jego rozpoznanie.

Szum tła

Źródła zewnętrzne (lampy jarzeniowe, kuchenki mikrofalowe, telefony, komputery) oraz  inne linie transmisyjne lub sam nadajnik mogą wprowadzać szum, który nakłada się na transmitowany sygnał. Nawet jeśli amplituda szumu jest niewielka w porównaniu z amplitudą sygnału właściwego, to tłumienie może obniżyć amplitudę sygnału do poziomu zbliżonego szumom. W celu określenia wpływu szumu na transmisję wprowadza się współczynnik sygnał/szum, którego wartość powinna być jak najwyższa. W skrętce głównym źródłem szumu są przesłuchy, czyli zakłócenia spowodowane przez sygnały z sąsiednich przewodów.

#### Szum tła nakładający się na sygnał użyteczny.

- Rozgałęzienia

784kbit/s – 1.168 Mbit/s

784kbit/s – 1.168 Mbit/s

Pewna liczba rozgałęzień jest tolerowana

Zagadnienie rozgałęzień jest związane z niezakończonymi odgałęzieniami pętli, które powodują powstawanie dodatkowych strat w pętli ze szczytową wartością dla długości fali równej ¼ długości rozgałęzienia. Ponieważ długość fali i częstotliwość są odwrotnie proporcjonalne, krótkie rozgałęzienia mają większy wpływ na usługi szerokopasmowe, podczas gdy dłuższe rozgałęzienia oddziaływają w sposób znaczący na usługi wąskopasmowe. Większość pętli zawiera przynajmniej jedno rozgałęzienie, a efekty związane z obecnością takich elementów w pętli mają charakter kumulujący. Okablowanie znajdujące się już bezpośrednio u abonenta często zawiera dodatkowe rozgałęzienia. Dodatkowe straty sygnałów powstają na krótkich rozgałęzieniach, tak więc techniki operujące na niskich zakresach częstotliwości są mniej narażone na oddziaływanie.

Model zastępczy dla T1/E1 bez wzmacniaczy pośrednich.

DACS / MUX – Digital Access and Cross-Connect System / Multiplexer

CSU – Channel Service Unit

## Przesłuchy w kablach miedzianych.

Jak wiadomo, energia elektryczna transmitowana w przewodzie miedzianym w postaci modulowanego sygnału promieniuje na przyległe przewody pętli abonenckich znajdujących się w tym samym kablu. Zjawisko to nosi nazwę przesłuchów (lub inaczej przeników).

W sieci telekomunikacyjnej, pary miedziane są ze sobą odpowiednio zwijane tworząc tak zwaną wiązkę przewodów. Przyległe do siebie systemy, pracujące w obrębie tej samej wiązki, które przesyłają informacje przy użyciu tych samych zakresów częstotliwości, mogą powodować powstawanie znacznych przesłuchów.

Zasadniczo przesłuchy mogą być podzielone na dwa rodzaje. Przesłuchy zbliżne, określane jako NEXT, wpływają najbardziej na parametry transmisji, gdyż sygnały o wysokiej energii z  przyległego systemu mogą we względnie znaczący sposób powodować powstawanie przesłuchu do pierwotnego sygnału. Druga forma przesłuchów to przesłuchy zdalne (FEXT), których obecność nie ma już tak wielkiego znaczenia, ponieważ sygnał interferujący podlega tłumieniu podczas przejścia przez pętlę abonencką .

Rodzaje przesłuchów – NEXT i FEXT

Przenik zbliżny (NEXT).

Przesyłaniu sygnału wzdłuż jednego z torów kabla wielożyłowego towarzyszy przenikanie  za pośrednictwem indukcji elektromagnetycznej części energii tego sygnału do torów sąsiednich. Jeżeli napięcie przeniku pojawia się na tym samym końcu kabla, do którego dołączone jest źródło sygnału, mamy do czynienia z przenikiem zbliżnym NEXT (ang : near end cross-talk).

Przy transmisji simpleksowej, podczas której używane są jednocześnie dwa tory, jeden do przesyłania sygnałów w jednym kierunku, a drugi do przesyłania sygnałów w przeciwnym kierunku, bardzo poważnym źródłem zakłóceń jest przenik zbliżny. W sąsiednich torach na tym samym końcu kabla występują zarówno mały poziom sygnału odbieranego, zmniejszony o tłumienność falową toru o długości zainstalowanego kabla, jak również duży poziom sygnału indukowanego przez tor przyległy, będący źródłem zakłóceń przenikowych dla sygnału odbieranego.

Najczęstszy sposób pomiaru przesłuchu zbliżnego NEXT, polega na pomiarze poziomu sygnału zaindukowanego w jednej parze przewodników, pochodzącego od sygnału z dowolnej z trzech pozostałych par w kablu czteroparowym (). Miarą parametru NEXT, podawaną w decybelach, jest różnica mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej. Im większa jest wartość bezwzględna NEXT, tym lepsza jest odporność na zakłócenia pochodzące od sygnałów w innych parach przewodnika. Wartość parametru NEXT jest silnie zależna od częstotliwości, w związku z tym należy dokonać pomiaru w paśmie częstotliwości od 1 do 100 MHz.

#### Sposób pomiaru przeniku NEXT

Zakłócenia typu NEXT są wprost proporcjonalne do poziomu sygnału nadajnika innej pary przewodów umieszczonej w tej samej wiązce. Poziom przeniku zbliżnego zależy w dużej mierze od ułożenia par, długości linii, częstotliwości pracy i szerokości przenoszonego pasma. Stosując odpowiednią technikę kompensacji echa można zmniejszyć wpływ przeniku zbliżnego, jednak całkowita eliminacja NEXT jest możliwa jedynie w przypadku zastosowania różnych pasm częstotliwości dla obu kierunków transmisji.

Tłumienność zbliżnoprzenikowa NEXT określona może być również w następujący sposób :

NEXT[dB]=20logUp1Un

gdzie,

NEXT – tłumienność zbliżnoprzenikowa,

Up1 – amplituda napięcia sygnału na początku toru zakłócającego,

Un – amplituda napięcia przeniku na początku toru zakłócanego.

Torem zakłócającym nazywany jest ten tor, do którego dołączone jest źródło sygnału, a torem zakłócanym - tor, w którym pojawiają się zakłócenia zbliżnoprzenikowe. Obydwa tory muszą być w stanie dopasowania falowego.

Różnica tłumienności zbliżnoprzenikowej i tłumienności falowej toru zakłócającego

ACR = NEXT – A

nosi nazwę odstępu zbliżnoprzenikowego ACR (ang : attenuation to cross-talk ratio) i wyznacza odstęp (w decybelach) pomiędzy sygnałem użytecznym, a zakłóceniem przenikowym na początku kabla. Odstęp ten musi być większy od 12 dB, by nie powodować błędów transmisji cyfrowej.

#### Wykres odstępu zbliżnoprzenikowego ACR w zależności od częstotliwości.

Przenik zdalny (FEXT).

Drugim elementem zakłóceń w kablach miedzianych jest przenik zdalny FEXT (Far End Crosstalk). Ten rodzaj przeniku pojawia się wówczas, kiedy dwa sygnały lub więcej (o pokrywającym się widmie) przesyła się w tym samym kierunku, lecz za pomocą różnych par przewodów miedzianych. Na skutek zjawiska indukcji elektromagnetycznej do odbiornika odległego od źródła sygnałów (po drugiej stronie toru transmisyjnego) mogą docierać oprócz sygnału podstawowego, sygnały mające swe źródło w liniach sąsiednich.

Wartość przeniku zdalnego silnie zależy od konstrukcji i wykorzystania skrętek w torze kablowym, zmienności przekrojów żył, istnienia rozgałęzień w torze kablowym oraz techniki rozprowadzania par przewodów infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach o dużej gęstości abonentów. Poprawianie parametrów transmisyjnych kabla ze względu na przenik NEXT nie powoduje automatycznie zmniejszenia przeniku FEXT, chociaż w większości przypadków osłabia również niekorzystny wpływ przeniku zdalnego. Przenik ten jest istotny w systemach wykorzystujących transmisję dupleksową (np. Gigabit Ethernet), w których każdy tor kabla jest używany do przesyłania sygnałów w obydwu kierunkach.

Tłumienność zdalnoprzenikowa FEXT definiowana jest podobnie jak tłumienność zbliżnoprzenikowa:

FEXT[dB]=20logUp1Uk2

gdzie,

FEXT – tłumienność zdalnoprzenikowa,

Up1 – amplituda napięcia sygnału na początku toru zakłócającego,

Uk2 – amplituda napięcia przeniku na końcu toru zakłócanego.

Różnica tłumienności zdalnoprzenikowej i tłumienności falowej toru zakłócającego nosi nazwę odstępu zdalnoprzenikowego ELFEXT (ang : equal level far end cross-talk loss) i wyznacza odstęp (w decybelach) pomiędzy zakłóceniem przenikowym na końcu kabla, a sygnałem użytecznym. Odstęp ten musi być również większy od 12 dB, by nie powodować błędów transmisji cyfrowej.

ELFEXT = FEXT – A

Jeżeli podczas transmisji dupleksowej wykorzystuje się jednocześnie więcej niż dwa tory tego samego kabla, to w torze zakłócanym sumują się zakłócenia przenikające z więcej niż jednego toru zakłócającego. Zgodnie z prawami statystyki, w torze zakłócanym pojawia się wówczas suma mocy zakłóceń przenikowych, której można przyporządkować pewien sygnał równoważny o określonej amplitudzie, przy której moc tego sygnału jest równa sumie mocy zakłóceń.

W tym celu definiuje się wielkość nazywaną tłumiennością równoważną sumie mocy przeniku zbliżnego PSNEXT (ang : power sum NEXT loss) określoną przez zależność:

PSNEXT[dB]=20logUpUsn

gdzie,

PSNEXT – tłumienność równoważna sumie mocy przeniku zbliżnego,

Up – amplituda napięcia sygnału na początku toru zakłócającego,

Usn – amplituda napięcia sygnału równoważnego sumie mocy przeniku.

#### Sposób pomiaru przeników PSNEXT

Skuteczność ekranowania kabla.

O stopniu ochrony sygnału użytecznego przed zakłóceniami przenikającymi ze źródeł zakłóceń zewnętrznych decyduje skuteczność ekranowania kabla (ang: screening effectiveness), której miarą jest tłumienność ekranowania Ae. Ta ostatnia wielkość jest, wyrażonym w decybelach, stosunkiem amplitud napięcia zakłóceń Uze , indukowanego w torze kabla ekranowanego przez zewnętrzne źródło zakłóceń, do napięcia zakłóceń Uz, indukowanego w tym samym torze przez to samo źródło zakłóceń po usunięciu ekranów:

Ae = -20 lg (Uze / Uz)

Jest oczywiste, że wielkość ta charakteryzuje tłumienie sygnału przenikającego przez ekran w dowolnym kierunku, tj. zarówno z otoczenia do zakłócanego toru wewnątrz kabla, jak i z toru transmisyjnego do otoczenia kabla.

Przesłuchy są dominującym czynnikiem pracy wielu systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też funkcjonowanie cyfrowych pętli abonenckich DSL jest uzależnione od obecności innych systemów, które mogą być przyczyną powstawania przesłuchów. Dla przykładu, trudno sobie wyobrazić uruchamianie usługi DSL w wiązce na 50-tej parze, gdy na pozostałych 49 działa ISDN lub 24 systemy HDSL (dwuparowe). Stąd właśnie biorą się zagadnienia związane z dobraniem odpowiednich parametrów koniecznych do określenia możliwości wdrożenia systemu. To właśnie będzie przedmiotem wnikliwej analizy w punkcie trzecim niniejszej pracy .

Przeniki zbliżny i zdalny nie zawsze zależą w identyczny sposób od rodzaju kabla. Oznacza to, że poprawienie parametrów transmisyjnych kabla ze względu na przenik NEXT nie powoduje automatycznie zmniejszenia przeniku FEXT, chociaż w większości przypadków osłabia również niekorzystny wpływ przeniku zdalnego. Biorąc pod uwagę tłumienie linii miedzianej oraz zakłócenia typu NEXT , zasięg w pełni dupleksowej transmisji z przepływnością zbliżoną do 1 Mbit/s wraz z działaniem układów kompensacji echa dla separacji obu kierunków jest ograniczony do kilku km (typowo około 5 km dla przewodów o średnicy 0,5 mm).

Typowe tłumienie przesłuchu zbliżnego NEXT.

- Zagadnienie minimalizowania przesłuchów

Jeśli zjawiska tłumienia i przesłuchów nie są znaczące, systemy DSL mogą 
w dokładny sposób zrekonstruować binarną postać sygnału. Jeżeli jednak obecność tych zjawisk staje się istotna z punktu widzenia transmisji danych, sygnały są mylnie interpretowane i pojawiają się błędy bitowe.

Niektóre systemy DSL używają różnych zakresów częstotliwości do transmisji 
i odbioru sygnału. Technika stosowana do tego celu jest określana jako multipleksacja 
z podziałem w dziedzinie częstotliwości (FDM - Frequency Division Multiplexing). Przewagą systemów wykorzystujących tę technikę nad tymi, które pracują z kasowaniem echa, jest eliminowanie przesłuchów NEXT. Przesłuchy zdalne są obecne, jednak są one mocno tłumione podczas przejścia z jednego końca pętli na drugi i powodują interferencje o mniejszym znaczeniu. Dlatego też, patrząc pod kątem wpływu przesłuchów na warunki transmisji, systemy bazujące na FDM często zapewniają lepsze warunki pracy niż te 
z kasowaniem echa .

Ciekawym zjawiskiem, jakie powinno być rozważone jest tzw. samoistny przesłuch zdalny (SNEXT), wprowadzany przez systemy z kasowaniem echa (EC – Echo Cancellation). Powoduje on znaczne interferencje do innych systemów z kasowaniem echa pracujących w tej samej wiązce. Następstwem tego jest fakt, iż uruchamianie kolejnych usług opartych na technikach kasowania echa w ramach tej samej wiązki będzie powodowało degradację parametrów pracy już działających systemów. Dla przykładu, gdy HDSL oparty na CAP lub 2B1Q działa w ramach jednej wiązki, długość pętli abonenckiej może osiągać zakładane 
3,6 km. Jednak gdy dodatkowe serwisy bazujące na CAP lub 2B1Q zostaną dodane do tej samej wiązki, zasięg pierwszego jak i dodanych systemów może spaść do 2,7 km lub mniej. Zjawisko to ma w zasadzie miejsce w przypadku wszystkich systemów transmisyjnych bazujących na 2B1Q, CAP HDSL i SDSL z kasowaniem echa a także systemów DMT ADSL z kasowaniem echa. Dlatego też, przed implementowaniem kolejnych rozwiązań z rodziny technologii DSL trzeba rozważyć, w jaki sposób będzie się kształtowało wzajemne oddziaływanie poszczególnych serwisów, gdy coraz większa ich liczba będzie implementowana .

Z punktu widzenia zakresu częstotliwości, systemy oparte o FDM, pracując na wydzielonych pasmach od i do abonenta, zajmują szersze spektrum niż systemy z kasowaniem echa, które nakładają na siebie sygnał transmitowany i odbierany. Powoduje to zmniejszanie się zasięgu pętli abonenckiej. W niektórych przypadkach tłumienie staje się najistotniejszym czynnikiem wpływającym na parametry pracy systemu. Dlatego też, optymalna implementacja jest bezpośrednio związana z wieloma czynnikami uwarunkowującymi uruchomienie konkretnego systemu. W sytuacji, gdy istnienie systemów z przesłuchami spodziewane jest w ograniczonym zakresie, a NEXT ma niewielką wartość, systemy z kasowaniem echa będą lepiej spełniały swoją funkcję. Z drugiej strony, gdy przesłuchy będą znaczne, a NEXT może mieć dominujący wpływ na parametry transmisyjne, systemy FDM będą bardziej odpowiednie.

Najlepszym podejściem do kwestii przesłuchów przed wdrażaniem kolejnych systemów wydaje się być zbadanie, jakie serwisy zostały dotychczas uruchomione w obrębie danej wiązki, co pozwoliłoby uniknąć wzajemnego zakłócania się systemów, które generują znaczące przesłuchy. Przykładem na to mogą być tradycyjna transmisja E1 lub T1. Charakterystyka spektralna E1 HDB-3 i T1 AMI jest bardzo podobna – oba systemy powodują znaczne przesłuchy do praktycznie wszystkich serwisów bazujących na technice DSL. W wyniku tego, większość operatorów telekomunikacyjnych stara się nie implementować usług opartych o technologie DSL w tej samej wiązce, w której istnieją już E1 lub T1. W przypadku koegzystencji takich systemów możliwy jest bowiem spadek zasięgu pętli poszczególnych systemów.

W Stanach Zjednoczonych dwie organizacje: Federal Comunication Commision we współpracy z komitetem ANSI T1E1.4 pracują nad standardem „Spectrum Managment”. Ma on właśnie określać dokładnie kwestie związane ze wzajemnym współistnieniem technik z rodziny xDSL, zwłaszcza w świetle zarządzania widmem, używanych mocy, częstotliwości oraz zasięgów poszczególnych pętli abonenckich.

Aby zmniejszyć skutki tłumienia sygnału wprowadza się specjalne metody kodowania tego sygnału przed wprowadzeniem go do linii transmisyjnej. Użycie kodów powoduje bowiem redukcję szerokości pasma transmitowanego sygnału. Wskutek tego sygnał staje się łatwiejszy do transmisji przez linię – wynika to z następujących faktów:

- zmniejszenie tłumienia sygnału użytecznego w linii przez zawężenie pasma tego sygnału do zakresu niższych częstotliwości (tłumienie jest tym większe im wyższy zakres częstotliwości);

- zwiększenie odporności na zakłócenia związane z przesłuchami typu NEXT i FEXT.

Im węższe jest zatem pasmo przenoszenia sygnału, tym łatwiej uniknąć niekorzystnych (wyższych), ze względu na transmisję sygnału w torze kablowym, zakresów częstotliwości. Jednocześnie uzyskuje się minimalizację wpływu procesu transmisji na sygnały innych użytkowników sieci telekomunikacyjnej (mniej dotkliwe przesłuchy).

Niedopasowanie impedancji.

Niedopasowanie impedancyjne jest źródłem bardzo poważnych problemów i zakłóceń, jakie mogą pojawić się w sieci dostępu na drodze od węzła do terminala abonenckiego. Może być ono spowodowane różnicą impedancji na styku dwóch kabli lub urządzeń. Najbardziej groźne są jednak różnice wartości impedancji pomiędzy parą przewodów miedzianych w kablu rozdzielczym a parą przewodów w kablu abonenckim (kabel łączący terminal abonencki z kablem rozdzielczym). W praktyce impedancja falowa obu kabli może różnić się nawet dwukrotnie. W wyniku tego niedopasowania pojawiają się częściowe odbicia nadawanego sygnału, co wprowadza dodatkowe tłumienie i zakłócanie zarówno sygnału nadawanego, jak i odbieranego.

## Kable skrętkowe.

Telekomunikacyjne (Miejscowe)

- czwórkowe,

- parowe,

- stacyjne

Miara AWG (American Wire Gauge).

Skrętka dwużyłowa składa się z dwóch dość cienkich przewodów o średnicy od 0,4 do 0,9 mm każdy (czasem kable oznaczone są wg miary AWG, czyli American Wire Gauge - wg tej skali przewody takie mają rozmiary od 18 do 24 AWG). Przewody są pokryte cienką warstwą polichlorku winylu (PCW) i splecione razem co równoważy promieniowanie, na jakie wystawiony jest każdy z dwóch przewodów znosząc w ten sposób zakłócenia elektromagnetyczne.

##### Oznaczenia normy AWG (American Wire Gauge).

| Numer AWG | Pole powierzchni [ mm2 ] | Średnica [ mm ] | Rezystanjca przewodnika [ ohm/km ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 53,4 | 8,25 | 0,37 |
| 1 | 42,4 | 7,35 | 0,47 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 0,27 |
| 3 | 26,7 | 5,83 | 0,71 |
| 4 | 21,2 | 5,19 | 0,91 |
| 5 | 16,8 | 4,62 | 1,12 |
| 6 | 13,3 | 4,11 | 1,44 |
| 7 | 10,6 | 3,67 | 1,78 |
| 8 | 8,34 | 3,26 | 2,36 |
| 9 | 6,62 | 2,91 | 2,77 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 3,64 |
| 11 | 4,15 | 2,30 | 4,44 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 5,41 |
| 13 | 2,63 | 1,83 | 7,02 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 8,79 |
| 15 | 1,65 | 1,45 | 11,2 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 14,7 |
| 17 | 1,04 | 1,15 | 17,8 |
| 18 | 0,8230 | 1,0240 | 23,0 |
| 19 | 0,6530 | 0,9120 | 28,3 |
| 20 | 0,5190 | 0,8120 | 34,5 |
| 21 | 0,4120 | 0,7230 | 44,0 |
| 22 | 0,3240 | 0,6440 | 54,8 |
| 23 | 0,2590 | 0,5730 | 70,1 |
| 24 | 0,2050 | 0,5110 | 89,2 |
| 25 | 0,1630 | 0,4550 | 111,0 |
| 26 | 0,1280 | 0,4050 | 146,0 |
| 27 | 0,1020 | 0,3610 | 176,0 |
| 28 | 0,0804 | 0,3210 | 232,0 |
| 29 | 0,0646 | 0,2860 | 282,0 |
| 30 | 0,0503 | 0,2550 | 350,0 |
| 31 | 0,0400 | 0,2270 | 446,0 |
| 32 | 0,0320 | 0,2020 | 578,0 |
| 33 | 0,0252 | 0,1800 | 710,0 |
| 34 | 0,0200 | 0,1600 | 899,0 |
| 35 | 0,0161 | 0,1430 | 1125,0 |
| 36 | 0,0123 | 0,1270 | 1426,0 |
| 37 | 0,0100 | 0,1130 | 1800,0 |
| 38 | 0,00795 | 0,1010 | 2255,0 |
| 39 | 0,00632 | 0,0897 | 2860,0 |

Teleinformatyczne

Podstawowym elementem takiego kabla jest para skręconych przewodów miedzianych w izolacji (ang. twisted pair). W sieciach LAN najczęściej stosowane są cztery pary przewodów połączone razem w wiązki, które osłonięte są wspólną koszulką z PCW lub teflonu. Dobór grubości (średnicy) przewodu wpływa bezpośrednio na jego sprawność. Większa średnia przewodu oznacza szersze potencjalne pasmo komunikacji i większą długość maksymalną kabla. Niestety, wraz ze wzrostem średnicy przewodu w oraz w miarę wzrostu szerokości pasma, wzrastają również jego właściwości tłumienia. Nie można więc stosować kabli o dowolnej średnicy i długości, lecz takie, które umożliwiają zachowanie równowagi. Określanie tej równowagi jest jednym z ważniejszych punktów specyfikacji warstwy fizycznej. Specyfikacja nie precyzuje, w jaki sposób kabel ma być prowadzony, lecz określa jego grubość, maksymalne długości kabla i szerokości jego pasma.

Kategorie skrętki.

Underwriters Laboratories, amerykańska jednostka certyfikująca, opracowała system klasyfikacji kabli teleinformatycznych oparty na podziale na kategorie. Podstawowym kryterium tego podziału jest przydatność kabla do transmisji cyfrowej o określonej przepływności binarnej, co jest równoznaczne z przydatnością symetrycznych torów transmisyjnych kabla do pracy w określonym zakresie częstotliwości sygnałów. Przydatność torów do transmisji sygnałów analogowych bądź cyfrowych o określonym widmie częstotliwości jest całkowicie zdeterminowana przez parametry transmisyjne torów.

W chwili obecnej, zdefiniowane są wymagania, jakie powinien spełniać kabel zakwalifikowany do jednej z niżej wymienionych kategorii.

- Kategoria 1 obejmuje kable o torach przeznaczonych do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości akustycznych oraz do doprowadzania zasilania o niewielkiej mocy. Nie stawia się żadnych wymagań wobec parametrów transmisyjnych torów kabli tej kategorii.

- Kategoria 2 obejmuje kable o liczbie par od 2 do 25, z torami przystosowanymi do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości do 2 MHz, z przepływnością binarną do 2 Mb/s. Sprecyzowane są wymagania dotyczące impedancji falowej (84 do 120 ) oraz tłumienności falowej torów do 1 MHz (przy 1 MHz, co najwyżej 26 dB/km).

- Kategoria 3 dotyczy kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 16 MHz, przy przepływności do 16 Mb/s.

- Kategoria 4 dotyczyła kabli o torach przystosowanych do transmisji w paśmie częstotliwości do 20 MHz i przy większym zasięgu w stosunku do kategorii 3.

- Kategoria 5 dotyczy kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 100 Mb/s (transmisja simpleksowa - po dwóch różnych torach, po jednym dla każdego kierunku).

- Kategoria 5e dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s (transmisja dupleksowa - po czterech torach w obydwu kierunkach).

- Kategoria 6 dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 200 (250) MHz, z przepływnością binarną większą od 1 Gb/s (transmisja dupleksowa - po czterech torach w obydwu kierunkach).

- Kategoria 7 dotyczy kabli z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 600 MHz, z przepływnością binarną znacznie większą od 1 Gb/s.

Kable skrętkowe w zależności od wykonania można podzielić na :

- Kabel UTP (unshielded twisted pair). Pary nie są ekranowane.

- Kabel FTP (foiled twisted pair). Poszczególne pary otoczone są folią.

- Kabel STP (shielded twisted pair). Każda z par jest ekranowana oplotem.

- Kabel SFTP i FFTP łączące cechy FTP i STP.

Najtańszym kablem jest kabel UTP. Dodawanie poszczególnych elementów zwiększa cenę kabla. O ile osłonka foliowa co najwyżej porządkuje pary, zastosowanie oplotu na każdej z par poprawia zdolność przenoszenia sygnału.

Należy jeszcze zaznaczyć, że kable skrętkowe wykonywane są w dwu odmianach:

- kabel o żyle z drutu (pojedynczy przewód), tańszy, ale podatny na odkształcenia, do stosowania tam, gdzie kable będą zamontowane na stałe,

- kabel o żyle z linki (wiele cienkich, skręconych przewodów), elastyczny, do stosowania w obszarze roboczym.

Nieekranowana skrętka dwużyłowa UTP (unshielded twisted pair).

Jest to najpopularniejszy i najtańszy środek transmisji. Skrętkę taką powszechnie stosuje się w sieciach telefonicznych i komputerowych. Jest to kabel czteroparowy, czyli ośmiożyłowy. Przewody ośmiożyłowej skrętki nieekranowanej podzielone są na cztery grupy po dwa przewody. Każda para składa się z przewodu dodatniego i ujemnego. Każda z par ma określony normą kolor (zielony, niebieski, pomarańczowy, brązowy). Jeden z przewodów pary ma izolację w podanym kolorze a drugi izolację białą z paskami w kolorze pary. Normy określają dokładnie w jakiej kolejności poszczególne pary powinny być przyłączone do gniazdka typu RJ-45.

Skrętka foliowana (FTP – Foiled Twisted Pair).

Jest to skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych umiejscowionych w ośrodkach o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych. Stosowana jest również w sieciach Gigabit Ethernet (1 Gb/s) przy wykorzystaniu wszystkich czterech par przewodów.

Skrętka ekranowana (STP – Shielded Twisted Pair).

Ekranowana skrętka dwużyłowa (STP) ma dodatkowy ekran wykonany w postaci oplotu i zewnętrznej koszulki ochronnej. Taki ekran znajduje się bezpośrednio pod powierzchnią koszulki kabla. Powodem wprowadzenia ekranowania była potrzeba użycia skrętek dwużyłowych w środowiskach podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne i zakłócenia falami radiowymi. W praktyce przeszkadza to jednak skrętce w poprawnym funkcjonowaniu. Ekranowanie przewodu za pomocą metalowej osłony chroni przed promieniowaniem zewnętrznym. Zatrzymuje ono, niestety, również promieniowanie indukowane, czyli wytwarzane przez ten przewód podczas przesyłania nim sygnału. Zamiast więc rozchodzić się normalnie, promieniowanie zostaje odbite przez ekran i skierowane z powrotem do przewodu miedzianego, co może, z dużym prawdopodobieństwem, powodować uszkodzenia sygnału.

Poza wyżej wymienionymi można spotkać także hybrydy tych rozwiązań:

FFTP – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel jest również pokryty folią .

SFTP – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel pokryty jest oplotem.

## Kabel współosiowy (koncentryczny).

Składa się z dwóch przewodów umieszczonych jeden wewnątrz drugiego, co zapewnia większą odporność na zakłócenia a tym samym wyższą jakość transmisji. Jeden z nich wykonany jest w postaci drutu lub linki miedzianej i umieszczony w osi kabla (czasami zwany jest przewodem gorącym), zaś drugi (ekran) stanowi oplot.

Powszechnie stosuje się dwa rodzaje kabli koncentrycznych - o impedancji falowej 50 i 75 Ohm, przy czym te pierwsze stosuje się min. w sieciach komputerowych.

Obecnie kabel współosiowy jest stosowany tylko w bardzo małych sieciach (do 3-4 komputerów) stawianych możliwie najniższym kosztem. Wadą tego rozwiązania jest dosyć duża (w porównaniu z siecią na skrętce) awaryjność instalacji.

#### Ilustracja kabla koncentrycznego (współosiowego).

) Początki cyfryzacji sieci telekomunikacyjnych sięgają roku 1962, kiedy to po raz pierwszy w USA wprowadzono do eksploatacji cyfrowe systemy transmisyjne o przepływności binarnej 1,5 Mbit/s (tzw. strumienie T1).

) W wielu krajach proces zastępowania kabli miedzianych włóknami światłowodowymi został zakończony jeszcze w latach osiemdziesiątych.

) Sieć SDH charakteryzuje się strukturą wielopoziomową i hierarchiczną.

)  Ze względu na koszty, na obszarach mało zaludnionych stosowano linie napowietrzne, z czasem wprowadzono także stacjonarne radiowe systemy dostępu.