SYGNAL-dowolna wielkosc elektr zmienna w czasie..opisana przez funkcje f(t) np. i(t)=Im sin(ωt+φ),

FUNKCJA JEDNOSTKOWA (Heaviside’a)

1(t)=0,t<0    1(t−t0)=0,t<t0

DELTA DIRAC’A (dystrybucja)-Gdy dany jest jednorazowy impuls prostokątny o podstawie a i wysokości 1/a pole wynosi 1 to można go potraktowac jako roznice dwóch funkcji skokowych:δ(t,a)=1a∗1(t)−1a∗1(t−a).Gdy a->0 to mamy f-cje impulsowa I rzedu czyli f-cje Diraca.

Umozliwia różniczkowanie funkcji w punkcie nieciągłości. Jest pochodna dystrybucyjna f-cji jednostkowej

δ(t)=ddt1(t)

limn−∞dn(t)=δ(t)

Własności:

−∞∞δ(t)dt=10+0−δ(t)dt=1δ(t)∗0=0

Różniczkowanie dystrybucyjne:-w punkcie nieciągłości -> delta Diraca

f(t)=Fm[1(t−t1)−1(t−t2)]dfdt=Fm[δ(t−t1)−δ(t−t2)]

Splot sygnałów:

f1(t)∗f2(t)=−∞∞f1(τ)f2(t−τ)dτ=−∞∞f2(τ)f1(t−τ)dτ

2. PRZEBIEG OKRESOWY

f(t)=f(t+kT),k=0,±1,...

okres-najkrótszy przedział czasu, po którym funkcja „się powtarza”.

-dla przeb sinusoidalnego:

f(t)=Fmsin(ωt+ϕ)

ω – pulsacja

φ – wart. początk.

ωt+φ – kąt przebiegu

WARTOŚCI ŚREDNIE:

Fs=1Tt0t0+Tf(t)dt

Fa=1Tt0t0+T|f(t)|dt

Fsk=1Tt0t0+Tf2(t)dt

POLE ELEKTR-MAGN W STRUKT. ELEKTRYCZNEJ:

Ruch cząsteczek materialnych,materialnych wraz z nimi ładunków elektrycznych powoduje powstanie w przestrzeni otaczającej te cząsteczki pola elektromagn. o dwóch składowych:

1)pole elektr. – wywołane przez ład.elektr.:charakteryzuje się tym,że na nieruchome ciała naładowane lub cząstki element. Umieszczone w polu działa siła

2)pole magn. – wywołane przez poruszające się ład. elektr.;charakteryzuje się tym że na poruszające się w nim naładowane ciała lub cząsteczki działa siła

Pole elektromag nie jest stacjonarne ( wielkości elektromag zależne od czasu np.prąd,ładunek)

Warunek Kwazistacjonarności:

τ=lmaxνf-czas w którym fala elektromag przebiegnie odległość lmax (np. najdłuższy z geom. wymiarów obwodu)

τ<<T  ,  lmax<<λ  ,  w praktyce lmax≤0,1λ

PODSTAWOWE ZJAWISKA W RZECZ. STRUKT. ELE.:

Pole magn i jego zmiany -> L, u(t)=dψdt

+pole magn. – zmiany dϕdt -> M

straty energii elektr p(t) -> R, p(t)=u(t)*i(t)

pole elektryczne i jego zmiany ->C , i(t)=dqdt

zmiana energii innego typu na energ elektr. -> e(t), iz(t)

Obwód elektryczny – tworzą elementy połączone ze sobą w taki sposób aby możliwy był przepływ prądu (co najmniej jedną drogą)

DWÓJNIK – element dwuzaciskowy np.

- rezystor-dw. pasywny rozpraszający, en.elektr. zamieniana na en. cieplną.Właściwość to opór R.

- kondensator – dw.pasywny zachowawczy,zdolny do gromadzenia en. polu elektr..Właściwość to pojemność .

- induktor – dw. pasywny zachowawczy,gromadzi en. w polu magnet. Właściwość to indukcyjność własna L.

ELEM WIEOZACISKOWE

Np.tranzystor, układy scalone

Napięcia wyznaczone są pomiedzy zaciskami układu i zaciskiem odniesienia

n-wrotnik

CZWÓRNIK – przykład elem. dwu-wrotnikowego

warunek i1(t)=i'1(t)i2(t)=i'2(t)

P=i1(t)⋅u1(t)+i2(t)⋅u2(t)-moc elementu

TEORIA GRAFÓW:

Graf – rysunek danego obwodu,który nie przedstawia elementów występujących w gałęziach

Graf spójny – graf jest spójny gdy łączy się z dopełnieniem przynajmniej jednym węzłem (między dwoma dowolnymi węzłami istnieje co najmniej jedno przejście)

Oczko – zamknięte przejście,gdzie węzeł początkowy i końcowy się pokrywają a pozostałe występują tylko raz

Drzewo – spójny podgraf zawierający wszystkie węzły,a nie zawiera oczek

Oczko Fundamentalne – drzewo wraz z jednym dopełnieniem

MACIERZE STRUKTURALNE

Macierz incydencji :

Aw=[aij]w∗gaij=+1,....⋅→−1,....⋅←

rząd Aw=W-1

A=[aij](w−1)∗g

rząd A=W-1

Macierz oczkowa:

Bw=[bij]m∗gbij=+1,...↑↓−1,...↑↑

rząd Bm=μ

B=[bij]μ∗g

μ- liczba cyklometryczna = g-w+1

WŁASNOŚCI UKŁADÓW

p(t)-pobudzenie (sygnał WE)

r(t)- reakcja (sygnał WY)

T-OPEROTOR,który przedstawia operację wykorzystywaną nad pobudzeniem,w wyniku której otrzymuje się odpowiedź układu

* liniowość : -operator musi być liniowy

T[a1p1(t)+ a2p2(t)]= a1T[p1(t)]+ a1T[p2(t)]

* przyczynowość :

jeśli p(t)=0 dla t<to to T[p(t)]=0 dla t<to

to – ustalony moment czasu

„skutek nie może wyprzedzać przyczyny”

* stacjonarność : -operator musi być stacjonarny

jeśli r(t)=T[p(t)] , to T[p(t± to)]= r(t± to)

* stabilność : BIBO – bounded input bounded output

Ograniczonemu pobudzeniu odpowiada ograniczona reakcja

|p(t)|≤Cp<∞=>|T[p(t)]|≤Cp<∞ dla t ≤ t0

Postulaty TO:

I pr.K.  – Algebraiczna suma prądów wpływających i wypływających z węzła (z ‘-‘) jest równa 0

i∈[1,W−1]j=1gaijij(t)=0aij=+1,....⋅→−1,....⋅←

Ai(t)=0    i(t)=col[i1(t),...,ij(t)]

II pr. K.– W oczku suma spadków napięc i sił elektromot jest równa 0

i∈[1,μ]j=1gbijuj(t)=0bij=+1,...↑↓−1,...↑↑

Bu(t)=0   u(t)=col[u1(t),...,uj(t)]

Prawa Ohma

……………..

POSTULATY W UJĘCIU SYMBOLICZNYM

I pr. K

Aig(t)=0      ik(t)-> IK , ω (zesp.wart. skut. prądu)

A⋅Im2Iejωt=0ImA[2Iejωt]=0A2[I]ejωt=0A⋅I=0

II pr. K.

B⋅Im2Uejωt=0uK(t)=Im[2UKejωtImB[2Uejωt]=0B2[U]ejωt=0B⋅U=0

Pr. Ohma

* rezystor :

U=ZRI

ZR = R

YR = 1/R

na rezyst. napięcie i prąd są w jednaj fazie

* induktor : U=jωL I

ZL= jωL

YL= 1/jωL= -j/ωL

XL= ZL /j = ωL –reaktancja

BL= YL /j= -1/ωL  - susceptancja

Na induktorze napięcie wyprzedza prąd o 900

* konduktor : I=: U= jωC U

YC= jωC

ZC= 1/jωC= -j/ωC

BC= YC /j = ωC –susceptancja

XC= ZC /j= -1/ωC  - reaktancja

na kondensatorze napięcie jest opóźnione o 900 w stos do prądu

SZEREGOWY OBWÓD REZONANSOWY

Rezonans napięć występuje gdy reaktancja/susceptancja wypadkowa obwodu jest równa 0.

Moc bierna =0

jωL= jXL

1/ jωC= - jXC  U=UR+UL+UCI[R+j(XL−X)]=Z⋅I

gdy XL=X wystąpi zjawisko rezonansu

ωL=1/ ωC   =>  ω2LC=1  =>  ω/ √LC

częstotliwośc rezonansu

ω=2Πf   =>  f=ω/2Π

fr=1/2Π√LC

Impedancja falowa ρ: reaktancja indukcyjna lub pojemnościowa przy fr

ρ=ωrL=1ωrC=LC

Dobroć : stosunek napięcia na elem. reaktancyjnym do napięcia na elem. rezystancyjnym

Q=ULUR=UCUR=ωrLR=1ωrCR=ρR

Krzywa Rezonansu

n(a)=11+a2,...a=Q⋅x

, x- względne odstrojenie

Szerokość pasma przenoszenia: ..obwodu rezonansowego nazywamy różnicę dwóch częstotliwości,dla których wielkość elektryczna w obw. rezon. (prąd,nap.,...)maleje do wartości 12 wartości rezonansowej tej wielkości (o 3dB)

Przebieg składowych imped. w f-cji częstotliwości

..szeregowy poniżej częst. Rezonansowej ma charakter pojemnościowy (X<0)

,a powyżej charakter indukcyjny (X>0)

RÓWNOLEGŁY OBWÓD REZONANSOWY

I=IR+IL+IC=U[G+j(BC−B)]=Y⋅U

Rezonans wystąpi gdy BC−B=0

ωL=1/ ωC   =>  ω2LC=1  =>  ω/ √LC

częstotliwość rezonansu

fr=1/2Π√LC

W stanie rezonansu prądów: Y=G, I=IR , IC+IL=0

Dobroć : stosunek prądu płynącego przez gałąź z elem. reaktancyjnym do prądu płynącego przez gałąź z elem. rezystancyjnym.

Q=ILIR=ICIR=ωrCUGU=UωrLGUωrLR=1ωrCR=ρR

przebieg składowych impedancji

WARUNEK ROZWIĄZYWALNOŚCI OBWODU

M.P.O.

Im=Zm-1*Em     Zm-1=adjZmdetZm

Jeżeli istnieje drzewo Tr oraz  detZm≠0 , to obwód jest rozwiązalny.

M.N.W.

ZASADA WZAJEMNOŚCI- w obwodzie z jednym pobudzeniem z.w. jest spelniona, gdy stosunek reakcji i pobudzenia nie zmieni się przy zamianie miejsca dzialania reakcji z pobudzeniem.

(macierz Z lub Y jest symetryczna)

Dowod:

==Z.W.==

M.O.

Zm⋅Im=Em=0E0IK=ΔKLΔEIK=ΔKΔ=ΔKLΔE

(*) kl=lk – gdyż macierz imped. jest symetryczna

zatem Il=Ik.

Równość (*) jest warunkiem wzajemności.

Układ spełnia (*) to układ jest odwracalny

MOC W MET SYMB.

Moc czynna P to wartość średnia mocy chwilowej p(t)

p(t)=u(t) i(t)

P=1T0Tp(t)dt

Jeżeli  u(t)→Umsin(ωt+ϕU)i(t)→Imsin(ωt+ϕI)

to

p(t)=Umsin(ωt+ϕU)⋅Imsin(ωt+ϕI)=UmIm2[cos(ϕU−ϕI)−cos(2ωt+ϕU+ϕI)](∗) U=Um2,..I=Im2,...ϕ=ϕU−ϕI(∗)=UI[cosϕ−cos(2ωt+ϕU+ϕI)]

p(t)=UIcosϕ−UIcos(2ωt+ϕU+ϕI)

P=1T0Tp(t)dt=UIcosϕ.....[W]−watQ=UIsinϕ.....[Va]−Var−moc...bierna

S-moc pozorna   S=UI       [VA]-woltoamper

S2= P2+ Q2.

Moc w metodzie symbolicznej:

U,I – wart. zespolone

U=Um/2  , I=Im/2 –wartości skuteczne

U=UejϕU , I=IejϕI - wartości skut. symboliczne

S=U⋅IS=UI[cosϕ+jsinϕ]S=P+jQ

Tw. o max mocy czynnej.:

Zg=rg+jXgZo=R0+jXo

Po=|I02|⋅ReZo.,..I0=EgZo+Zg

Po=|Eg|2(Zo+Zg)2ReZo=|Eg|2⋅Ro(Ro+Rg)2+(Xo+Xg)2P(Ro,Xo)∂P(Ro,Xo)∂Ro=0Gdy Zo=Zg to na Zo wydzieli się max moc o wart Pmax=|Eg|24ReZg

Po=|Uo|2 Re{Yo}

Y0=Yg⇒Pmax=|Ig|24ReYg

WŁASNOŚCI CZWÓRNIKÓW

U1=z11I1+z12I2

U2=z21I1|I2=0U2=1a21I1

U1=z12I2U1=a11a22−a12a21a21I2

Aby były odwracalne:

z12=z21h12=−h21y12=y21g12=−g21....detA=1detB=1

Symetria – czwórnik jest symetryczny,jeżeli po zamianie miejscami WE i WY parametry UX, IX.

U1=z11I1+z12I2

zamiana

U2=z11I2+z12I1

Pasywność

Moc dostarczona przez zaciski WE oraz moc dostarcz. Przez zaciski WY jest nieujemna

P=ReU1I1+ReU2I2...≥0

RÓWNOWAŻNOŚĆ

Czw-ki są równoważne , gdy po podstawieiu jednego w miejsce drugiego wielkośći WE i WY nie ulegną zmianie (identyczne odpow. macierze).

# Jednogeneratorowy ukł. zastępczy typu T

Zał.:znamy moc i równania : (Czwórnik zastępczy ma być typu T.)

U1=z11I1+z12I2

U1=z11I1+z12I2+z12I1−z12I1U1=I1(z11−z12)+z12(I1+I2)

Prąd I1 płynie przez (z11−z12)

Przez z12 płyną prądy I1 i I2

U2=z21I1+z22I2+z12I1−z12I1+z12I2−z12I2U2=z21(I1+I2)+I2(z22−z12)+I1(z21−z12)

Jednogeneratorowy ukł. zastępczy typu 

I1=y11U1+y12U2

I1=y11U1+y12U2+y12U1−y12U1I1=U1y11+y12−y12−(−y12)U2I2=y21U1+y22U2−y21U1+y21U1−y12U2+y12U2I2=−(−y12)U1+U2(y22+y12−y21)+U1(y21−y12)

PARAMETRY:

1)wzmocnienie napięcioweKU=U2U1

2)skuteczne wzm. nap. KUsk=U2Eg

3)wzmocnienie prądoweKI=I2I1

4)skuteczne wzm. prąd. KIsk=I2Ig

5)wzmocnienie mocyKP=P2P1

6)skut. wzm. mocyKPsk=P2P1d

P1d – moc dysponowana źródła

P1d=|Eg|24ReZg

7)impedancja WEZWE=U1I1

8)impedancja WYZWY=U2I2

Miary log:

* wzmocnienia

KNPP=12lnP2P1 [Np.]- Nepper  1Np=8,68 dB

KdBP=10lgP2P1  [dB] - decybel

* transmitancji

KNPU=ln|U2U1|

KdBU=20lg|U2U1|

OPIS UKŁADU WIELOZACISK.-MACIERZ ADM

Układ wielozaciskowy:

Spełnione jest I pr.K. i=1nIK=0

y11U1+y12U2+...+y1kUk+...+y1nUn=I1...yk1U1+yk2U2+...+ykkUk+...+yknUn=Ik...yn1U1+yn2U2+...+ynkUk+...+ynnUn=In

y-admitancja

Y⋅U=I

macierz admitancyjna: Y=y11y12...y1k...y1n..................yn1yn1...ynk...ynn

U=U1U2...UnI=I1I2...In

I=i=1nIK=(i=1nyKi)⋅Ui⇒i=1nyKi=0

... no i cos jesce !!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRZEKSZTAŁCANIE UKŁ WIELOZAC.

Macierz impedancyjna:

y11U1+...+y1jUj+...+y1kUk+...+y1nUn=I1...yj1U1+...+yjjUj+...+yjkUk+...+yjnUn=Ij...yk1U1+...+ykjUj+...+ykkUk+...+yknUn=Ik

Po połączeniu zacisków rząd macierzy zmniejszy się o 1 (bo I’j , I’K => I’j , oraz  Uj  i  U’K , =>U’j  ):

y11U1+...+(y1k+y1j)U'j+...+y1nUn=I1U1(yj1+yk1)+...+U'j(yjj+yjk+yk+ykk)++...+Un(yjn+ykn)=Ij+Ik=I'j

ŁĄCZENIE UKŁ. WIELOZACISK.

Z rysunku:

Ip= I’p+ I1	Up= U’p= U1

Iq= I’q+ I2	Uq= U’q= U2

Ir= I’r+ I3	Ur= U’r= U3

TRANSMITANCJE UKŁ. WIELOZACISK

UWY=Uj−UmIK=IWEIr=−IWE

TUJ- transmitancja napięciowo – prądowa

Tjk,mrUJ=UWYIWE

Tjk,mrUU=UWYUWE

LINIA DŁUGA JAKO UKŁ O PAR. ROZŁOŻONYCH

Rjx ; u(t, x +x)

Ljx ; i(t, x +x)

Cjx ; i(t, x )

Gjx ; u(t, x )

<- x ->  (x liczone od końca linii)

II p. K.

u(t,x+Δx)=RjΔx⋅i(t,x+Δx)++LjΔx∂i(t,x+Δx)∂t+u(t,x)

I p.K.

i(t,x+Δx)=GjΔx⋅u(t,x)++CjΔx∂∂tu(t,x)+i(t,x)

Zmiana napięcia i prądu na Δxwynosi:

u(t,x+Δx)−u(t,x)=RjΔx⋅i(t,x+Δx)++LjΔx∂∂ti(t,x+Δx)//:Δxi(t,x+Δx)−i(t,x)=GjΔx⋅u(t,x)++CjΔx∂∂tu(t,x)//:Δx

f-cje są ciągłe i przechodzą do granicy Δx→0, mamy

−∂⋅u(t,x)∂X=Rj⋅i(t,x)+Lj⋅∂∂ti(t,x)−∂⋅i(t,x)∂=Gj⋅u(t,x)+Cj⋅∂∂tu(t,x)

,gdy x był liczony od początku linii

tzw równanie telegrafistów

ROZWIĄZANIE LINII DLA SIN:

Zał. Przebiegi sin, stan ustal =>zastos. met.symb.

U(t,x)=Im2U(x)ejωt=Um(x)sin(ωt+ϕ(x))U(x)=U(x)ejϕ(x)−∂⋅U(x)∂x=Rj⋅I(x)+jωLj⋅I(x)−∂⋅I(x)∂x=Gj⋅U(x)+jωCj⋅U(x)

∂2⋅U(x)∂x2=(Rj+jωLj)⋅(Gj+jωCj)U(x)

tamowność falowa : γ=(Rj+jωLj)⋅(Gj+jωCj)

d2⋅U(x)dx2=γ2⋅U(x)

Rozwiązanie:

U=A1cosh(γ⋅x)+B1sinh(γ⋅x)I=A2cosh(γ⋅x)+B2sinh(γ⋅x)

parametry A1, A2, B1, B2,wyznaczamy z war. granicznych dla x=0, x=1

no i po róznych przekształceniach otrzymujemy :

U=UPcosh(γ⋅x)−IPZfsinh(γ⋅x)I=IPcosh(γ⋅x)−UPZfsinh(γ⋅x)-gdy odl. liczymy od początku

U=UKcosh(γ⋅x)+IKZfsinh(γ⋅x)I=IKcosh(γ⋅x)+UKZfsinh(γ⋅x)-gdy odl. liczymy od końca

INTERPRETACJA ROZWIAZAŃ RÓWNAŃ LINII

*Impedancja falowa

Zf=(Rj+jωLj)(Gj+jωCj)

*Tamowność falowa (stała propagacji):

γ=(Rj+jωLj)⋅(Gj+jωCj)

Linia bezstratna : R=0 , G=0 –parametry rozpraszające energię nie występują, tylko param. zachowawcze L i C.   = 0   =>  j

Tłumienie amplitudy wzdłuż linii zależy od stałej tłumienia , a faza w dowolnym miejscu od stałej fazowej .

DOPASOWANIE FALOWE LINII

Moc przesyłana linią z WE do WY przy dopasowaniu fal nazywamy mocą naturalną (charakterystyczną) linii

{rys}

1’Dopasowanie falowe ma miejsce wtedy, gdy impedancja WE Zwe równa się impedancji falowej Zf . Zwe –ma wtedy tylko część rzeczywistą

2’Przy dopasowaniu istnieją tylko fale pierwotne prądu i napięcia, fale odbite nie powstają.Linia długa ma własności linii nieskończenie długiej.

3’Stosunek wartości skut. zespol. napięcia do wart. skut. zespolonej prądu w każdym miejscu linii długiej jest równy impedancji falowej.

IMPEDANCJA WE LINII

Imped WE : stosunek wart. skut. zesp. Napięcia na początku linii do wart. skut. zesp. Prądu na początku linii ZWE=UPIP.Jest imped. Zesp. Skupioną taką, że można ją przedstawić w postaci obciążenia o imp. ZA na zaciskach WE

ZWE=UPIP=UKcosh(γ⋅x)+IKZfsinh(γ⋅x)IKcosh(γ⋅x)+UKZfsinh(γ⋅x)//:IKcosh(γ⋅x)

ZWE=ZfZK+Zftgh(γ⋅x)Zf+ZKtgh(γ⋅x)

gdy linia bezstratna =0

ZWE=ZfZK+Zftg(βl)Zf+ZKtg(βl)..;..β=2Πλ..,..γ=jβ

Linia zwarta na końcu ZK=0

ZWE=jZftg(βl)

FALA STOJĄCA

W stanie jałowym//zwarcia (ZK=∞//ZK=0) wart. chwilowa napięcia lub prądu jest sumą lub różnicą dwóch fal sinusoidalnych o jednakowej amplitudzie i częstotliwości.

Nałożenie się fal: padającej i odbitej daje falę stojącą.

UP=UKcosh(γ⋅y)+IKZfsinh(γ⋅y)IP=IKcosh(γ⋅y)+UKZfsinh(γ⋅y)

UP=12UK(eγy+e−γy)+12IKZf(eγy−e−γy)=12(UK+IKZf)eγy+12(UK−IKZf)e−γy12(UK+IKZf)UIKeγy(1+UK−IKZfUK+IKZfe−2γy)U=UIKeγy(1+ZK−ZfZK+ZfΓKe−2γy)U=UIKeγy(1+ΓKe−2γy)....;...U=U⋅U−wart.skut.

⇒U==UIKeγy(1+ΓKe−2γy)⋅UIKeγy(1+ΓKe−2γy)=|UIK|eαy1+2ReΓKe−2γy+|ΓK|2e−uαy)γ=α+jβΓK=|ΓK|⋅ejΘe−2γy=e−2αy⋅e−j2βyΓKe−2γy=|ΓK|e−2αy⋅e−j2βyU=UIKeλy1+2ΓKe−2λycos(ΘK−2βy)+ΓK2e−4λyI=UIKZfeλy1−2ΓKe−2λycos(ΘK−2βy)+ΓK2e−4λy

Rozklady nie zaleza od czasu tylko od dlugosci lini dlugiej =0

U=UIK1+2ΓKe−2λycos(ΘK−2βy)+ΓK2I=UIKZf1−2ΓKe−2λycos(ΘK−2βy)+ΓK2     - rozklad fali stojacej

wartosc max gdy cos(ΘK−2βy)=1

Umax=UIK(1+ΓK)ΘK−2βmax=2kΠymax=1βy(ΘK−2kΠ)ymax1−ymax2=λ2

wartosc min gdy cos(ΘK−2βy)= -1

Umin=UIK(1−ΓK)ΘK−2βmin=Π(k−1)ymin1−ymin2=λ2ymin1−ymax1=λ4

wspolczynnik fali stojacej

ρ=WFS=UmaxUmin=1+ΓK1−ΓK0≤ΓK≤1=>1≤WFS≤∞

im bardziej linia jest niedopasowana tym WFS➚ jalepjej WFS=1,05-1,0 wyzsze wartosci mogą spowodowac przebicie

POMIAR LINI SZCZELINOWEJ

y0  przesuniecie powstale w skutek doloczenia obcjazenia

WFS=UmaxUmin=1+ΓK1−ΓK−ΓKΓK=ΓUe=ZK−ZfZK+Zf−ZKΔy0=−12β(ΘK−Π)−ΘK

y0  przesuniecie do obbiornika

yg  przesuniecie do generatora

yg  = /2-y0

MOC DOSTARCZANA DO LINI

Moc dostarczana do linii Pp

Pp=ReUPIPPP=PK+PStr    PK- moc ma koncu PStr-moc strat

Pp=Re(UIP−URP)(UIPZf−URPZf)Pp=ReZjImURP−UIPZf=0Pp=|UIK|2Zf−|URP|2Zf=PIp−PRPPP=PIP+PRPPK=PIK+PRKPIK=|UIK|2ZfPRK=|URK|2Zf

czesc mocy wraca do generatora

REPREZERNTACJA MACIEZY LINI DLUGICH

UP=UKcosh(γy)+IKsinh(γy)IP=IKcosh(γy)+UKZfsinh(γy)U1=U2cosh(γy)−(−I2)Zfsinh(γy)I1=−(−I2)cosh(γy)+U2Zfsinh(γy)

z tego tworzymy maciez A…..

U1I1=AU2−I2A=cos2hγy−sin2hγy=1

-macierz rozproszenia

a12=|UIP|2Zf1=PIPa22=|UIK|2Zf2=PIK

moc czynna fali padajacej (p- na pocz. k- na koncu)

b12=|URP|2Zf1=PRPb22=|URK|2Zf2=PRK

moc czynna fali odbitej

S- maciez roproszenia lonczy fale odbite i padajace

b1b2=Sa1a2b1=s11a1+s12a2b2=s21a1+s22a2s11=b1a1|a2=0.......itd.