Celem ćwiczenia jest wyznaczenie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy , bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny . W ćwiczeniu wyznaczaliśmy :

- elementy macierzy admitancyjnej Y ,

- elementy macierzy łańcuchowej A ,

- parametry charakterystyczne czwórnika ,

- parametry robocze czwórnika .

1. Wstęp teoretyczny .

Czwórnikiem nazywamy dowolnie złożony czterozaciskowy układ elektryczny spełniający warunki regularności :

I1 = I1’	I2 = I2’

Własności czwórnika jako układu transmisyjnego są całkowicie określone zależnościami między napięciami a prądami na wejściu i wyjściu układu . Wielkości I1 , U1 , I2 , U2 spełniają równania liniowe zwane równaniami czwórnika .

( Uwaga : Prądy , napięcia i współczynniki macierzy są wartościami zespolonymi )

Wyznaczanie współczynników macierzy : Y , A .

Równania admitancyjne czwórnika mają postać

I1 = Y11 U1 + Y12 U2

I2 = Y21 U1 + Y22 U2

Postać równań łańcuchowych czwórnika :

U1 = a11 U2 - a12 I2

I1 = a21 U2 - a22 I2

Czwórnikiem odwracalnym nazywamy czwórnik spełniający zasadę wzajemności tzn. I1 U1 = I2 U2

- dla macierzy Y : Y12 = Y21

- dla macierzy A : | A | = 1

Czwórnik symetryczny to czwórnik odwracalny spełniający dodatkowo warunek :

- dla macierzy Y : Y11 = Y22

- dla macierzy A : a11 = a22

Parametry robocze :

Wyznacza się je uwzględniając wartości Eg ,Zg i Zo . W ćwiczeniu badaliśmy :

- transmitancję napięciową Ku ,

- transmitancję prądową Ki .

Parametry charakterystyczne czwórnika :

Charakteryzują jego własności przy dopasowaniu falowym . Są to następujące wielkości zespolone :

- Zc1 - impedancja charakterystyczna wejściowa ,

- Zc2 - impedancja charakterystyczna wyjściowa ,

- Gc1 - tamowność charakterystyczna pierwotna  ,

- Gc2 - tamowność charakterystyczna wtórna  ,

Impedancja charakterystyczna wejściowa Zc1 jest impedancja wejściowa czwórnika gdy do zacisków wyjściowych dołączona jest impedancja Zc2 .  Impedancje te określają własności czwórnika pod względem dopasowania go do obwodów zewnętrznych . Dla czwórnika symetrycznego impedancje charakterystyczne: wejściowa i wyjściowa są sobie równe .

Część rzeczywista tamowności charakterystycznej nosi nazwę tłumienności , a część urojona - przesuwności .

Łańcuch czwórników dopasowanych .

Warunki dopasowania : Zc2 , i = Zc1 , i+1

Czwórnik równoważny układowi połączonych kaskadowo czwórników ma impedancję wejściową charakterystyczną równą impedancji charakterystycznej wejściowej pierwszego czwórnika i impedancję charakterystyczna wyjściową równą impedancji charakterystycznej wyjściowej ostatniego czwórnika .

II Przebieg ćwiczenia .

1. Wyznaczanie współczynników macierzy  Y .

Wyniki pomiarów zestawione są w tabeli nr 1.1 .

| U2 = 0 [ V ] | ¦ Ux ¦ [ V ] | arg(Ux) [ °] | liczba Zx |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦ U1 ¦ , arg ( U1 ) | 3 | 0 | 3 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 2,35 | -23 | 2.16 - j 0.91 |
| ¦ U2' ¦ , arg ( U2' ) | 0,52 | 34 | 0.43 + j 0.29 |
| U1 = 0 [ V ] |  |  |  |
| ¦ U2 ¦ , arg ( U2 ) | 3 | 0 | 3 |
| ¦ U2' ¦ , arg ( U2' ) | 2,5 | -25 | 2.26 - j 1.05 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 0,5 | 34 | 0.41 + j 0.27 |

Wartości współczynników macierzy zebrane są w tabeli nr 1.2 .

| y11 | 5.46 E-005 + j 6 E-005 |  | y12 |  | -2.71 E-005 - j 1.82 E-005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦y11¦ | 8,11 E-05 |  | ¦y12¦ |  | 3,26797E-05 |  |
| Arg [ ° ] | 47,65 |  | Arg [ ° ] |  | -146 |  |
| y21 |  | -2.81 E-005- j 1.9 E-005 |  | y22 |  | 4.79E-005+ j 6.9 E-005 |
| ¦y21¦ |  | 3,39E-05 |  | ¦y22¦ |  | 8,40926E-05 |
| Arg [ ° ] |  | -146 |  | Arg [ ° ] |  | 55,2032116 |

2.Wyznaczanie współczynników macierzy  A .

Wyniki pomiarów zestawione są w tabeli nr 2.2 .

| I2 = 0 [ V ] | ¦ Ux ¦ [ V ] | arg(Ux) [ ° ] | liczba Zx |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦ U1 ¦ , arg ( U1 ) | 2,95 | 0 | 2.95 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 2,5 | -20 | 2.34 - j 0.85 |
| ¦ U2' ¦ , arg ( U2' ) | 1,21 | -19 | 1.14 - j 0.39 |
| U2 = 0 [ V ] |  |  |  |
| ¦ U1 ¦ , arg ( U1 ) | 2,91 | 0 | 2.91 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 2,3 | -22 | 2.13 - j 0.86 |
| ¦ U2' ¦ , arg ( U2' ) | 0,49 | 27 | 0.43 + j 0.22 |

Wartości współczynników macierzy zebrane są w tabeli nr 2.2 .

| a11 | 2.31 + j 0.79 | a12 | 26986.58 - j 13750.35 |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦a11¦ | 2,44 | ¦a12¦ | 30287,75 |
| Arg [ ° ] | 19 | Arg [ ° ] | -27 |
| a21 | 4.69 E-005 + j 1.63 E-004 | a22 | 2.21 + j 0.84 |
| ¦a21¦ | 1,69 E-004 | ¦a22¦ | 2,36 |
| Arg [ ° ] | 73,91 | Arg [ ° ] | 20,93 |
| det A | 0.92 - j 3.86 E-002 |  |  |
| ¦det A ¦ | 0,92 |  |  |
| Arg [ ° ] | -2,39 |  |  |

3. Wyznaczanie parametrów charakterystycznych.

a) mierząc napięcia :

Wyniki pomiarów zebrane są w tabeli nr 3.1a

| U2 = 0 [ V ] | ¦ Ux ¦ [ V ] | arg(Ux) [ ° ] | liczba Zx |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦ U1 ¦ , arg ( U1 ) | 2,91 | 0 | 2.91 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 2,3 | -22 | 2.13 - j 0.86 |
| I2 = 0 [ V ] |  |  |  |
| ¦ U1 ¦ , arg ( U1 ) | 2,95 | 0 | 2.95 |
| ¦ U1' ¦ , arg ( U1' ) | 2,5 | -20 | 2.35 - j 0.86 |

Wartości wyliczone zebrane są w tabeli nr 3.2a

| Z1z | 8567.27 - j 9494.19 |
| --- | --- |
| ¦Z1z¦ [ W ] | 12788,18 |
| Arg [ ° ] | -47,94 |
| Z1o | 8276.81 - j 11780.07 |
| ¦Z1o¦ [ W ] | 14397,07 |
| Arg [ ° ] | -54,91 |
| Zc1 | 8461.08 - j 10607.66 |
| ¦Zc1¦ [ W ] | 13568,80 |
| Arg [ ° ] | -51,42 |

Zc1 =    Z1z  Z1o

b) mierząc miernikiem impedancji :

Wyniki pomiarów zebrane są w tabeli nr 3.1b

|  | ¦ Zx ¦ [ W ] | arg(Zx) [ ° ] | liczba Zx |
| --- | --- | --- | --- |
| ¦ Z1z¦ , arg (Z1z) | 14200 | - 48 | 9501.65 - j 10552.66 |
| ¦ Z2z¦ , arg (Z2z) | 14900 | - 55 | 8546.29 - j 12205.37 |

Wartości wyliczone zebrane są w tabeli nr 3.2b

| Zc1 | 9054.97 - j 11383.65 |
| --- | --- |
| ¦Zc1¦ [ W ] | 14545,79 |
| Arg [ ° ] | - 51,5 |

Zc1 =    Z1z  Z1o

Dla otrzymanej impedancji charakterystycznej wejściowej wartości elementów wynoszą ( tabela nr 4 ).

| 9054,96 | R [ W ] |
| --- | --- |
| 4,66E-09 | C [ F ] |

c) Obliczanie tamowności charakterystycznej :

metoda 1 : ze wzoru

| 1.58 + j 0.39 | GC |
| --- | --- |
| 1,62 | ¦ GC ¦ |
| 14,17 | Arg [ ° ] |

metoda 2 : ze wzoru

| 1.37 + j 0.28 | GC1 |
| --- | --- |
| 1,39 | ¦ GC1 ¦ |
| 11,55 | Arg [ ° ] |

metoda 3 : ze wzoru

| 1.29 + j 0.24 | GC2 |
| --- | --- |
| 1,32 | ¦ GC2 ¦ |
| 10,46 | Arg [ ° ] |

4. Łańcuch czwórników dopasowanych

Połączyliśmy kaskadowo dwa jednakowe czwórniki symetryczne . Obciążyliśmy wejście pierwszego czwórnika szeregowo połączoną  rezystancją R i pojemnością C ( tabela nr 4 ) do wyjścia natomiast podłączyliśmy miernik impedancji .  Otrzymaliśmy następujący wynik :

| ¦Zc2 , 2¦ [ k W ] | 16 |
| --- | --- |
| Arg [ ° ] | - 60 |

Wynik jest obarczony dużym błędem ,gdyż  układ nie był odizolowany od zewnętrznych pól . Zauważyliśmy , że nawet dotykanie ręką przewodów miało wpływ na wartości odczytywanych parametrów .

5. Parametry robocze :

Wzmocnienie napięciowe i prądowe wyznaczone przy użyciu parametrów macierzy Y . Za impedancję Z0 przyjęliśmy impedancję charakterystyczną ( tabela nr 3.2b )

| -0.21 + j 7.44 E-002 | Ku |
| --- | --- |
| 0,22 | ¦ Ku ¦ |
| 160,46 | Arg [ ° ] |
| -9.28 E-011 - j 2.52 E-009 | Ki |
| 2,53E-09 | ¦ Ki ¦ |
| - 92,1 | Arg [ ° ] |