Robert Konieczny             Grupa nr 4                                                          13.03.1996 r.

Paweł Łukasiewicz

Sprzężenie zwrotne.

1. Wprowadzenie.

Ujemne sprzężenie zwrotne o transmitancji T(s) = H(s)/1+H(s)b(s).

Q(s) = H(s)b(s) - stosunek zwrotny,

F(s) = 1+H(s)b(s) - różnica zwrotna.

Sprzężenie zwrotne może być efektem niepożądanym, wynikającym ze sprzężeń pasożytniczych między wejściem a wyjściem układu H(s), który znajduje się w torze głównym, ale również może być świadomie wprowadzone w celu odpowiedniego ukształtowania charakterystyki częstotliwościowej, zmniejszania wpływu nieliniowości toru głównego, zmniejszania szumów i zmniejszania wrażliwości transmitancji układu na zmiany wartości elementów. Badanie tej wrażliwości będzie jednym z punktów przeprowadzonego ćwiczenia. Obwód sprzężenia zwrotnego stanowi pętlę przepływu sygnałów, więc w niektórych przypadkach układ może być niestabilny. Właściwość ta niekiedy pożądana (umożliwia budowę generatorów przebiegów okresowych) zbadana może zostać m.in. przy wykorzystaniu twierdzenia Nyquista w następującym brzmieniu:

Jeżeli różnica zwrotna F(s) = 1+Q(s) zawiera w liczniku wielomian charakterystyczny układu ze sprzężeniem zwrotnym, a w mianowniku wielomian Hurwitza (wielomian nie mający zer w prawej półpłaszczyźnie zmiennej s ) o stopniu równym stopniowi licznika, to układ dla którego wyznaczono tę różnicę jest stabilny w sensie BIBO wtedy i tylko wtedy, gdy hodograf  F(jw) nie otacza i nie przechodzi przez punkt (0,0) płaszczyzny różnicy zwrotnej dla   0 £ w £ ¥  i  DargF(jw) = 0.

Przykłady :

dla  a) DargF(jw) = DargF(¥) - DargF(0) = p - 0 = p

b) DargF(jw) = p - p = 0

c) DargF(jw) = 0 -0 = 0

W praktyce diagram Nyquista konstruuje się dla stosunku zwrotnego Q(s), gdyż jest to transmitancja układu z rozwartą pętlą sprzężenia zwrotnego ( kaskadowe połączenie H(S) i b(s) ) łatwa do wyznaczenia. Twierdzenie Nyquista przyjmuje zatem postać:

Jeżeli układ z otwartą pętlą opisany stosunkiem zwrotnym Q(s) jest stabilny (tzn. Q(s) nie ma biegunów w domkniętej prawej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s ), to po zamknięciu pętli pozostanie on stabilny wtedy i tylko wtedy, gdy hodograf funkcji Q(s) na płaszczyźnie {ReQ(jw),ImQ(jw)} nie otacza punktu (-1, j0) zwanego punktem krytycznym i nie przechodzi przez ten punkt, przy czym hodograf otrzymany jest dla pulsacji zmieniającej się od 0 do ¥. Powyższe rozważania dotyczą ujemnego sprzężenia zwrotnego, lecz pozostają słuszne dla dodatniego sprzężenia zwrotnego, ale punktem krytycznym jest wówczas (1, j0).

2. Spis przyrządów.

- zestaw laboratoryjny,

- generator,

- woltomierz (3 szt.),

- miernik fazy (2 szt.),

- oscyloskop,

- częstościomierz.

3. Schemat pomiarowy.

4. Pomiar charakterystyk układu otwartego.

(przełącznik w pozycji 1 - połączenie kaskadowe bloków H i b).

- transmitancja bloku H

- transmitancja bloku sprzężenia zwrotnego b

- transmitancja kaskadowego połączenia H i b

Zapas stabilności amplitudy DM i zapas stabilności fazy  Df.

Zapas stabilności fazy wynosi 360° gdyż moduł transmitancji jest wszędzie mniejszy od jedności, natomiast zapas stabilności amplitudy DM = 1/0,63 = 1,59

Charakterystyki układu otwartego znajdują się na załączonych do sprawozdania rysunkach:

- diagram Nyquista,

- charakterystyki amplitudowe bloków b i H,

- charakterystyki fazowe bloków b i H.

5. Pomiar charakterystyk układu zamkniętego.

Charakterystyki układu zamkniętego (fazowa i amplitudowa) znajdują się na rysunku dołączonym do sprawozdania.

6. Pomiary wrażliwości.

a) dla sprzężenia ujemnego,

Transmitancja układu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (bez Db i DH).

Transmitancja układu z włączonym DH.

Transmitancja układu z włączonym Db.

Zmiana transmitancji układu po włączeniu DH

Zmiana transmitancji układu po włączeniu Db.

Teoretyczne obliczenia wrażliwości transmitancji na zmiany H.

Teoretyczne obliczenia wrażliwości transmitancji na zmiany b.

Zmierzona wrażliwość transmitancji na zmiany H.

Zmierzona wrażliwość transmitancji na zmiany b.

b) dla sprzężenia dodatniego,

Transmitancja układu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (bez Db i DH).

Transmitancja układu z włączonym DH.

Transmitancja układu z włączonym Db.

Zmiana transmitancji układu po włączeniu DH

Zmiana transmitancji układu po włączeniu Db.

Teoretyczne obliczenia wrażliwości transmitancji na zmiany H.

Teoretyczne obliczenia wrażliwości transmitancji na zmiany b.

Zmierzona wrażliwość transmitancji na zmiany H.

Zmierzona wrażliwość transmitancji na zmiany b.

7. Analiz ćwiczenia i wnioski.

Wyznaczony w tym ćwiczeniu hodograf stosunku zwrotnego pozwala stwierdzić, że badany przez nas układ był stabilny ponieważ nie otacza on punktu krytycznego                   (-1+j0).Moduł stosunku zwrotnego nie przekracza w żadnym punkcie jedności zatem zapas stabilności fazy wynosi 360°. Charakterystyka amplitudowa bloku b świadczy o tym, iż był to filtr górnoprzepustowy o częstotliwości dolnej w granicach 870 Hz. Z charakterystyki amplitudowej bloku H wyznaczyliśmy częstotliwość f = 971 Hz, przy której występowało maksimum wzmocnienia.

Z charakterystyk układu zamkniętego wyznaczonych w warunkach stabilnej pracy odczytaliśmy częstotliwość f = 957 Hz, przy której występowało maksimum wzmocnienia. Jest to częstotliwość zbliżona do częstotliwości własnej układu f = 959 Hz zaobserwowanej po odłączeniu generatora i dobraniu warunków pracy powodujących niestabilność układu. Widać zatem, że zjawisko rezonansu odgrywa dużą rolę w transmitancji i w kształtowaniu charakterystyk układu.

Pomiary wrażliwości układu na wpływ przyrostów DT oraz DH pozwoliły nam dokonać porównania ujemnego i dodatniego sprzężenia zwrotnego. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że w przypadku gdy chcemy niwelować zmiany zachodzące w układzie powodowane zmianą elementów wchodzących w skład poszczególnych bloków (np. starzenie się elementów) należy zastosować w nim ujemne sprzężenie zwrotne. Duża różnica między wrażliwością wyznaczoną teoretycznie, a wrażliwością zmierzoną wynika z tego, iż różniczki dT, dH, db zostały zastąpione skończonymi przyrostami DT, DH, Db.

Jak wspomniane było już wyżej, częstotliwość f = 959 Hz była częstotliwością generowanego sygnału sinusoidalnie zmiennego w warunkach niestabilnej pracy.

Paweł Łukasiewicz

W pewnych przypadkach stwierdzenie, czy diagram Nyqiusta otacza krytyczny może przysporzyć trudności. Sytuacja taka przedstawiona jest na rys.1.

Może ona wystąpić wtedy, gdy stosunek zwrotny ma bieguny na osi jw. Jeżeli Q(s) ma biegun dla s = w0 leżący na tej osi to równanie Q(s) można przedstawić następująco:

przy czym zakładamy, że wielomian M1(s) nie ma innych zer na osi liczb urojonych. Dla wartości s w otoczeniu jw0:

Czynnik s - jw0 można przedstawić w postaci wykładniczej:

przy czym

Gdy układ jest niestabilny to jego bieguny leżą w prawej półpłaszczyźnie liczb zespolonych. Zatem przy przejściu granicznym dla s od wartości jw0- do wartości jw0+, czyli zmianach s w otoczeniu punktu jw0 argument czynnika s - jw0 zmienia się od wartości -p/2 do +p/2 (rys.2). Z tego wynika, że argument Q(s) zmienia się od +p/2 do -p/2, a więc maleje.

Diagram Nyquista zamyka się tak by przy przejściu pulsacji od wartości w0- do wartości w0+ argument Q(jw) malał. Pokazuje to rys.3.

Widać, że zamknięcie diagramu otacza punkt (-1+j0), więc jest to hodograf układu niestabilnego.