Wykonali:

Arkadiusz Kobel

Jaros³aw GwóŸdŸ

Opracowa³:

Arkadiusz Kobel

SPRAWOZDANIE

Z

ÆWICZENIA nr 2.

TEMAT: STANY NIEUSTALONE W OBWODACH

RC, RL, RLC.

Celem æwiczenia jest:

- obserwacja stanów nieustalonych w obwodach pierwszego i drugiego rzêdu przy

pobudzeniu jednostkowym,

- pomiar wielkoœci charakteryzuj¹cych reakcje uk³adów w stanach nieustalonych,

- porównanie wyników pomiarów i obserwacji z wynikami uzyskanymi z analizy

teoretycznej.

1. Badanie uk³adu pierwszego rzêdu RC przy pobudzeniu E1(t).

µ §

µ §

A.. Oscylogramy napiêæ Uc dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R przy wybranej wartoœci pojemnoœci C3 (rys.1A).

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R1 i pojemnoœci C3 (rys. 2A).

Porównanie sta³ych czasowych odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru  t = RC.

| R | C | t z oscyl. [ms] | tt=RC [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C3 | 0.76 | 0.68 |
| R2 | C3 | 0.42 | 0.35 |
| R3 | C3 | 0.16 | 0.14 |

Porównanie czasów ustalania odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru tu  = 3tt

| R | C | tu z oscyl. [ms] | tu=3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C3 | 2.05 | 2.04 |
| R2 | C3 | 1.2 | 1.05 |
| R2 | C3 | 0.45 | 0.14 |

Wykresy teoretyczne przebiegów Uc i UR zosta³y zamieszczone na rys. 2B.

- 1 -

B. Oscylogramy napiêæ Ucdla trzech ró¿nych wartoœci pojemnoœci C przy wybranej wartoœci rezystancji R1 (rys.3A).

Oscylogram napiêcia UR dla pojemnoœci C2 i rezystancji R1(rys. 4A).

Porównanie sta³ych czasowych odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru t = RC

| R | C | t z oscyl. [ms] | tt = RC [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C1 | 0.04 | 0.03822 |
| R1 | C2 | 0.22 | 0.1989 |
| R1 | C3 | 0.76 | 0.6825 |

Porównanie czasów ustalania odczytanych z oscylogramów i obliczonych ze wzoru tu= 3tt

| R | C | tu z oscyl. [ms] | tu =3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | C1 | 0.25 | 0.11466 |
| R1 | C2 | 0.75 | 0.5967 |
| R1 | C3 | 2.1 | 2.0475 |

Wykresy teoretyczne przebiegów Uc i UR zosta³y zamieszczone na rys.1B.

2. Badanie uk³adu pierwszego rzêdu RL przy pobudzeniu E1(t).

µ §

µ §

A.. Oscylogramy napiêæ UL dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R i indukcyjnoœci L1 (rys. 5A).

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R3 i indukcyjnoœci L1(rys. 6A).

Porównanie sta³ych czasowych napiêcia UR odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru t = L/R.

| R | L | t z oscyl. [ms] | tt =L/R [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | L1 | 0.1 | 0.117073 |

- 2 -

Porównanie czasów ustalania napiêcia UR odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru  tu = 3tt.

| R | L | tu z oscyl. [ms] | tu =3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | L1 | 0.28 | 0.351219 |

Wykresy teoretyczne przebiegów UL i UR zosta³y zamieszczone na rys.3B.

B. Oscylogramy napiêæ  UL dla wartoœci rezystancji R1||R2 i trzech wartoœci indukcyjnoœci L (rys. 7A).

Oscylogram napiêcia UR dla rezystancji R1||R2 i indukcyjnoœci L1(rys. 8A).

Porównanie sta³ych czasowych napiêcia UR odczytanych z oscylogramu i wyliczonych

ze wzoru t = L/R

| R | L | t z oscyl. [ms] | tt =L/R [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1¦¦R2 | L1 | 0.06 | 0.072619 |

Porównanie czasów ustalania napiêcia UR odczytanych z oscylogramu i wyliczonych ze wzoru  tu = 3tt.

| R | L | tu z oscyl. [ms] | tu =3tt [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1¦¦R2 | L1 | 0.155 | 0.217846 |

Wykresy teoretyczne przebiegów UL i UR zosta³y zamieszczone na rys.4B.

3. Badanie uk³adu drugiego rzêdu RLC przy pobudzeniu E1(t).

µ §

A.. Dla pojemnoœci C3 i indukcyjnoœci L1 zmieniamy rezystancjê R tak aby uzyskaæ odpowiedŸ o charakterze oscylacyjnym, aperiodycznym krytycznym, aperiodycznym.

Dla tych przypadków œci¹gamy oscylogramy napiêæ Uc i UR (rys. 9 µ §14).

B.  Dla indukcyjnoœci L2 i ka¿dej pojemnoœci C dobieramy R tak, aby podczas zmiany C uzyskiwaæ zawsze przypadek oscylacyjny (rys. 15 µ §17).

- 3 -

C. Wykres tu = f(R) dla przypadku oscylacyjnego przy wartoœci indukcyjnoœci L1 i pojemnoœci C1.

| R [kW] | tu [ms] |
| --- | --- |
| 0.1 | 9.0 |
| 0.2 | 3.4 |
| 0.5 | 1.1 |
| 0.7 | 0.9 |
| 1.0 | 0.68 |
| 1.5 | 0.5 |
| 2.0 | 0.46 |

µ §

- 4 -

WNIOSKI:

Dla uk³adu pierwszego rzêdu RC przebieg napiêcia Uc w stanie nieustalonym wyra¿a siê wzorem  Uc(t) = E(1-exp(-t/RC))1(t). Jak widaæ ze wzoru czas ustalania tu zale¿y od sta³ej czasowej RC. St¹d te¿ z oscylogramów napiêæ Uc dla trzech ró¿nych wartoœci rezystancji R1,R2, R3 (R1>R2>R3) i sta³ej wartoœci pojemnoœci widaæ, ¿e czas ustalania jest najd³u¿szy dla rezystancji R1, a najkrótszy dla rezystancji R3. Podobny przypadek mo¿na zaobserwowaæ na oscylogramach napiêæ Uc dla trzech wartoœci pojemnoœci C1, C2, C3 (C1<C2<C3) i sta³ej wartoœci rezystancji. Najd³u¿szy  czas ustalania mamy dla pojemnoœci C3, a najkrótszy dla pojemnoœci C1. Dla tego uk³adu œci¹gnêliœmy równie¿ oscylogramy napiêcia UR, które wyra¿a siê teoretycznym wzorem  UR(t)=Eexp(t/RC)1(t). Dla uk³adu R1, C3 czas po którym napiêcie UR ustali siê w okolicach zera  jest d³u¿szy ni¿ dla uk³adu R1, C2. W uk³adach pierwszego rzêdu czas ustalania siê tu jest zdefiniowany jako czas, po którego up³ywie wartoœæ odpowiedzi jednostkowej uk³adu ró¿ni siê  od wartoœci ustalonej co najwy¿ej o 5%.

Dla uk³adu pierwszego rzêdu RL przebieg napiêcia UL(t) wyra¿a siê wzorem  UL(t)=Eexp(-Rt/L). Czas ustalania jest tutaj wiêkszy im wiêksza sta³a czasowa (L/R). St¹d te¿ na oscylogramach napiêæ UL dla sta³ej wartoœci indukcyjnoœci L i trzech wartoœci rezystancji, najd³u¿szy czas, po którym  napiêcie UL osi¹gnie wartoœæ blisk¹ zera mamy dla rezystancji R3, a najkrótszy dla R1. W przypadku oscylogramów napiêæ UL dla sta³ej wartoœci rezystancji R i trzech wartoœci indukcyjnoœci L1,L2,L3 (L1>L2>L3), najd³u¿szy czas po którym napiêcie UL osi¹gnie wartoœæ blisk¹ zera jest dla indukcyjnoœci L1, a najkrótszy dla L3. Dla tego uk³adu œci¹gnêliœmy równie¿ oscylogramy napiêæ UR. Czas ustalania jest d³u¿szy dla przypadku R3, L1, a krótszy dla R1||R2, L3, przy czym R1||R2>R3. Teoretycznie dla uk³adu pierwszego rzêdu czas ustalania tu jest równy 3t. Dla uk³adów pierwszego rzêdu RC, dla wszystkich badanych przypadków sporz¹dzi³em wykresy teoretyczne. Wynika z nich, jak i równie¿ z wyliczeñ, ¿e czasy ustalania napiêcia Uc teoretyczne s¹ nieco krótsze od czasów ustalania odczytanych z oscylogramów. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, ¿e w obliczeniach teoretycznych nie braliœmy pod uwagê rezystancji wewnêtrznej generatora, która powodowa³a zwiêkszenie sta³ej czasowej.

W przypadku uk³adu pierwszego rzêdu RL czasy ustalania napiêcia UR teoretyczne ró¿ni³y siê od czasów ustalania odczytanych z oscylogramów. Czasy ustalania teoretyczne by³y d³u¿sze ni¿ praktyczne. Jest to zapewne równie¿ wp³yw rezystancji wewnêtrznej generatora. Na ró¿nice miêdzy teoretycznymi czasami ustalania, a praktycznymi mia³y ponadto wp³yw ma³o precyzyjnie zmierzone wartoœci pojemnoœci i indukcyjnoœci.

W æwiczeniu badaliœmy równie¿ uk³ad drugiego rzêdu RLC. Dobór rezystancji ma wp³yw na kszta³t napiêcia Uc. Mamy tu trzy przypadki: aperiodyczny (R>2µ §), aperiodyczny krytyczny (R=µ §), oraz oscylacyjny (R<µ §). Dla tych trzech przypadków œci¹gnêliœmy oscylogramy. W dalszej czêœci dla indukcyjnoœci L2 i ka¿dej pojemnoœci C dobraliœmy tak wartoœæ rezystancji, aby podczas zmiany pojemnoœci C uzyskiwaæ zawsze przypadek oscylacyjny. Z oscylogramów napiêæ Uc(t) widaæ, ¿e wraz ze zmniejszaniem siê pojemnoœci zwiêksza siê amplituda i czêstotliwoœæ oscylacji.

- 5 -

Dla przypadku oscylacyjnego oraz ustalonych wartoœci L i C sporz¹dzi³em wykres zale¿noœci tu=f(R). Z zale¿noœci tej wynika, ¿e w zakresie ma³ych wartoœci rezystancji czasy ustalania s¹ najd³u¿sze i w miarê zwiêkszania tej rezystancji czas ustalania zmniejsza siê wed³ug krzywej widocznej na wykresie.

- 6 -