- WNIOSKI - Ryszard Białczyk

Aby określić impedancję falową linii zmierzyliśmy impedancję wejściowa przy zwartym i rozwartym wyjściu. W wyniku tych pomiarów uzyskaliśmy wartość impedancji falowej tzn. takiej przy której po podłączeniu jej do wyjścia linii nie występuje w linii fala odbita. Takim dwójnikem był oznaczony jako Zf4  .

Kolejnym punktem pomiaru był pomiar impedancji wejściowej w zależności od długości linii. Jak widać na wykresie modułu impedancji ma ona charakter drgań tłumionych których asymptotą poziomą jest wartość impedancja falowa. Odczytany z wykresu moduł impedancji do której jest zbieżny wykres jest taki sam jaki uzyskaliśmy w punkcie poprzednim i wynosi 600 W. Po określeniu długości elektrycznej linii można się upewnić że warunek kwazistacjonarności układu nie jest spełniony.

Następnie sprawdzaliśmy rozkład napięcia wzdłuż linii. Otrzymane wyniki zostały przedstawione na wykresie biegunowym. Z tych pomiarów mogliśmy wyliczyć takie parametry jak tłumienność, przesuwność, prędkość fazową. Otrzymane wyniki są zadowalające a prędkość fazowa jest prawie równa prędkości światła w próżni.

Następnie wyznaczyliśmy prędkość grupową fali w linii i wynosi ona 226223 km/s, jest ona nieznacznie mniejsza od prędkości światła w próżni ponieważ prędkość fazowa to prędkość przemieszczania się fazy fali a prędkość grupowa to prędkość przemieszczania się informacji i w zależności od ośrodka w jakim się ona rozchodzi ma różną wartość.

Po wyliczeniu prądów na początku i końcu linii mogliśmy wyliczyć moce w tych miejscach a następnie sprawność  linii długiej i wynosi ona 23,65 %. A więc mało.

Dzięki pomiarom oscyloskopowym wyznaczyliśmy czas przejścia impulsu przez linię długą a więc mogliśmy wyznaczyć prędkość grupową fali i wynosi ona 276923 [km/s]. Niewielka różnica z poprzednim pomiarem może wynikać z niedokładności odczytu. Jaka fala pojawia się w  linii przy dopasowaniu i niedopasowaniu falowym oraz zwarciu zostało napisane w punkcie szóstym.