Celem ćwiczenia jest :

- obserwacja stanów nieustalonych w obwodach pierwszego i drugiego rzędu przy pobudzeniu jednostkowym ,

- porównanie wyników pomiarów z wynikami uzyskanymi z analizy teoretycznej .

Wstęp :

Stanem ustalonym nazywa się stan równowagi układu , w którym parametry charakteryzujące reakcję np. wartość maksymalna ,częstotliwość ,faza początkowa nie zmieniają się w czasie .

Komutacja jest to zaburzenie istniejącego stanu ustalonego wywołana np. włączeniem/wyłączeniem źródła , zmianę połączeń lub wartości elementów .

Ustalenie się nowego stanu ustalonego poprzedzone jest występowaniem stanu przejściowego . Stan przejściowy w istniejący w układzie podczas przejścia z jednego stanu ustalonego w drugi nazywamy stanem nieustalonym .

Występowanie stanu nieustalonego jest spowodowane istnieniem energii zmagazynowanej w cewkach i kondensatorach .

Zasady ciągłości zmian prądów w cewkach i napięć na kondensatorach wynika , że wartości tych wielkości tuż po komutacji pozostają takie same  jak przed komutacją , a następnie zmieniają się płynnie .

Teoretycznie układ osiąga stan ustalony po upływie czasu nieskończenie długiego . W praktyce wyznacza się czas tu ustalania się , po upływie którego przyjmuje się , że układ jest w stanie ustalonym .

Wartości pojemności C obliczyliśmy z zależności :

t = RC	gdzie : wartość R ustalona na rezystorze dekadowym ,

t odczytane z oscylogramu .

1) Układ RC

a) Przy ustalonym C zmiana R .

Wyniki zapisane w tabeli :

| . | C [ pF ] | 11,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 [ om ] | 2000 | t [ s ] | 0,00003 | tu [ s ] | 0,00009 |
| R2 [ om ] | 6000 | t [ s ] | 0,00007 | tu [ s ] | 0,00021 |

Wykres teoretyczny z parametrami jak dla oscylogramu nr 1 .

Ur    (t) = E exp ( - t / t ) 	E = 6 [ V ]	t = 0,00007 	[ s ]

Uc1 (t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,0000235 	[ s ]

Uc2 (t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,00007 	[ s ]

b) Przy ustalonym R zmiana C .

Wyniki zapisane w tabeli :

|  | R [ om ] | 6000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 [ pF ] | 11,7 | t [ s ] | 0,00007 | tu [ s ] | 0,00021 |
| C2 [ pF ] | 50 | t [ s ] | 0,0003 | tu [ s ] | 0,0009 |

Wykres teoretyczny z parametrami jak dla oscylogramu nr 2.

Ur	(t) = E exp ( - t / t ) 	E = 6 [ V ]	t = 0,00030 	[ s ]

Uc1	(t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,00007 	[ s ]

Uc2	(t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,00030 	[ s ]

Wartości indukcyjności L obliczyliśmy z zależności :

t = L / R	gdzie : wartość R ustalona na rezystorze dekadowym ,

t odczytane z oscylogramu .

Układ RL

a) Przy ustalonym L zmiana R .

Wyniki zapisane w tabeli :

|  | L [ mH ] | 24,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 [ om ] | 700 | t [ s ] | 0,000035 | tu [ s ] | 0,000105 |
| R2 [ om ] | 400 | t [ s ] | 0,00006 | tu [ s ] | 0,00018 |

Wykres teoretyczny z parametrami jak dla oscylogramu nr 3 .

Ur	(t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,0000613 	[ s ]

Ul1	(t) = E exp ( - t / t )	E = 6 [ V ]	t = 0,0000350 	[ s ]

Ul2	(t) = E exp ( - t / t )	E = 6 [ V ]	t = 0,0000613	[ s ]

b) Przy ustalonym R zmiana L .

Wyniki zapisane w tabeli :

|  | R [ om ] | 700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 [ mH ] | 24,5 | t [ s ] | 0,000035 | tu [ s ] | 0,000105 |
| L2 [ mH ] | 10,5 | t [ s ] | 0,000015 | tu [ s ] | 0,000045 |

Wykres teoretyczny z parametrami jak dla oscylogramu nr 4 .

Ur	(t) = E ( 1 - exp ( - t / t ))	E = 6 [ V ]	t = 0,0000150 	[ s ]

Ul1	(t) = E exp ( - t / t )	E = 6 [ V ]	t = 0,0000350 	[ s ]

Ul2	(t) = E exp ( - t / t )	E = 6 [ V ]	t = 0,0000150	[ s ]

3) Badanie układu  RLC

Wartość Ra dla parametrów C1 ,L1 wynosi :

Ra = 2900 [ om ]

a) charakter aperiodyczny  Ra > 2(L/C) 0,5

C 1 = 11,7 [ pF ] 	L 1 = 24,5 [ mH ]

Ustawiliśmy rezystancję Ra = 9 [ k om ]

Oscylogramy Ur i Uc umieszczone są na wykresie nr 5 .

b) charakter aperiodyczny krytyczny Rb = Rkr = 2(L/C) 0,5

C 1 = 11,7 [ pF ] 	L 1 = 24,5 [ mH ]

Ustawiliśmy rezystancję Ra = 3,2 [ k om ]

Oscylogramy Uc i Ur umieszczone są na wykresie nr 6 .

Teoretycznie powinniśmy ustawić rezystancję Ra = 2900 [ om ] , ale podczas ćwiczeń nie zdążyliśmy wyliczyć wartości Ra .

Rezystancję Ra ustawialiśmy w następujący sposób :

- wartość rezystancji 9 [ k om ] ( charakter aperiodyczny ) stopniowo zmniejszaliśmy jednocześnie obserwując zmiany oscylogramu .

- dla R = 3200 [ om ] otrzymaliśmy oscylogram o charakterze oscylacyjnym , dlatego rezystancję tę przyjęliśmy za krytyczną .

c) charakter oscylacyjny  Rc < 2(L/C) 0,5

C 1 = 11,7 [ pF ] 	L 1 = 24,5 [ mH ]

Ustawiliśmy rezystancję Ra = 1 [ k om ]

Oscylogramy Uc i Ur umieszczone są na wykresie nr 6 .

4) Badanie wpływu zmiany rezystancji na czas ustalania obwodu .

Ustawiliśmy :

C 1 = 11,7 [ pF ] 	L 1 = 24,5 [ mH ]

Dobieramy R tak , aby otrzymać charakter oscylacyjny ( R<Rkr ) . Wartości rezystancji R i odpowiadające im czasy ustalania tu się układu przedstawione są w tabeli :

| R1 [ om ] | tu [ us ] |
| --- | --- |
| 100 | 400 |
| 1000 | 300 |
| 1500 | 275 |
| 2000 | 250 |
| 2500 | 200 |
| 3000 | 150 |