- Pomiar wrażliwości

Pomiary wykonywaliśmy dla częstotliwości f = 1000 Hz

a.) pętla otwarta

| rodzaj pracy | V1 [V] | V2 [V] | V3 [V] | j1 [ °] | j2 [ °] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 2 | 0.145 | 2.3 | -13 | -149 |
| Q+DH | 2 | 0.147 | 2.45 | -13 | -150 |
| Q+Db | 2 | 0.150 | 2.29 | -15 | -149 |

β=V2V1=0,0725			H=V3V2=15,86

β+Dβ=0,075			H+DH=16,67

Dβ=0,0025			DH=0,81

- pętla zamknięta

| rodzaj pracy | V1 [V] | V2 [V] | V3 [V] | j1 [ °] | j2 [ °] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 2 | 0,124 | 2,85 | -98,5 | -136,0 |
| T+DH | 2 | 0,124 | 2,80 | -98,5 | -136,0 |
| T+Db | 2 | 0,128 | 2,95 | -96,0 | -134 |

transmitancja układu z zamkniętą pętlą T=V3V1=1,425

transmitancja układu z włączonym Db   TDβ=V3V1=1,4	DTDβ=-0,025

transmitancja układu z włączonym DH  TDH=1,475		DTDH=0,05

Wrażliwość transmitancji na zmiany H, wyliczona teoretycznie wynosi:

SHT=11+Hβ=11+1,4985=0,465

Wrażliwość transmitancji na zmiany H, wynikająca z pomiarów wynosi:

SHT=DTDHDH⋅HT=0,687

Wrażliwość transmitancji na zmiany b, wyliczona teoretycznie wynosi:

SβT=−Hβ1+Hβ=-0,535

Wrażliwość transmitancji na zmiany b, wynikająca z pomiarów wynosi:

SβT=DTDβDβ⋅βT=-0,509

4.Niestabilna praca układu

Po wprowadzeniu układu w stan niestabilnej pracy można było na ekranie oscyloskopu, że bez dołączonego generatora sygnałów na wyjściu pojawiły się sygnały generowane przez układ. Zmierzyliśmy częstościomierzem częstotliwość tych drgań i wynosiła ona f = 1229 Hz. Wpływ wzmocnienia na częstotliwość drgań była mała, natomiast większe wzmocnienie bloku H powodowało zniekształcenia kształtu przebiegu.

- WNIOSKI

Obwód sprzężenia zwrotnego tworzy zamkniętą drogę, czyli pętlę przepływu sygnałów. W wielu przypadkach praktycznych celowo wprowadza się do układu pętlę sprzężenia zwrotnego. Pozwala to zmniejszyć wpływ szkodliwych zjawisk takich jak szumy czy zjawiska nieliniowe. Udaje się też zmniejszyć wpływ zmian parametrów zastosowanych w układzie elementów elektronicznych. Ważną rolę w tych układach odgrywa ich stabilność, ponieważ dla pewnych parametrów wejściowych może nastąpić przesterowanie układu i jego niestabilna praca  W związku z tym trzeba określić wrażliwość układu ze sprzężeniem zwrotnym, albo na zmianę elementów wchodzących w skład bloków transmisyjnych , lub na zmianę transmitancji całego bloku .W naszym przypadku jak to widać na diagramie Nyquista układ jest stabilny dla dodatniego sprzężenia zwrotnego, ponieważ nie obiega on punktu (1,j0).Wyznaczony zapas stabilności amplitudy jest równy 1,22 natomiast zapas stabilności amplitudy 162°. Z charakterystyk amplitudowych bloku H wynika, że jest to wzmacniacz selektywny o pasmie przenoszenia Df = 0,63 kHz i o częstotliwości selektywnej ok. 1kHz .Z charakterystyki amplitudowej bloku b wynika że jest to filtr górnoprzepustowy o dolnej częstotliwości

f = 0,93 kHz. Po zamknięciu pętli sprzężenia z blokiem b, cały układ pełni rolę wzmacniacza selektywnego o maksymalnej transmitancji |T| = 3,55 , częstotliwość selektywna ok. 730Hz, natomiast pasmo przenoszenia tego wzmacniacza wynosi 0,32 kHz. Wrażliwości układu wyliczone na podstawie teorii i uzyskane na podstawie mierzenia przyrostów DH i Db, są porównywalne i niewiele różnią się od siebie. Co świadczy o tym, że pomiary zosatły dobrze wykonane.  Podczas niestabilnej pracy układ pełni rolę generatora. Na częstotliwość drgań generowanych oczywiście ma wpływ struktura fizyczna bloków, nie ma natomiast wpływu wzmocnienie poszczególnych bloków. Dość wyraźny był zniekształcony kształt przebiegu przy maksymalnym wzmocnieniu bloku H. Częstotliwość drgań własnych układu wynosiła 1229Hz. Sprzężenie zwrotne ma zastosowanie zależnie od znaku sprzężenia. Sprzężenie ujemne stosuje się we wzmacniaczach głównie w celu poprawienia ich własności takich ,jak np. stabilność, pasmo przenoszenia, rezystancje wyjściowe i wejściowe . Szczególną rolę spełnia ujemne sprzężenie zwrotne w konstruowaniu układów ze wzmacniaczem operacyjnym. W tym przypadku sprzężenie określa funkcję realizowaną przez wzmacniacz operacyjny. Sprzężenie zwrotne dodatnie jest podstawą działania wszelkiego typu generatorów sinusoidalnych i wszelkiego rodzaju układów generujących impulsy np. przerzutniki lub multiwibratory .