Sprawozdanie z æwiczenia nr 1

Podstawowe twierdzenia teorii obwodów

Instytut Teorii Obwodów - Labolatorium

Wykonujacy: 	Rok: II  Wydz: EKA

Tomasz Krajewski	Kierunek: AIR

Pawe³ Musia³	Data:09.01.97

Zasada superpozycji

1.    SCHEMATY UK£ADÓW

a) Schemat panela wykorzystywanego w æwiczeniu

b) Schemat badanego uk³adu

W schemacie tym przyjêliœmy nastêpuj¹ce wartosci pojemnoœci kondensatora C i rezystancji opornika R:

C = 300 nF,	R = 600 W

Poniewa¿:U=U⋅ejf=U⋅cosj+jU⋅sinj  to zgodnie z zasad¹ superpozycji mamy:

UEg1+Eg2 =U Eg1+U Eg2.

2. WYNIKI POMIARÓW

| ród³o | U[mV] | j[°] | U | f [kHz] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eg1 | 75 | -70° | 0,025 - j0,07 |  |
| Eg2 | 37 | -14° | 0,035 + j0,008 | 2,5 kHz |
| Eg1+Eg2 | 84,5 | -50° | 0,055 - j0,065 |  |
| UEg1+Eg2 = 0,055 - j0,065 UEg1+Eg2 = 84.5*ej-50 |  |  | U Eg1+U Eg2 = 0,060 - j0,062 U Eg1+U Eg2 = 86,2*e-j46 |  |
| Eg1 | 84 | -28° | 0,074 - j0,039 |  |
| Eg2 | 65 | 16° | 0,062 + j0,017 | 1,4 kHz |
| Eg1+Eg2 | 137 | -10° | 0,134 - j0,023 |  |
| UEg1+Eg2 = 0,134 - j0,023 UEg1+Eg2 = 135.9e-j9.7 |  |  | U Eg1+U Eg2 = 0,136 - j0,022 U Eg1+U Eg2 = 137*e-j9.2 |  |

Twierdzenie Thevenina

1.    SCHEMATY UK£ADÓW

W badanym dwójniku przyjêliœmy nastêpuj¹ce wartoœci impedancji obci¹¿enia Z0 oraz czêstotliwoœci f:

Z0 = R - j(wC)-1 = 500 - j500;

R = 500 W

C = 0,127 mF

2. WYNIKI POMIARÓW PRZY CZÊSTOTLIWOŒCI f = 2,5 kHz

| ród³o | EZ [mV] | j [°] | EZ | U2 [mV] | j [°] | U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eg1 | 74 | - 38° | 0,058 - j0,045 | 27 | - 50° | 0,017 - j0,02 |
| Eg2 | 74 | 52° | 0,045 + j0,058 | 28 | 40° | 0,021 + j0,018 |

Ez1=73.4e-j37.8  	UEg1=27e-j50

Ez2=73.4ej52.2 	UEg2=28ej40

3. OBLICZENIA.

Modu³ ZZ i k¹t j impedancji zespolonej dwójnika zmierzone metod¹ techniczn¹ wynosz¹:

ZZ = 760 W,

j = 16°.

Poniewa¿:

ZZ=ZZ⋅ejf=ZZ⋅cosj+j(ZZ⋅sinj)

to otrzymujemy:

ZZ = 729,6 + j209,4

Zz=758ej16

Impedancjê zespolon¹ dwójnika dla ró¿nych Ÿróde³ obliczamy ze wzoru:

ZZ=EZ−U2U2Z0=(EZU2−1)Z0

Wyznaczane impedancji zespolonej dwójnika dla zmierzonych wartoœci:

74e−38j28e−50j−1500=2,7(cos12+jsin12)−1500=820+280j

74e52j28e40j−1500=2,6(cos12+jsin12)−1500=770+270,3j

Otrzymujemy:

| ród³o | Zz | ZZ |
| --- | --- | --- |
| Eg1 | 866,5ej19 | 820 + 280j |
| Eg2 | 816ej19.3 | 770 + 270,3j |

Pomiar w uk³adzie zastêpczym

Rz = 729,6 [ W ]                   f =2,5 [ kHz ]

Lz = 13 [mH ]

C = 0,127 [ 1mF ]

R = 500 [ W ]

Ug = 74 [mV]

Impedancjê dwójnika obieramy Z=R+1/jwC, a zatem: R=500W, C=0,127F.

Wartoœci skutecznej napiêcia Ug przypisujemy wartoœæ skuteczn¹ napiêcia

U0 = 74mV. Mierzymy teraz napiêcie U mierz¹c fazê j wzglêdem napiêcia Ug:

U = 70,5mV,  = -98O,

U=Uejj=70,5e−j98.

Porównuj¹c zmierzone napiêcie U z odczytem napiêcia U1 musimy uwzglêdniæ przesuniêcie fazowe napiêcia U0:

p =  +  = -980 - (-38)0 = -600

gdzie p przyjêliœmy jako oznaczenie dla fazy porównywanego napiêcia U z U1.

Ostatecznie otrzymujemy wielkoœæ Up = 70,5e-j60.

DOPASOWANIE NA MAKSIMUM MOCY CZYNNEJ

Do³¹czamy do panelu dwójnik RC o impedancji Z=1/jwC+R, gdzie Z=500-j500. Z powy¿szego wzoru otrzymujemy R= 500 W oraz C=0,127 F i obci¹¿amy tym dwójnikiem uk³ad, który zbudowany jest dodatkowo z rezystancji Rz=729,60 W i Lz=0,013H, wyznaczoneych z Zz=729,6+205,2j. Zmieniamy rezystancjê R tego dwójnika i mierzymy napiêcie U na rezystorze, oraz obliczamy moc czynn¹ wydzielan¹ na rezystorze R, gdy:

a) jest w³¹czone Ÿród³o o rezystancji Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem do³¹czony do masy.

Na podstawie sporz¹dzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancjê R, dla której moc czynna na niej wydzielona osi¹ga maksimum.

R1max = 800     -    P1max= 0,439 mW

b) jest w³¹czone Ÿród³o o rezystancji Rg2, a rezystor Rg1 jest jednym zaciskiem do³¹czony do masy.

Na podstawie sporz¹dzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancjê R, dla której moc czynna na niej wydzielona osi¹ga maksimum.

R2max = 500     -    P2max= 0,378 mW

c) s¹ w³¹czone oba Ÿród³a.

Na podstawie sporz¹dzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancjê R, dla której moc czynna na niej wydzielona osi¹ga maksimum.

R3max = 700     -    P3max= 0,338 mW

Pawe³ Musia³

WNIOSKI.

1. Zasada superpozycji.

Sprawdzi³em liniowoœæ uk³adu przy pomocy zasady superpozycji. Ró¿nice wystêpuj¹ce pomiêdzy reakcj¹ wywo³an¹ wieloma pobudzeniami, a sum¹ reakcji wywo³anych przez poszczególne pobudzenia wynios³y: dla czêstotliwoœci f = 2,5 kHz » 12 mV a dla czêstotliwoœci f = 1,4 kHz » 0,7 mV. By³y one spowodowane przede wszystkim niedok³adnoœci¹ uk³adu pomiarowego (nawet przy najmniejszym poruszeniu uk³adu pomiarowego wskazówki urz¹dzeñ pomiarowych wacha³y siê). Po porównaniu wartoœci zespolonych napiêæ zarówno w postaci algebraicznej jak i wyk³adniczej stwierdzi³em, i¿ badany uk³ad jest uk³adem liniowym.

2. Twierdzenie Thevenina

Sprawdzi³em, i¿ wartoœæ impedancji zastêpczej dwójnika zmierzona bezpoœrednio metod¹ techniczn¹ (b³¹d pomairu by³ zminimalizowany), ró¿ni³a siê w granicach dopuszczalnego b³êdu od impedancji zastêpczych wyznaczonych poœrednio , choæ w pierwszym przypadku granica ta by³a nieznacznie wiêksza ni¿ dopuszczalne 10%, to w  drugim przypadku otrzymaliœmy wynik zbli¿ony do poprawnego.

Wp³yw na wyznaczenie impedancji zastêpczej poœrednio z pewnoœci¹ mia³y wp³yw zarówno niedok³adny odczyt ze wskazañ przyrz¹dów pomiarowych  jak i sumowanie siê b³êdów przy pomierze poœrednim, jak równie¿ zastosowanie nieidelanych elementów w uk³adzie (np. cewki w dekadzie maj¹ tak¿e swoje rezystancje).

3. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej.

Na podstawie otrzymanych wartoœci mocy czynnych okreœli³em, ¿e fakt dopasowania na maksimum mocy czynnej ma miejsce przy rezystancji równej w przybli¿eniu 700 , poniewa¿ otrzymane wyniki oscyluj¹ w pobli¿u tej wartoœci. Ta rezystancja jest zbli¿ona do rezystancji otrzymanej ze wzoru Zz*=Zo=729,6+209,4, dla którego teoretycznie powinna wydzieliæ siê maksymalna moc czynna. Zatem mo¿emy przyj¹æ i¿ twierdzenie jest s³uszne. Otrzymane wykresy P=f(R) maj¹ jedynie charakter pogl¹dowy, poniewa¿ sk³¹daj¹ siê ze zbyt ma³ej liczby punktów pomiarowych. By dok³adnie wyznaczyæ rezystancjê, przy której wydziela siê maksymalna moc czynna, nale¿a³oby zdj¹c charakterystykê P=f(R) w zakresie R od 600 do 800  stosyj¹c ma³y krok R ( w tym przypadku odczyt z wykresu ma sens).

Tomasz Krajewski

WNIOSKI.

1. Przy badaniu zasady superpozycji otrzyma³em ró¿ne choæ zbli¿one wyniki. Przy wykonywaniu æwiczenia u¿y³em dwóch ró¿nych czêstotliwoœci. Przy pierwszej czêstotliwoœci wynosz¹cej 2,5kHz wartoœci napiêæ odbiegaj¹ od siebie ponad granicê b³edu. W drugim przypadku (dla 1,4kHz) uzyskane wartoœci mo¿na przyj¹æ za poprawne, zatem zasada superpozycji dla tego przypadku jest zachowana.

W pierwszym przypadku otrzymanie niepoprwanych wyników mog³o byæ spowodowane b³êdem w odczytach z przyrz¹dów pomiarowych i niestabilnym stanowiskiem pracy (szczególnie by³o to widoczne na fazometrze, który  „odzwierciedla³” ka¿de poruszenie uk³adu pomiarowego).

2. Przy sprawdzaniu s³usznoœci twierdzenia Thevenina porównywa³em wartoœci impedancji wyznaczonych poœrednio do impedancji zastêpczej wyznaczonej metod¹ techniczn¹. Przyj¹³em, i¿ tak wyznaczona impedancja (bezpoœrednio) jest poprawna poniewa¿ pomiar tej wielkoœci nie jest obarczony b³êdami, które wystêpuj¹ w metodach poœrednich (sumowanie siê b³edów).

W pierwszym przypadku impedancja zastêpcza wyznaczona poœrednio nie mieœci siê w granicach 10% umownie dopuszczelnego b³êdu (nast¹pi³o to na skótek sumowania b³êdów urz¹dzeñ pomiarowych jak i niedok³adnych odczytów). W drugim przypadku impedancja zastêpcza mieœci siê w granicach dopuszczalnego b³êdu, zatem mo¿na przyj¹æ j¹ za poprawn¹.

3. Po opracowaniu pomiarów i wykreœleniu odpowiednich zale¿noœci ustali³em, i¿ wartoœæ rezystancji, przy której wydzieli siê maksymalna moc czynna ma wartoœæ oko³o 700  10%. Tak uzyskana rezystancja wydaje mi siê poprawna, poniewa¿ ta wyznaczona ze wzorów ma wartoœæ 729 , czyli mieœli siê w granicach dopuszczalnego b³êdu.