Ćwiczenie wykonali:  Zbigniew Pawełkiewicz                              Data:13-03-1996

Marek Pabisz

Sprawozdanie wykonał: Zbigniew Pawełkiewicz

I N S T Y T U T   T E L E K O M U N I K A C J I   I

A K U S T Y K I

Ćwiczenie 3

POMIAR  PARAMETRÓW  CZWÓRNIKÓW

Celem ćwiczenia jest wyznaczanie podstawowych parametrów charakteryzujących liniowy, bierny czwórnik symetryczny i niesymetryczny.

W ćwiczeniu należy:

- wyznaczyć elementy macierzy admitancyjnej i ³ańcuchowej czwórnika,

- wyznaczyć parametry charakterystyczne czwórnika,

- zbadać ³ańcuch czwórników dopasowanych falowo,

- wyznaczyć parametry robocze czwórnika.

1. Wstęp

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie z³ożony, czterozaciskowy uk³ad elektryczny wspó³pracujący z dwójnikami N1 i N2 , z których jeden jest źród³em energii, a drugi odbiornikiem, w sposób przedstawiony na rys.1.Tego typu wspó³praca nazywa się wspó³racą transmisyjną uk³adu N z uk³adem N1 i N2.Dla czwórnika muszą być spe³nione warunki regularności:

I1 = I1’   ,  I2 = I2’  .

Stosowane w teorii czwórników parametry uogólnione pozwalają określić wp³yw rozpatrywanego czwórnika na przesy³ane przez niego sygna³y, bez wnikania w wewnętrzną strukturę uk³adu.

Rozważania te dotycza tylko czwórników SLS w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego.W³asności czwórnika jako uk³adu transmisyjnego są ca³kowicie określone zależnościami mięzdy napięciami a prądami na wejściu i wyjściu uk³adu.Wielkości U1,U2,I1 i I2 spe³niają równania liniowe, zwane równaniami czwórnika.Wspó³czynniki równań opisujących czwórnik są nazywane jego parametrami w³asnymi, gdyż nie zależą one od uk³adów wspó³pracujących N1 i N2.Do grupy parametrów  w³asnych zalicza się również tzw. parametry charakterystyczne stosowane wówczas, gdy czwórnik pracuje w warunkach dopasowania falowego.W³asności czwórnika występujące podczas wspó³pracy ze źród³em i obciążeniem charakteryzują tzw. parametry robocze.

2. Wyznaczanie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego.

Badany czwórnik niesymetryczny przedstawia poniższy schemat:

RO = 5.1 [kW]   ;   fO = 1400 [Hz],

Wyniki pomiarów:

Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0):

U1 = 2 [V]          ,  j1 = 0°

U1’ = 1.75 [V]    ,  j1’ = -10°

U2’ = 0.15 [V]    ,  j2’ = 0°

Przy zwartych zaciskach wejściowych(U1=0):

U2 = 2 [V]          ,  j1 = 0°

U2’ = 1.75 [V]    ,  j2’ = -21°

U1’ = 0.14 [V]    ,  j1’ = -2°

Równania admitancyjne mają postać następującą postać:

I1 = y11U1 + y12U2

I2 = y21U1 + y22U2

Aby wyliczyć macierz admitancyjną czwórnika należy skorzystać z tychże równań, wyznaczyć prądy I1 i I2 dla danych napięć U1 i U2.Wspó³czynniki występujące w równaniach admitancyjnych mają charakter transmitancji i mogą być wyznaczone przez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych lub wyjściowych czwórnika:

Prądy I1 i I2 obliczamy z zależności I1 = (U1 - U1’) / RO analogicznie I2 .

Wyliczenia komputera elementów macierzy przedstawiam poniżej:

y11 = 4.51ej38.9° [A/V = S]

y12 = 1.37*10-5ej178° [S]

y21 = 1.4*10-5ej178° [S]

y22 = 2.53*10-5ej13.6° [S]

3. Wyznaczanie elementów macierzy ³ańcuchowej czwórnika symetrycznego.

Badany czwórnik symetryczny przedstawia poniższy schemat.

RO = 5.1 [kW]   ;   fO = 1400 [Hz],

Wyniki pomiarów:

Przy rozwartych zaciskach wyjściowych (I2=0):

U1 = 2.1 [V]       ,  j1 = 0°

U1’ = 1.8 [V]      ,  j1’ = -10°

U2 = 0.83 [V]     ,   j2 = -10°

Przy zwartych zaciskach wyjściowych (U2=0):

U1 = 2.1 [V]       ,  j1 = 0°

U1’ = 1.75 [V]    ,  j1’ = -13°

U2’ = 0.2 [V]      ,  j2’ = 35°

Postać równań ³ańcuchowych czwórnika jest następująca:

U1 = a 11U2 - a12I2

I1  = a21U2 - a22I2

Równanie to daje odpowiedź na pytanie, jakie muszą być wielkości wejściowe U1 i I1, aby otrzymać zadane napięcie U2 i prąd I2 na wyjściu.Wspó³czynniki równań są określone następująco:

Prądy I1 i I2 obliczamy z zależności I1 = (U1 - U1’) / RO analogicznie I2 .

Wyliczenia komputera elementów macierzy przedstawiam poniżej:

a11 = 2.53ej10° [A/V = S]

a 12 = 5.35*104ej-35° [S]

a 21 = 1.06*10-4ej53.7° [S]

a 22 = 2.66ej8.1° [S]

detA = 1.01ej15.1°

4. Wyznaczanie parametrów charakterystycznych czwórnika symetrycznego.

Parametry charakterystyczne, zwane również falowymi, charakteryzują w³asności czwórnika przy tzw. dopasowaniu falowym.Są to następujące wielkości zespolone:

Zc1 - impedancja charakterystyczna wejściowa,

Zc2 - impedancja charakterystyczna wyjściowa,

Gc1 - tamowność charakterystyczna pierwotna,

Gc2 - tamowność charakterystyczna wtórna,

Impedancja charakterystyczna wejściowa Zc1 jest to impedancja wejściowa czwórnika, gdy do zacisków wyjściowych jest do³ączona impedancja Zc2.Analogicznie określa się impedancję Zc2.Impedancje charakterystyczne można wyrazić za pomocą elementów macierzy A :

Zc1 = Ö[(a11a12)/(a21a22)] ,   Zc2 = Ö[(a22a12)/(a21a11)].

Impedancje Zc1 i Zc2 określają w³asności czwórnika pod względem dopasowania go do obwodów zewnętrznych.Czwórnik o odpowiednio dobranych impedancjach charakterystycznych może być wykorzystany jako element dopasowujący odbiornik do źród³a.Dla czwórnika symetrycznego impedancje Zc1 i Zc2 są sobie równe.Impedancje charakterystyczne czwórnika można wyrazić za pomocą impedancji wejściowych mierzonych w stanie zwarcia i rozwarcia.Prawdziwe są wzory:

Zc1 = Ö(Z1zZ1o)    ,   Zc2 = Ö(Z2zZ2o)  ,

W³asności transmisyjne czwórnika, tzn. t³umienie i przesunięcie fazy przechodzących przez czwórnik sygna³ów, są określone przez podanie tamowności charakterystycznych  Gc1 i  Gc2. Tamowności charakterystyczne zdefiniowane są następująco:

Gc1 = 1/2 *ln[(U1I1)/(-U2I2)] = 1/2 *ln[(U12 Zc2)/(U22 Zc1)] = A1 + jB1 ,

Gc2 = 1/2 *ln[(U2’I2’)/(-U1’I1’)] = 1/2 *ln[(U2’2 Zc1’)/(U1’2 Zc2)] = A2 + jB2 ,

Gdzie A1 i A2 są nazwane odpowiednio pierwotną i wtórną t³umiennością charakterystyczną, a B1 i B2 - pierwotną i wtórną przesuwnością charakterystyczną.

Wyniki pomiarów:

przy I2 = 0       U1 = 2 [V]          ,   j1 = 0° ,

U1’ = 1.75 [V]    ,   j1’ = -12° ,

przy U2 = 0      U1 = 2 [V]          ,   j1 = 0° ,

U1’ = 1.67 [V]    ,   j1’ = -12° ,

Dane wyliczone przez komputer:

Z1z = 2*104ej-39° [W]

Z1o = 2.3*104ej-44.8° [W]

Zc1 = 2.1*104ej-41.9° [W]

Tamowność: Gc = 1.59 + j0.247

T³umienność:  A1 = A2 = 1.59 [dB]

Przesuwność:  B1 = B2 = 2.47*10-1 [rad] = 14.3°

Elementy macierzy ³ańcuchowej wynoszą:

a11 = 2.26ej12.8° [V/V] ,

a12 = 4.3*104ej-26.2° [V/A] ,

a21 = 9.82*10-5ej57.6° [A/V] ,

a22 = 2.26ej12.8° [A/A] ,

detA = 1.002ej0.395°

Przez pomiar miernikiem impedancji :

Z1z = 21.9 [kW]    ,    j1z = -47.5°    , gdy U2 = 0 ,

Z1o = 26.5 [kW]    ,    j1o = -52°      , gdy I2 = 0 ,

Zc1 = 2.4*104ej-47.5° [W]  ,

Tamowność:

Gc = 1.47 + j0.214    to  A1 = 1.47 [dB]  i  B1 = 0.214 [rad] = 12.3°

a11 = 2.28ej11.1° [V/V] ,

a12 = 5.01*104ej-35.9° [V/A] ,

a21 = 8.63*10-5ej63.1° [A/V] ,

a22 = 2.28ej11.1° [A/A] .

detA = 0.968ej0.719°

Obliczam wartość elementów dwójnika RC, którego impedancja, przy wybranej częstotliwości, jest równa  impedancji charakterystycznej badanego dwójnika.

Wiemy, że Zc1 = 2.4*104ej-47.5° [W] = 15586.75 - j18249.74 [W]

To elementy dwójnika RC : R = 15586.75 [W]   i  1/wC = 18249.7

w = 2pf = 2*3.14*1400 = 8796.46 [1/s]

to C = 1/w*18249.7 = 6.23 [nF]

Mierzymy Zwej i Zwyj przy obciążeniu czwórnika dwójnikiem na wyjściu i na wejściu:

Zwej = 24100 [W]   ,  jwej = -50° ,

Zwyj = 24000 [W]   ,  jwyj = -49.5° ,

Następnie ³ączymy kaskadowo dwa czwórniki symetryczne i mierzymy Z1z i Z1o:

Z1z = 24100 [W]  , j1z = -49.5° ,

Z1o = 24200 [W]  , j1o = -50° ,

Dane wyliczone przez komputer:

Zc1 = 2.41*104ej-49.8° = 15555.53 - j18407.48 [W]

Gc = 3.01 + j0.563    to  A1 = 3.01 [dB]  i  B1 = 0.563 [rad] = 32.2°

a11 = 10.1ej32.2° [V/V] ,

a12 = 2.45*105ej17.3° [V/A] ,

a21 = 4.2*10-4ej82.2° [A/V] ,

a22 = 10.1ej32.2° [A/A] ,

do³ączamy dwójnik RC o wartościach R = 15555[W]  i  C = 6.175 [nF],

Zwej = 24100 [W]   ,  jwej = -49.5° ,

Zwyj = 24800 [W]   ,  jwyj = -49.5° .

5. Wyznaczanie parametrów roboczych czwórnika niesymetrycznego.

Przez pomiar napięć:

Rg = 600 [W]  ,  f = 1400 [Hz]  ,  RO = 5000 [W]  ,

U1 = 2 [V]          ,   j1 = 0° ,

U1’ = 1.71 [V]    ,   j1’ = -10.5° ,

U2 = 0.138 [V]    ,   j2 = -3° ,

U2’ = 0.237 [V]    ,   j2’ = -3.5° ,

KU = 6.89*10-2ej-3° [-/-] ,

KI = 2.22*10-1ej131.4° [-/-] .

Analitycznie z wyznaczonej wcześniej macierzy Y:

W/g wzoru:  KU = U2/U1 = (y21*ZO)/(1 + 1 + y22*ZO)  ,

KU = 6.23*10-2ej-3.5° [-/-] ,

KI = I2 / I1 = y21 / (y11 + detY*ZO)

KI = 2.79*10-1ej136.8° [-/-] .

WNIOSKI:

Każdy czwórnik zbudowany z elementów RLC jest czwórnikiem odwracalnym.W tym przypadku opis czwórnika upraszcza się.Dla czwórnika odwracalnego, spe³niającego zasadę wzajemności, tj:    I1/U2 = I2/U1  zwarciowa macierz admitancyjna Y jest macierzą symetryczną, tzn.    Y = YT , lub równoważnie y12 = y21.Pomiary podtwierdzi³y ten fakt.Różnice między wartościami y12 a y21 są niewielkie, wynika to zapewne ze z³ych pomiarów (odczytane przez nas wyniki można by³o odczytać dok³adniej).

Warunek odwracalności czwórnika wyrażony dla macierzy ³ańcuchowej jest następujący :

det A = 1.Do opisu czwórnika odwracalnego wystarczy zatem podanie trzech elementów macierzy.Pomiary w zasadzie podtwierdzi³y nasze oczekiwania, jedyną zbieżnością jest zbyt duże przesunięcie fazy oko³o 15.1°.Również warunek na symetryczność nie jest idealnie spe³niony tzn.

a11 = a22.Występujące niewielkie odchy³ki można uznać za wynik b³ędu pomiaru, a nie wady struktury wewnętrznej czwórnika.Fakt ten podtwierdzają inne pomiary parametrów czwórnika.

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego dodatkowo spe³niona jest równość :   y11 = y22      lub      a11 = a22 .

Zatem do opisu czwórnika symetrycznego wystarczy podać dwa elementy macierzy.

Wartości impedancji charakterystycznych wyznaczanych dwoma metodami dają zbliżone wartości (ten sam rząd i mniej więcej ta sama wartość),lecz dalekie od idea³u.Podobnie ma się rzecz z elementami macierzy ³ańcuchowych, dla obu pomiarów wartości poszczególnych parametrów są różne.Natomiast tamowności z obu pomiarów można uznać za niemal zgodne. Rozbieżności powyższe wynikają z faktu, iż odczyt modu³u impedancji z miernika obarczony jest dość dużym b³ędem.

Przy obciążeniu czwórnika dwójnikiem RC o impedancji równej impedancji charakterystycznej wynik jest dok³adnie taki jakiego oczekiwalismy tzn. Zwej = Zwyj (praktycznie).Dzieje się tak dlatego, że dla czwórnika symetrycznego Zc1 i Zc2 są sobie równe.Gdy na wyjście(wejście) uk³adu do³ączymy dwójnik o impedancji charakterystycznej to na wejściu(wyjściu) powinniśmy otrzymać impedancję równą impedancji charakterystycznej.Trochę większe rozbieżności są w przypadku kaskadowego po³ączenia dwóch takich czwórników(tutaj obowiązuje ta sama zasada).Wynika to z przybliżonych wartości elementów użytych do budowy dwójnika RC.Mniejsza wartość pojemności C powoduje zwiększenie impedancji dwójnika, która pod³ączona np. do wejścia czwórnika powinna spowodować wzrost mierzonej wartości impedancji wyjściowej w porównaniu z impedancją charakterystyczną.

Porównując odpowiednie wartości parametrów roboczych KU i KI otrzymanych dwoma metodami, tzn. za pomocą pomiaru napięć czwórnika obciążonego impedancją ZO oraz dla obliczeń wykonanych z parametrów macierzy admitancyjnej Y można stwierdzić, iż wyniki nie różnią się na tyle by któreś z nich zakwalifikować do b³ędnych.Wiadomo, iż  powyższych czwórników nie wykorzystamy jako wzmacniacza, ponieważ nie posiada wewnątrz żadnych uk³adów i elementów wzmacniających, a więc jego wzmocnienie jest mniejsze od jedności.Jednak z pomiarów wynika, iż powyższy czwórnik ma większe wzmocnienie prądowe niż napięciowe.Uk³ad takiego czwórnika ma także wp³yw na przesunięcie fazowe.