| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR:2. |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ĆWICZENIA: Stany ustalone i nieustalone. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: 03.04.95. OCENA: |

# Celem ćwiczenia jest:

•	Obserwacja stanów nieustalonych w obwodach pierwszego i drugiego rzędu przy pobudzeniu jednostkowym.

•	Pomiar wielkości charakteryzujących reakcje układów w stanach nieustalonych.

•	Porównanie wyników pomiarów i obserwacji z wynikami uzyskanymi z analizy teoretycznej.

A. WSTĘP TEORETYCZNY.

1. STAN USTALONY I NIEUSTALONY.

Stanem ustalonym nazywa się stan równowagi układu, w którym parametry charakteryzujące reakcję nie zmieniają sie w czasie. Wszelkie zmiany w układzie zwane komutacją np.: włączanie lub odłączanie źródła, zmiany połączeń lub wartości elementów elementów itd., powodują zaburzenia istniejącego stanu ustalonego. Nowy stan ustalony nie może wystąpić natychmiastowo, jest poprzedzony w układach inercyjnych pewnym stanem przejściowym zwanym stanem nieustalonym. Występowanie tego stanu jest spowodowane istnieniem energii zmagazynowanej w cewkach i kondensatorach. Energia ta w układach fizykalnych może się zmieniać tylko w sposób ciągły, zatem z zasady zachowania energii w układach fizykalnych wynikają zasady ciągłości zmian prądów w cewkach i napięć na kondensatorach. Wartości tych wielkości tuż po komutacji pozostają takie same jak przed komutacją , a następnie zmieniają się płynnie.

iL(0-) = iL(0+)		uC(0-) = uC(0+)		(1).

Teoretycznie układ osiąga stan ustalony po upływie czasu nieskończenie długiego. W praktyce wyznacza się tzw. czas ustalania sie tu , po którego upływie przyjmuje się, że układ jest w stanie ustalonym.

W ćwiczeniu badamy układy pierwszego i drugiego rzędu o zerowych warunkach początkowych przy pobudzeniu:

p(t) = e(t) = E•1(t), gdzie:  E = 5 V.		(2).

B. CZĘŚĆ LABORATORYJNA.

1. Badanie ukŁadu pierwszego rzĘdu rc.

A. Schematy pomiarowe.

B. Tabele pomiarowe.

i(t)=L−1ER⋅1s+1RC=ER⋅e−tRC⋅1(t)		(3);

uC(t)=L−1ERC⋅1ss+1RC=E1−e−tRC⋅1(t)		(4).

W układach pierwszego rzędu czas ustalania się tu  jest zdefiniowany jako czas,
po którego upływie wartość odpowiedzi jednostkowej układu różni się od wartości ustalonej co najwyżej o 5%.

Stała czasowa t jest to czas, po upływie którego wartość odpowiedzi osiągnie 0,632E.

Dla układów pierwszego rzędu tu = 3t.

Do sprawozdania dołączono wykresy obrazujące charakterystykę ładowania kondensatora UC(t) = f(t) zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu dla różnych wartości R i C. Dla porównania dołączono charakterystyki UC(t) = f(t)  wykreślone bezpośrednio na podstawie wzoru (4). Wykreślono również charakterystykę wzrostu prądu na kondensatorze i(t) = f(t).

Poniższa tabela przedstawia wyniki obliczeń czasu ustalania tu oraz stałej czasowej t dla różnych wartości R oraz C.

|  |  | tu [ms] | t [ms] |  |  |  | tu [ms] | t [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | R1 | 2,10 | 0,70 |  | R1 | C1 | 0,13 | 0,04 |
| C3 | R2 | 1,15 | 0,38 |  | R1 | C2 | 0,65 | 0,22 |
| C3 | R5 | 0,5 | 0,16 |  | R1 | C3 | 2,05 | 0,70 |

2. Badanie ukŁadu pierwszego rzĘdu rL.

A. Schematy pomiarowe.

B. Tabele pomiarowe.

i(t)=L−1EL⋅1ss+RL=ER⋅1−e−RtL⋅1(t)		(5);

uL(t)=L−1Es+RL=E⋅e−RtL⋅1(t)				(6).

Do sprawozdania dołączono wykresy obrazujące charakterystykę rozładowania cewki UL(t) = f(t) zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu dla różnych wartości R i L. Dla porównania dołączono charakterystyki UL(t) = f(t)  wykreślone bezpośrednio na podstawie wzoru (6).

Poniższa tabela przedstawia wyniki obliczeń czasu ustalania tu oraz stałej czasowej t dla różnych wartości R oraz L.

Dla układów pierwszego rzędu tu = 3t.

.

|  |  | tu [ms] | t [ms] |  |  |  | tu [ms] | t [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L3 | R1 | 150 | 25 |  | R2 | L1 | 20 | 7 |
| L3 | R2 | 230 | 50 |  | R2 | L2 | 60 | 20 |
| L3 | R3 | 288 | 167 |  | R2 | L3 | 94 | 48 |

3. Układ DRUGIEGO rzĘdu RLC:

i(t)=L−1EL⋅1s2+sRL+1LC                          (7);uC(t)=L−1EsLC⋅1s2+sRL+1LC                  (8);uL(t)=L−1E⋅1s2+sRL+1LC                       (9).

Czestotliwości własne układu wynoszą:

s1 = -A + B	s2 = -A - B	`		(10);

gdzie:

A=R2L                                          (11);B=12RL2−4LC.                     (12).

A. Przypadek aperiodyczny.

B jest liczbą rzeczywistą , co odpowiada warunkowi:

R>2LC			(13);

i wówczas przebiegi wyrażają się wzorami:

i(t)=ELBe−Atsinh(Bt)⋅1(t)                                             (14);uC(t)=E⋅1−e−Atcosh(Bt)+ABsinh(Bt)⋅1(t)             (15);uL(t)=E⋅e−Atcosh(Bt)−ABsinh(Bt)⋅1(t)                  (16).

B. Przypadek aperiodyczny krytyczny.

Przypadek ten następuje wtedy, gdy:

B = 0			(17);

i stąd:

R=2LC=Rkr		(18).

Przebiegi wyrażają się wzorami :

i(t)=ELt⋅e−At⋅(t)                                               (19);uC(t)=E⋅1−e−At−Ate−At⋅1(t)                     (20);uL(t)=E⋅(1−At)⋅e−At⋅1(t)                              (21).

W przypadkach aperiodycznych czas ustalania się określamy podobnie jak dla układów pierwszego rzędu. Przypadek krytyczny jest przypadkiem, w którym aperiodyczne przebiegi prądów i napięć osiagają wartości ustalone w najkrótszym czasie.

C. Przypadek oscylacyjny.

Przypadek ten występuje gdy:

B = j•b			(22);

co odpowiada warunkowi:

R<2LC=Rkr			(23).

Przebiegi  prądów i napięć wyrażają się wzorami:

i(t)=ELe−Atsinβt⋅1(t)                                      (24);uC(t)=E⋅1−e−Atsinjsin(βt+j)⋅1(t)                  (25);uL(t)=-E⋅e−Atsinj⋅sin(βt−j)⋅1(t)                       (26);gdzie:          j=arctgβA                                                  (27).

Z powyższych wzorów można wywnioskować, że przebiegi prądów i napieć mają charakter oscylacyjny tłumiony, przy czym pulsacja drgań swobodnych wynosi:

β=1LC−A2=wo2−A2			(28).

W przypadku tym czas ustalania tu definiuje się jako czas, po którego upływie wartość obwiedni przebiegu oscylacyjnego różni się od wartości nie więcej niż o 5%.

C. SPIS PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH.

a)	Generator funkcyjny GFT - 73;

b)	Oscyloskop DT 5200;

c)	Zestaw laboratoryjny Z1/4.

D. WNIOSKI.

Nie pomierzono układów drugiego rzędu RLC ze względu na brak czasu do wykonania odpowiednich doświadczeń.

Przy badaniach układów pierwszego rzędu RC zauważyłem, że charakterystyki teoretyczne wykreślone na podstawie wzorów, pokrywają się z tymi, które otrzymalismy na podstawie obserwacji wskazań oscyloskopu. Stwierdziliśmy, że słuszne jest twierdzenie, że w układach pierwszego rzędu wartość czasu ustalania tu jest równa trzykrotnej wartości stałej czasowej t. Można stwierdzić, że wraz ze zwiększeniem wartości rezystancji R lub pojemności C stała czasowa układu t rośnie, co wynika bezpośrednio ze wzoru (4).

Nie można stwierdzić tego przy badaniach układu pierwszego rzędu RL. Nie mozna stwierdzić jednoznacznie, że wartość stałej czasowej t pomnożona przez trzy daje nam wartość czasu ustalania tu. Można jedynie powiedzieć, że stała czasowa t oraz czas ustalania tu w układzie pierwszego rzędu RL mają wartości kilkakrotnie mniejsze niż w układzie pierwszego rzędu RC. Wynika to bezposrednio z porównania wzorów (4) oraz (6). Rezystancja R we wzorze (4) znajduje się w mianowniku wykładnika potęgi, a we wzorze (6) w liczniku. Zrozumiałe zatem jest, że wartość napięcia na kondensatorze będzie wolniej narastała do wartości ustalonej, niż wartość napięcia na cewce malała. Trzeba zuważyć, że duży wpływ na pracę układu pierwszego rzędu RL miała pojemność kabla oraz pojemność własna cewki, tak że faktycznie układ ten był raczej drugiego rzędu.

Opracował: Marek Godlewski

1. Układ pierwszego rzędu RC.

Porównując oscylogramy UC(t) = f(t) z charakterystykami wykreślonymi na podstawie wzoru (4) nie zauważyłem znaczących różnic. Oznacza to, że pomiary zostały wykonane dokładnie, a układ był sprawny. Niewielkie odchyłki od wartości zobserwowanych można tłumaczyć niedokładnością obserwacji wykonującego ćwiczenie oraz wpływami pojemności kabli użytych do zmontowania układu. Stwiedziliśmy, że wartośc czasu ustalania tu podzielona przez trzy jest równa wartości stałej czasowej t. Można to łatwo stwierdzić na podstawie wzoru (4). Zauważyłem również, że wartość stałej czasowej t malała gdy zmniejszaliśmy wartość R lub C. Również to zjawisko można wytłumaczyć analizując wzór (4).

2. Układ pierwszego rzędu RL.

Po pierwsze nalezy stwierdzić, że układ ten nie był faktycznie układem pierwszego rzędu, a raczej rzędu drugiego. Wpływ na takie zachowanie się układu miały wpływ pojemności upływu kabli oraz pojemność własna cewki. Nie stwierdziłem we wszystkich przypadkach, że wartość stałej czasowej t zależy w następujący sposób od wartości czasu ustalania tu:

tu = 3•t;

Jest to spowodowane tym, że (jak już powiedzieliśmy) układ ten nie zachowywał się układ pierwszego rzędu. Porównując wartości stałej czasowej t układu pierwszego rzędu RL oraz RC, stwierdziłem że stała czasowa t układu RL była kilkakrotnie mniejsza od wartości stałej czasowej t układu RC. Jest to zrozumiałe jeśli porównamy wzory (4) oraz (6). Wykładnik potęgi we wzorze (4) została podzielona przez wartość rezystancji R, a we wzorze (6) pomnożona przez wartość R. Zatem wykładnik we wzorze (4) rośnie wolniej, niż we wzorze (6). Dlatego też wartość napięcia na kondensatorze szybciej rośnie  do wartości 5 V, niż wartość napięcia na cewce  maleje do tej wartości.

Opracował: Marcin Siemaszkiewicz.

E. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI PRZY WYKONYWANIU ĆWICZENIA.

1.	Liniowy obszar pracy ekranu oscyloskopu wynosi w przybliżeniu:

Oś X: 10 działek

Oś Y: 5 działek

Zatem przy regulacji oscyloskopu nalezy tak ustawić obraz, aby zajął on całą szerokość ekranu oscyloskopu (10 działek) oraz aby zajął on obszar ± 2,5 działki (razem 5 działek) jeśli chodzi współrzędną Y ekranu oscyloskopu.

2.	Poziom zera oscyloskopu należy ustawić 2,5 działki poniżej środkowej kreski biegnącej w poprzek ekranu oscyloskopu.

3.	Wartość napięcia zasilania E należy ustawić na poziomie 5 V, tak aby można było obserwować oscylogramy w skali 1:1 jeśli chodzi o oś Y oscyloskopu                         (1 działka - 1 V).

4.	Przy nanoszeniu oscylogramów na papier milimetrowy należy dokładnie oznaczyć obydwie osie, a także opisać sam wykres. Najlepiej jest przerysowywać oscylogram w skali 1:1 z ekranu oscyloskopu. Zatem oś X powinna mieć długość 10 cm,                   a oś Y - 5 cm.

5.	Jeśli w jednym układzie współrzędnych rysujemy kilka przebiegów, to punkty pomiarowe każdego z tych przebiegów należy oznaczać różnymi znakami (trójkątami, kółkami, kwadratami, krzyżami).

6.	W punktach gdzie następuje zagięcie wykresu należy odczytać więcej punktów pomiarowych, niż na odcinkach gdzie wykres ma kształt prostoliniowy.

7.	Do rysunku należy dołączyć szczegółową legendę opisującą wykres, tak aby nie było wątpliwości czego on dotyczy.