| # Politechnika Wrocławska | INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI Laboratorium Teorii Obwodów |  |
| --- | --- | --- |
| # Bogusław Korcz Igor Jobda gr. VI | Ćwiczenie nr 8 Własności funkcji transmitancji |  |
| # Ćwiczenie # wykonano: 17.03.98 | Uwagi : | Ocena : |

Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową oraz na jego charakterystykę częstotliwościową. Do badania własności funkcji transmitancji wykorzystano przedstawiony poniżej schemat blokowy.

I  Wyznaczanie reakcji impulsowej układu pierwszego rzędu

W celu realizacji transmitancji układu pierwszego rzędu należało zmodyfikować  transmitancję  drugiego rzędu opisaną równaniem:

H(s)=±A2s2±A1s±A0B2s2+B1s+B0 .

Tak dobrano współczynniki  Ai, Bi (i ( 0,1,2)), aby jeden z pierwiastków mianownika był równy co do wartości pierwiastkowi licznika. W ten sposób uzyskano transmitancję pierwszego rzędu, którą opisuje wzór:

H(s)=H0s−s0 ,

gdzie: so – rzeczywisty biegun funkcji transmitancji.

Aby uzyskać układ pierwszego rzędu przyjęto współczynniki: A0=0.5, A1=1, A2=0, B0=0.25, B1=1, B2=1. Otrzymano znormalizowaną transmitancję H(s)=1/(s+0.5). Transmitancję rzeczywistego układu można uzyskać przyporządkowując zmiennej s wartość s/o, gdzie o=2*103. Transmitancja układu po takim przyporządkowaniu przyjmuje postać:

H(s)=ω01s+0.5ω0 .

Po  odwrotnym przekształceniu Laplace'a funkcji H(s) otrzymuje się reakcję impulsową układu:

h(t)=ω0 e −0.5 ω0 t .

Wprowadzając wartość o do powyższego wzoru otrzymano:

h(t)=6283.2 e - 3141.6 t .

W celu porównania teoretycznej odpowiedzi impulsowej i odpowiedzi impulsowej otrzymanej na ekranie oscyloskopu wykorzystano parametry impulsu k=4.9, =25*10-3, gdzie

k –wysokość impulsu, -długość impulsu.

II  Wyznaczanie reakcji impulsowej układu drugiego rzędu.

Dla układu drugiego rzędu wyznaczono odpowiedź impulsową układu realizującego:

-    parę biegunów na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s,

-    dowolną parę biegunów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie zmiennej         	zespolonej s  (so=  jo),

-    parę biegunów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie  zmiennej zespolonej s       	o pulsacji jo i  1 o (so=1  jo),

-   parę biegunów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie  zmiennej zespolonej s o  	części rzeczywistej o  i  j1jo (so=o  j1),

1.  Reakcja impulsowa układu realizującego parę biegunów rzeczywistych

Do wzoru opisującego transmitancję drugiego rzędu wprowadzono wartości: A0=1, A1=0, A2=0, B0=0.25, B1=1, B2=1. Otrzymano dwa pierwiastki rzeczywiste s1=s2=1/2, a znormalizowana  funkcja transmitancji przyjęła postać: H(s)=1/(s+1/2). Transmitancję układu rzeczywistego oraz reakcję impulsową wyznaczono postępując tak jak w punkcie I. W ten sposób otrzymano:

H (s) = ω02s+1/2 ω02 , h (t) = ω02 t e− 1/2 t ω 0 ,

gdzie H(s) - transmitancja układu rzeczywistego,

h(t) – reakcja impulsowa.

Po podstawieniu wartości  o do wzoru wyznaczono reakcję impulsową:

h(t)=39478417.6 te –3141.6  t .

Aby porównać teoretyczną odpowiedź impulsową i odpowiedź impulsową otrzymaną na ekranie oscyloskopu wykorzystano parametry impulsu k=5.7, =25*10-3.

2. Reakcja impulsowa układu realizującego parę biegunów  zespolonych sprzężonych lewej

zmiennej zespolonej s  (so=o  jo)

Do wzoru opisującego transmitancję drugiego rzędu wprowadzono wartości: A0=1, A1=0, A2=0, B0=5/8, B1=1/2, B2=1. Dla tego przypadku znormalizowana funkcja transmitancji H(s) posiada bieguny zespolone: s1=-1/4+j3/4, s2=-1/4-j3/4. Po przyporządkowaniu zmiennej s wartości s/o  otrzymano :

H(s)=ω0(s+14)2+(34ω0)2 , h(t)=43ω0e−14 tω0sin34ω0t.

gdzie H(s) - transmitancja rzeczywistego układu,

h(t) – reakcja impulsowa.

Po podstawieniu do wzoru wartości o otrzymano reakcję impulsową:

h(t)=8377.6 e –1571 t sin 4712.4 t .

Aby porównać teoretyczną odpowiedź impulsową i odpowiedź impulsową otrzymaną na ekranie oscyloskopu wykorzystano parametry impulsu k=7, =25*10-3.

3.  Reakcja impulsowa układu realizującego parę biegunów zespolonych sprzężonych w

lewej półpłaszczyźnie  zmiennej zespolonej s o pulsacji  o =3/4, d1=-3/4

Do wzoru opisującego transmitancję drugiego rzędu wprowadzono wartości: A0=1, A1=0, A2=0, B0=3/4, B1=3/2, B2=1. Dla tego przypadku znormalizowana funkcja transmitancji  H(s) ma bieguny: s1= -3/4+j34, s2= -3/4+j34.

Po przyporządkowaniu zmiennej s wartości s/o  otrzymano: H (s) = ω 02(s+3/4 ω 0 )2+(3/4 ω0)2 , h (t) = 4/3 ω 0 e− 3/4 t ω 0sin 3/4 ω 0 t ,

gdzie H(s) - transmitancja rzeczywistego układu,

h(t) – reakcja impulsowa.

Po podstawieniu do wzoru wartości o  otrzymano:

h(t) = 8377.6 e – 2720.7 t sin 4712.4 t .

W celu porównania teoretycznej odpowiedzi impulsowej i odpowiedzi impulsowej otrzymanej na ekranie oscyloskopu wykorzystano parametry impulsu k=6.4, =25*10-3.

4.  Reakcja impulsowa układu realizującego parę biegunów zespolonych sprzężonych w lewej   	półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s o pulsacji  =0.25, d1=-0.5

Do wzoru opisującego transmitancję drugiego rzędu wprowadzono wartości:A0=1, A1=0, A2=0, B0=5/16, B1=0.5, B2=1. Otrzymano w ten sposób znormalizowaną funkcję transmitancji: H(s)=1/[(s+1/4)2+(1/2)2] , która posiada bieguny zespolone:  s1 = - 1/4 + j1/2, s2 =-1/4-j1/2. Po przyporządkowaniu s wartości s/o otrzymano:

H(s)=ω 02(s+1/4 ω 0)2+(1/2ω 0)2 , h(t)=2.0 ω 0 e− 1/4ω0 t sin 1/2ω 0 t

gdzie H(s) - transmitancja rzeczywistego układu,

h(t) – reakcja impulsowa.

Po podstawieniu wartości za o  reakcja impulsowa przyjęła postać:

h(t)=12566.4 e –1571 t sin 3141.6 t  .

W celu porównania teoretycznej odpowiedzi impulsowej i odpowiedzi impulsowej otrzymanej na ekranie oscyloskopu wykorzystano parametry impulsu k=6.4, =25*10-3.

III   Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej

Charakterystykę częstotliwościową wyznaczono dla układu drugiego rzędu o pierwiastkach zespolonych: s1= - 0.25+j0.5, s2= - 0.25-j0.5 . Transmitancję H obliczono ze wzoru: H=20log(Uwy/Uwe), gdzie Uwe=1V. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli.

| F [Hz] | Uwy [V] | H[dB] |
| --- | --- | --- |
| 30 | 2,8 | 8,9 |
| 40 | 2,9 | 9,2 |
| 50 | 2,9 | 9,2 |
| 90 | 3 | 9,5 |
| 100 | 2,8 | 8,9 |
| 110 | 2,9 | 9,2 |
| 120 | 2,9 | 9,2 |
| 130 | 2,9 | 9,2 |
| 140 | 2,9 | 9,2 |
| 200 | 3 | 9,5 |
| 250 | 3,1 | 9,8 |
| 305 | 3,2 | 10,1 |
| 360 | 3,3 | 10,4 |
| 440 | 3,4 | 10,6 |
| 500 | 3,3 | 10,4 |
| 540 | 3,2 | 10,1 |
| 570 | 3,1 | 9,8 |
| 600 | 3 | 9,5 |
| 650 | 2,7 | 8,6 |
| 700 | 2,3 | 7,2 |
| 750 | 2,1 | 6,4 |
| 800 | 1,9 | 5,6 |
| 850 | 1,6 | 4,1 |
| 900 | 1,45 | 3,2 |
| 950 | 1,3 | 2,3 |
| 1000 | 1,1 | 0,8 |
| 1100 | 0,85 | -1,4 |

## Opracowanie problemów

Wpływ położenia biegunów transmitancji na płaszczyźnie zespolonej s na odpowiedź impulsową układu.

Od położenia biegunów na płaszczyźnie s zależy to, czy układ osiągnie stan ustalony. Gdy układ jest pierwszego rzędu wówczas biegun s=o. Jeżeli o<0 wówczas odpowiedź  układu maleje eksponencjalnie, tzn. układ po upływie określonego czasu powinien osiągnąć stan ustalony. Jeżeli o>0 to biegun znajduje się w prawej półplaszczyźnie zmiennej zespolonej s i układ nie jest stabilny. Transmitancja takiego układu rośnie eksponencjalnie. Jeśli o=0 to na wyjściu układu pojawia się reakcja impulsowa 1(t). Dla układu drugiego rzędu można rozpatrzyć także kilka przypadków. Jeżeli Re(s)=0 to s=jo. Transmitancja układu przy takich warunkach  ma przebieg sinusoidalny o stałej amplitudzie i stałej pulsacji o. Gdy s=ojo  i  o>0 transmitancja ma przebieg sinusoidalny o rosnącej wykładniczo amplitudzie. W przypadku gdy o<0 transmitancja układu ma przebieg sinusoidalny o gasnącej wykładniczo amplitudzie i stałej pulsacji  o. Po rozpatrzeniu tych przypadków można stwierdzić, że amplituda transmitancji jest charakteryzowana przez część rzeczywistą Re(s), a Im(s) wpływa na pulsację.

## Wpływ skończonego czasu trwania impulsów pobudzających badany układ na odpowiedź impulsową.

Gdy na wejście układu zostanie podany impuls o nieskończenie dużej amplitudzie i nieskończenie krótkim czasie trwania wówczas reakcja układu jest równa transmitancji. Ponieważ w rzeczywistych układach nie da się wygenerować takich impulsów  spełnienie równości r(t)=h(t) jest niemożliwe, co wymaga uwzględnienia parametrów geometrycznych impulsu. Jeśli przez S oznaczymy pole powierzchni impulsu to w rzeczywistym układzie r(t)Sh(t). Powierzchnia S jest określana przez czasu trwania impulsu oraz przez amplitudę.

Wnioski i spostrzeżenia:

W ćwiczeniu badano układy pierwszego i drugiego rzędu o różnych położeniach biegunów. Ograniczono się do badania reakcji impulsowej układów, które osiągają stan ustalony, co można zaobserwować patrząc na sporządzone charakterystyki r=f(t). Wszystkie bieguny były  tak dobrane aby leżały w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s.  Na podstawie wyżej wymienionych charakterystyk można stwierdzić, że otrzymane wyniki pokrywają się z teorią. Dla układu pierwszego rzędu otrzymano przebieg  eksponencjalnie malejący. Dla układu drugiego rzędu o dwóch pierwiastkach rzeczywistych reakcja impulsowa także maleje eksponencjanie ,ale jest ona przesunięta w czasie. Dla badanego układu czas ten wynosi 0.34 ms. Odpowiedź impulsowa układu drugiego rzędu o biegunach zespolonych ma przebieg sinusoidalny o gasnącej amplitudzie. Porównując charakterystyki wykreślone dla biegunów o różnych częściach rzeczywistych i tej samej pulsacji można stwierdzić, że Re(s) wpływa na czas, który jest potrzebny do osiągnięcia przez układ stanu ustalonego. Im Re(s) jest większa tym amplituda drgań zmniejsza się gwałtowniej. Wykreślono także charakterystyki  dla układów drugiego rzędu posiadających różne pulsacje  i takie same  części rzeczywiste. Pulsacja wpływa na ilość przecięć osi czasu. Im pulsacja jest większa tym liczba ekstremów, które osiąga reakcja impulsowa jest większa. Dla układu drugiego rzędu o biegunach zespolonych so=0.25  0.5 wyznaczono charakterystykę amplitudową. Badany układ miał właściwości filtrujące – zachowywał się jak filtr dolnoprzepustowy. Pasmo przenoszenia jest niewielkie i wynosi około 715 Hz. Górna częstotliwość graniczna fg jest taka sama jak wartość określająca koniec pasma przenoszenia.