| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ÆWICZENIA NR:5. |
| --- | --- |
| WYKONUJ¥CY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ÆWICZENIA: Transformator telekomunikacyjny. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: OCENA: |

1. cel Æwiczenia.

Celem æwiczenia by³o poznanie podstawowych parametrów transformatora telekomunikacyjnego oraz próba przedstawienia jego schematu zastêpczego na podstawie wyznaczonych parametrów.

2. wstÊp teoretyczny.

Transformator jest urz¹dzeniem, w którym nastêpuje przekazywanie energii elektrycznej z jednego obwodu do drugiego za poœrednictwem pola elektromagnetycznego. Transformator jest zbudowany z dwóch lub wiêkszej liczby uzwojeñ sprzê¿onych magnetycznie. Uzwojenia transformatora nie s¹ zwykle po³¹czone galwanicznie.

Transformatory maj¹ ró¿ne przeznaczenie. Transformator energetyczny s³u¿y do przetwarzania energii elektrycznej o jednym napiêciu na energiê elektryczn¹ o innym napiêciu. Oprócz zastosowañ energetycznych buduje siê ró¿ne transformatory specjalne, jak np. transformatory pomiarowe zwane przek³adnikami, transformatory spawalnicze i prostownikowe, a tak¿e transformatory miniaturowe stosowane w uk³adach elektroniki, automatyki i teletransmisji.

Ró¿norodnoœæ typów transformatorów mocy oraz zakresu ich przeznaczenia poci¹ga za sob¹ ró¿norodnoœæ konstrukcji. Zasada dzia³ania transformatora jest jednak zawsze taka sama.

W zale¿noœci od liczby uzwojeñ sprzê¿onych magnetycznie rozró¿niamy transformatory dwuuzwojeniowe i wielouzwojeniowe.

Uzwojenie transformatora, do którego doprowadzono Ÿród³o energii elektrycznej nazywamy uzwojeniem pierwotnym natomiast uzwojenie, do którego do³¹czony jest odbiornik nazywamy uzwojeniem wtórnym. Napiêcia i pr¹dy zwi¹zane z uzwojeniem pierwotnym nazywamy pierwotnymi, a z uzwojeniem wtórnym nazywamy wtórnymi. Wszystkie wielkoœci i parametry uzwojenia pierwotnego opatrujemy wskaŸnikiem 1, a uzwojenia wtórnego - wskaŸnikiem 2.

W zale¿noœci od œrodowiska w jakim zamyka siê wytworzony wokó³ uzwojeñ strumieñ magnetyczny, rozró¿niamy transformatory powietrzne i transformatory z rdzeniem ferromagnetycznym. Do kategorii transformatorów powietrznych zaliczane s¹ tak¿e transformatory o rdzeniach wykonanych z materia³ów nieferromagnetycznych.

Przek³adni¹ transformatora J nazywamy stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego z1 do liczby zwojów uzwojenia wtórnego z2, czyli:

J=z1z2

Zasadê dzia³ania transformatora mo¿na wyjaœniæ w nastêpuj¹cy sposób:

Mamy dwa uzwojenia nawiniête na wspólny rdzeñ (uzwojenie pierwotne i uzwojenie wtórne). Do uzwojenia pierwotnego o liczbie uzwojeñ z1 do³¹czone jest Ÿród³o napiêcia sinusoidalnego. W uzwojeniu pierwotnym p³ynie pr¹d  sinusoidalny o wartoœci chwilowej i1. W wyniku przep³ywu tego pr¹du w przestrzeni otaczaj¹cej uzwojenie pierwotne, a wiêc w rdzeniu powstaje zmienny strumieñ magnetyczny j11. Strumieñ g³ówny jg1 mniejszy od strumienia j11 o wartoœæ strumienia rozproszenia js1, kojarzy siê z uzwojeniem wtórnym o liczbie zwojów z2 i indukuje w tym uzwojeniu napiêcie indukcji wzajemnej:

uM=dY12dt

przy czym

Y12 = z2•jg1

Je¿eli do uzwojenia wtórnego do³¹czony jest odbiornik, to pod wp³ywem zaindukowanego w tym uzwojeniu napiêcia pop³ynie pr¹d i2. Zwrot pr¹du i2 wynika z regu³y Lenza. Pr¹d w uzwojeniu wtórnym i2 musi mieæ taki zwrot, aby strumieñ magnetyczny wytworzony przez ten pr¹d mia³ zwrot przeciwny do zwrotu strumienia magnetycznego wytworzonego przez pr¹d pierwotny i1. Niezale¿nie od kierunku nawiniêcia uzwojeñ pr¹dy maj¹ zwroty przeciwne wzglêdem zacisków jednoimiennych. Jak ju¿ wspominaliœmy zasada dzia³ania transformatora jest niezale¿na od jego konstrukcji i wynika z zastosowania prawa indukcji elektromagnetycznej. Jednak w przypadku zastosowania rdzenia ferromagnetycznego pojawiaj¹ siê skutki nieliniowej charakterystyki rdzenia, zjawisko histerezy magnetycznej, pr¹dy wirowe itp.

Z punktu widzenia charakteru pracy rozró¿niamy:

•	stan ja³owej pracy transformatora - gdy jego zaciski wtórne s¹ 		rozwarte;

•	stan zwarcia transformatora - gdy jego zaciski wtórne s¹ po³¹czone 		bezimpedancyjnie, tzn. zwarte;

•	stan obci¹¿enia transformatora - gdy do jego zacisków wtórnych 		do³¹czony jest odbiornik.

2. pomiary parametrÓw transformatora.

A. POMIAR CZÊSTOTLIWOŒCI ŒRODKOWEJ.

Rezystancja obci¹¿enia transformatora:

R0 = 100 W.

Rezystancja generatora:

Rg = 470 W.

| Nr odczepu | f0 [Hz] | fD [Hz] | fG [Hz] | fD⋅fG [Hz] | f0−fD⋅fG [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3181 | 164 | 33243 | 2334,9 | 846,1 |
| 3 | 5054 | 259 | 48998 | 3562 | 1491 |

B. 	WYZNACZENIE PRZEK£ADNI TRANSFORMATORA 	NIEOBCI¥¯ONEGO.

Rezystancja generatora:

Rg = 470 W.

Rezystancja przy której wydzieli siê na obci¹¿eniu maksymalna moc Rod:

Rod=Rgn2.

Przek³adniê transformatora n okreœlamy w nastêpuj¹cy sposób:

n=U1U2.

| Nr odczepu | f0 [Hz] | U1 [V] | U2 [V] | n | Rod [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3181 | 1,5 | 0,63 | 2,38 | 82,97 |
| 3 | 5054 | 1,25 | 1,22 | 1,02 | 451,75 |

C. POMIAR MOCY WYDZIELONEJ NA OBCI¥¯ENIU.

Rezystancja generatora:

Rg = 470 W.

1). Odczep nr 2 przy czêstotliwoœci f0 = 3181 Hz.

| R0 [W] | U [V] | P [mW] |
| --- | --- | --- |
| 16 | 0,060 | 0,225 |
| 20 | 0,074 | 0,274 |
| 100 | 0,250 | 0,625 |
| 150 | 0,320 | 0,687 |
| 180 | 0,358 | 0,712 |
| 200 | 0,378 | 0,714 |
| 220 | 0,394 | 0,705 |
| 240 | 0,410 | 0,700 |
| 260 | 0,420 | 0,678 |
| 340 | 0,472 | 0,655 |
| 420 | 0,500 | 0,595 |
| 500 | 0,530 | 0,561 |
| 560 | 0,540 | 0,520 |

2). Odczep nr 3 przy czêstotliwoœci f0 = 5054 Hz.

| R0 [W] | U [V] | P [mW] |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,198 | 0,392 |
| 300 | 0,455 | 0,690 |
| 450 | 0,570 | 0,722 |
| 500 | 0,620 | 0,720 |
| 550 | 0,630 | 0,721 |
| 600 | 0,650 | 0,704 |
| 800 | 0,740 | 0,684 |
| 1000 | 0,800 | 0,640 |
| 1500 | 0,910 | 0,552 |
| 2500 | 1,010 | 0,408 |
| 3500 | 1,060 | 0,321 |

D. 	POMIARY CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ 	TRANSFORMATORA.

Rezystancja generatora:

Rg = 470 W.

1). Transformator nieobci¹¿ony. Odczep nr 2.

|  | Szczelina minimalna |  | Szczelina maksymalna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | ½U½ [V] | j [°] | ½U½ [V] | j [°] |
| 20 | 0,054 | 86 | 0,004 | 86 |
| 50 | 0,130 | 81 | 0,094 | 84 |
| 100 | 0,250 | 71 | 0,170 | 77 |
| 200 | 0,450 | 58 | 0,342 | 66 |
| 500 | 0,750 | 34 | 0,640 | 45 |
| 1000 | 0,770 | 20 | 0,830 | 28 |
| 2000 | 0,940 | 11 | 0,950 | 15 |
| 5000 | 0,980 | 2 | 1,020 | 5 |
| 10000 | 1,040 | -1 | 1,050 | -1 |
| 20000 | 1,124 | -8 | 1,130 | -8 |
| 30000 | 1,260 | -18 | 1,280 | -16 |
| 40000 | 1,490 | -27 | 1,500 | -27 |
| 50000 | 1,840 | -46 | 1,850 | -46 |
| 60000 | 0,209 | -170 | 2,100 | -171 |
| 80000 | 1,150 | -139 | 1,130 | -140 |
| 100000 | 0,520 | -161 | 0,520 | -160 |

1). Transformator obci¹¿ony. Odczep nr 2.

Rezystancja obci¹¿enia ma wartoœæ:

RO > 5•Rod

RO = 2750 W

|  | Szczelina maksymalna |  |
| --- | --- | --- |
| f [Hz] | ½U½ [V] | j [°] |
| 20 | 0,035 | 87 |
| 50 | 0,090 | 83 |
| 100 | 0,170 | 76 |
| 200 | 0,335 | 66 |
| 500 | 0,650 | 44 |
| 1000 | 0,800 | 26 |
| 2000 | 0,910 | 14 |
| 5000 | 0,960 | 5 |
| 10000 | 0,980 | -2 |
| 20000 | 1,060 | -10 |
| 30000 | 1,180 | -19 |
| 40000 | 1,370 | -31 |
| 50000 | 1,600 | -50 |
| 60000 | 1,550 | -77 |
| 80000 | 1,000 | -129 |
| 100000 | 0,270 | -152 |

E. 	POMIARY CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ 	TRANSFORMATORA DLA ODCZEPU NR 2 PRZY OBCI¥¯ENIU 	DOPASOWANYM.

Rdop = 200 W

|  | Szczelina maksymalna |  |
| --- | --- | --- |
| f [Hz] | ½U½ [V] | j [°] |
| 20 | 0,043 | 84 |
| 50 | 0,105 | 66 |
| 100 | 0,200 | 63 |
| 200 | 0,320 | 46 |
| 500 | 0,440 | 23 |
| 1000 | 0,480 | 13 |
| 2000 | 0,490 | 6 |
| 5000 | 0,500 | -3 |
| 10000 | 0,500 | 910 |
| 20000 | 0,480 | -24 |
| 30000 | 0,460 | -37 |
| 40000 | 0,420 | -48 |
| 50000 | 0,375 | -60 |

F. 	POMIARY IMPEDANCJI Z11, Z12, Z22.

Czêstotliwoœæ generatora fg = 159 Hz.

| Nr odczepu | ½Z11½ [W] | j [°] | ½Z12½ [W] | j [°] | ½Z22½ [W] | j [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 175 | 67 | 110 | 22 | 75 | 46 |
| 3 | 50,5 | 52 | 67 | 1 | 75 | 45 |
| Nr odczepu | Z11 |  | Z12 |  | Z22 |  |
| 2 | 68,38 + j161,09 |  | 101,99 + j41,21 |  | 53,03 + j53,03 |  |
| 3 | 31,09 + j39,79 |  | 66,99 + j1,17 |  | 53,03 + j53,03 |  |

4. MODELOWANIE SCHEMATU ZASTÊPCZEGO 	TRANSFORMATORA.

A. PIERWSZE PRZYBLI¯ENIE.

Pierwszym przybli¿eniem schematu zastêpczego transformatora bêdzie czwórnik ze sprzê¿onymi cewkami. Schemat ten uwzglêdnia wartoœci rezystancji uzwojeñ obu cewek.

rys. 1.  Schemat zastêpczy nr1

Macierz takiego czwórnika przedstawia siê nastêpuj¹co:

Z=R1'+jwL1'jwMjwMR2'+jwL2'

Porównuj¹c odpowiednie elementy macierzy z wartoœciami impedancji zmierzonymi poprzednio mo¿emy wyznaczyæ teraz wartoœci elementów przyjêtego przez nas schematu:

fg = 159 Hz

w = 2pfg = 999,03 Hz

| Nr odczepu | R1’ [W] | R2’ [W] | L1’ [H] | L2’ [H] | M [H] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 68,38 | 52,10 | 0,16 | 0,05 | 0,04 |
| 3 | 31,09 | 52,10 | 0,04 | 0,05 | 0,001 |

B. DRUGIE PRZYBLI¯ENIE.

Drugim przybli¿eniem schematu zastêpczego transformatora bêdzie uwzglêdnienie w schemacie nr 1 indukcyjnoœci g³ównej (magnesuj¹cej) Lm oraz indukcyjnoœci rozproszeñ strumieni magnetycznych uzwojenia pierwotnego i wtórnego - Ls1 i Ls2.

rys. 2.  Schemat nr 2

Wartoœci indukcyjnoœci g³ównej oraz indukcyjnoœci rozproszenia mo¿emy obliczyæ korzystaj¹c z nastêpuj¹cych zale¿noœci:

Ls1=L1'−p⋅M;Ls2=L2'−Mp;LM=p⋅M;gdzie:p=L1L2−przekµadnia

Po podstawieniu otrzymujemy nastêpuj¹ce wartoœci:

| Nr odczepu | Ls1 [H] | Ls2 [H] | LM [H] | p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 1,79 |
| 3 | 0,04 | 0,05 | 0,001 | 0,89 |

5. wnioski.

Na podstawie charakterystyki amplitudowej badanego transformatora mogê powiedzieæ, ¿e modu³ przenoœni (a przez to przy sta³ej amplitudzie napiêcia generatora modu³ napiêcia wyjœciowego) dla zakresu ma³ych czêstotliwoœci wrasta gdy czêstotliwoœæ roœnie.

Przy przekroczeniu czêstotliwoœci granicznej górnej fG opada amplituda napiêcia wyjœciowego. Je¿eli przyjrzymy siê charakterystyce fazowej mo¿emy okreœliæ zakres czêstotliwoœci, w którym transformator nie zmienia fazy lub odwraca fazê (zakres b. du¿ych czêstotliwoœci).

Wykresy charakterystyk amplitudowych i fazowych do³¹czone do sprawozdania posiadaj¹ skalê logarytmiczn¹ czêstotliwoœci, aby przedstawiæ zmiany amplitudy i fazy w zakresie kilku dekad (utrudnia to jednak w³aœciwe okreœlenie przedzia³ów sta³ej amplitudy przenoœni lub zakresu zerowej wartoœci fazy). Na ich podstawie okreœliliœmy podstawowe wielkoœci.

Dla odczepu nr 2 czêstotliwoœæ dolna fD odczytana z wykresu charakterystyki wynios³a ok. 700 Hz. Wartoœæ ta odbiega nieco od wartoœci zmierzonej w pierwszej czêœci æwiczenia (164 Hz). Natomiast wartoœci czêstotliwoœci œrodkowej fO i górnej fG nie ró¿ni³y siê znacznie od wartoœci zmierzonych wczeœniej i wynios³y:

fO » 3500 Hz

fG » 30000 Hz

Dla schematów zastêpczych transformatora pominêliœmy pojemnoœci paso¿ytnicze uzwojeñ oraz pojemnoœæ miêdzyuzwojeniow¹. Pomiaru impedancji dokonywaliœmy dla czêstotliwoœci 159 Hz, przy której mo¿emy pomin¹æ te elementy, by móc odczytaæ w³aœciwe wartoœci elementów schematu zastêpczego.

Jeœli chodzi o wp³yw szczeliny na w³aœciwoœci transformatora to mogê powiedzieæ, ¿e im wiêksza odleg³oœæ na jak¹ rozsuniemy cewki tym bardziej wrasta amplituda (modu³) przenoœni.

Opracowa³: Marek Godlewski

Powy¿sze æwiczenie mia³o na celu zapoznaæ nas z prostymi schematami zastêpczymi transformatora oraz z w³asnoœciami transmisyjnymi transformatora telekomunikacyjnego.

W wyniku pomiarów czêstotliwoœci œrodkowej otrzymaliœmy ró¿ni¹ce siê nieco od siebie wyniki. Pomiary by³y wykonywane dwoma metodami dla odczepów 2 i 3. Jedna z metod polega³a na znalezieniu czêstotliwoœci, przy której argument fazy przyjmowa³ wartoœæ zerow¹, a druga na obliczeniu wartoœci czêstotliwoœci œrodkowej fO ze œredniej geometrycznej czêstotliwoœci dolnej fD i górnej fG. Wed³ug mnie mniej dok³adnie s¹ wyznaczone wartoœci za pomoc¹ metody drugiej poniewa¿ fO mieœci siê w pewnych granicach, dla których miernik fazy wskazywa³ wartoœæ zerow¹.

Kolejnym punktem by³o wyznaczenie przybli¿onej wartoœci rezystancji obci¹¿enia Robc jako iloczynu rezystancji generatora RG oraz kwadratu przek³adni n2. Dla odczepu drugiego wartoœæ obliczona Robc wynios³a:

Robc (obliczona) = 82,97 W;

, a wartoœæ odczytana z wykresu:

Robc (odczytana) » 200 W

Dla odczepu nr 3:

Robc (obliczona) = 451,75 W

Robc (odczytana) » 500 W

Opracowa³: Marcin Siemaszkiewicz