POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Ć W I C Z E N I E  11

UKŁADY  O  STAŁYCH  ROZŁOŻONYCH

WYKONAŁ:		Marek Szczerek

Grzegorz Franikowski

Grupa 7

Termin ćwiczeń: czwartek 8.30 - 10.45

PROWADZĄCY:    	 dr J. Matacz

1. Cel ćwiczenia :

- zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w linii długiej,

- linia szczelinowa

2. Wprowadzenie teoretyczne.

Linia długa to struktura, której jeden z wymiarów nie spełnia warunków kwazistacjonarności.      Warunek kwazistacjonarności jest spełniony, jeśli wymiar l jest dużo mniejszy od ćwiartki (najkrótszej) długości fali l.                              l<<λ4

Aby rozpatrywać zależności w linii długiej metodami teorii obwodów należy zbudować zastępczy model obwodowy. Z analizy układu zastępczego elementarnego odcinka linii transmisyjnej wynika następujący układ równań różniczkowych dla napięć i prądów zwany „układem równań telegrafistów”. 				               ¶u(t,x)¶x=-l¶i(t,x)¶(t)−ri(t,x)

¶i(t,x)¶x=-c¶u(t,x)¶(t)−gu(t,x)

3. Przebieg ćwiczenia.

Badanie szczelinowej linii długiej przeprowadzono dla czterech przypadków: linii zwartej na końcu, linii obciążonej na końcu przez cewkę oraz kondensator oraz rezystor. Pomiary przeprowadzono przy częstotliwości f=1539,6 [MHz].

Mierząc odległość między dwoma minimami napięcia fali stojącej w linii zwartej wyznaczyć można długość i częstotliwość fali rozchodzącej się w linii (pozycje minimum odczytano znajdując środek odległości miedzy punktami o tym samym napięciu):

l1 = 0,080

l2 = 0,177

l = 2(l2 - l1) = 0,194 [m]

f=cλ=1546,4 [MHz]

Wyznaczenie krzywej skalowania detektora.

Na podstawie rozkładu napięcia w linii długiej można wyznaczyć krzywa skalowania detektora. W tym celu porównano fragment wykresu zmierzonego (od pierwszego maksimum do pierwszego minimum)                  z rozkładem teoretycznym Ut - odcinkiem sinusoid o tej samej amplitudzie i okresie) rys.2-3:

Ut=2.08⋅sin(2⋅p⋅liλ)

Po wyznaczeniu krzywej skalowania detektora na jej podstawie możemy wyznaczyć rzeczywiste przebiegi napięć w linii przy zadanych obciążeniach. (rys.4)

Wyznaczenie impedancji zadanych dwójników.

Impedancja induktora.

Z analizy funkcji Ul:

Umax = 1.9[V]

Umin = 0.3[V]

Wyznaczenie przesunięcia minimów dla linii zwartej oraz odciążonej cewką:

Dy = ymin - yzmin =0 .080-0.09 6= -0.016             Dy = -Dy

stąd argument współczynnika odbicia:

qk=2⋅β⋅Dy−p=p4⋅Dyλ−1=p4⋅0.0160.194−1=-2.105

współczynnik fali stojącej wynosi:

ρ=UmaxUmin=1.90.3=6.333

stąd moduł współczynnika odbicia wynosi:

G=ρ−1ρ+1=6.34−16.34+1=0.727

wiedząc że impedancja falowa linii wynosi Zf = 75 [W],

obliczyć można impedancje induktora:

Z=Zf⋅1+Gk⋅eiqk1−Gkeiqk=15.566−j41.362[W]

Impedancja rezystora.

Z analizy funkcji Ur:

Umax = 1.34[V]

Umin = 0.89[V]

Wyznaczenie przesunięcia minimów dla linii zwartej oraz odciążonej rezystorem:

Dy = ymin - yzmin = 0.080-0.078 5= 0.0015 [m]

stąd argument współczynnika odbicia:

qk=2⋅β⋅Dy−p=p4⋅Dyλ−1=p4⋅0.00150.194−1=-3.044

współczynnik fali stojącej wynosi:

ρ=UmaxUmin=1.340.89=1.506

stąd moduł współczynnika odbicia wynosi:

G=ρ−1ρ+1=1.51−11.51+1=0.203

wiedząc że impedancja falowa linii wynosi Zf = 75 [W],

obliczyć można impedancje rezystora:

Z=Zf⋅1+Gk⋅eiqk1−Gkeiqk=49.879−j2.036 [W]

Grzegorz Franikowski

Wnioski do ćwiczenia nr 11

Badanie szczelinowej linii długiej przeprowadziliśmy dla czterech przypadków: linii zwartej na końcu, linii obciążonej na końcu przez indukcyjność, pojemność oraz rezystor rzeczywisty. Pomiary przeprowadzono przy częstotliwości f=1539,6 [MHz]. Z rys.1 widać, że największą wartością napięcia charakteryzują się przebiegi dla linii obciążonej na końcu przez indukcyjność i dla linii zwartej. Najmniejsza wartość napięcia wystąpiła przy obciążeniu linii rezystorem rzeczywistym. Mogła wystąpić tutaj nieprawidłowość ze względu na nie w pełni stabilną pracę generatora.

Na podstawie rozkładu napięcia w linii długiej wyznaczyliśmy krzywą skalowania detektora. W tym celu porównano fragment wykresu rozkładu (od pierwszego maksimum do pierwszego minimum) z odcinkiem sinusoidy o przebiegu Ut=2.08⋅sin(2⋅p⋅liλ), które przedstawiają rysunki 2 i 3. Na podstawie powyższych wykresów sporządzono krzywą skalowania detektora  podającą zależność rejestrowanego napięcia od wartości rzeczywistej. Na podstawie tego rozkładu można odtworzyć rzeczywisty rozkład napięć w linii szczelinowej (rys.4). I tak np. dla rezystora rzeczywistego Umax z przebiegu na rys.4 wynosi 1,54 [mV] a dla przebiegu na rys.1 wartość Umax wynosi 0,78 [mV].

Następnie wyznaczono impedancję indukcyjności i rezystora rzeczywistego. W obu przypadkach część urojona jest ujemna, więc jako impedancja zostałyby dobrane w obu przypadkach: rezystor i kondensator.