LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  7

Temat: Obwody nieliniowe.

Celem ćwiczenia jest obserwacja podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska.

1. Pomiary i obserwacje zjawisk w obwodach z nieliniową rezystancją

- Pomiar charakterystyki statycznej i = f(u) nieliniowego rezystora

Układ pomiarowy przedstawiono na rys.1.

V

RN

u

mA

R1

E

rys. 1

Do pomiarów wybraliśmy rezystor nieliniowy RN o numerze trzecim.

Szeregową rezystancję R1, ustalającą charakterystykę źródła ustawiliśmy na:

R1=100[].

Wartość rezystancji wybraliśmy tak, by prosta pracy w każdej części wykresu przecinała go tylko w jednym punkcie. Zwiększając wartość napięcia zasilającego od zera metodą „punkt po punkcie”, wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora Rn.

W tabeli przedstawiono pomiary napięcia i prądu metodą ‘’punkt po punkcie’’:

Zmierzona wartość prądu i napięcia przy zwiększaniu napięcia

| U[v] | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [mA] | 0 | 0,01 | 1,4 | 3,2 | 5 | 1,5 | 0,09 | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,2 |

Zmierzona wartość prądu i napięcia przy zmniejszaniu napięcia

| U[v] | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 4,5 | 4 | 3 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2,1 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I[mA] | 8 | 7,2 | 6,25 | 5,2 | 1,6 | 0,7 | 0,08 | 0,11 | 1,6 | 5,1 | 5 | 3,9 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |

Dokładniejsze pomiary aby uzyskać przeskoki punktów pracy:

| U[v] | 1,75 | 2,25 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [mA] | 3,98 | 5,25 | 4,8 | 0,08 | 0,084 | 0,097 |

Wyniki umieściliśmy na wykresie dołączonym do sprawozdania.

2.Wybór i stateczność punktu pracy

Pomiary wykonywane były w układzie jak dla punktu 1. Rezystancję R1 dobrano tak , aby prosta pracy przecinała charakterystykę i=f(u) w trzech punktach. Graficznie wyznaczono wartości prądów i napięć przy których wystąpują przeskoki punktu pracy. Następnie zmierzono wartości odpowiadające przeskokom punków pracy (zwiększając, a następnie zmniejszając napięcie).

R1=800[].

Wartości przy którym następuje 		Wartości przy którym następuje

przeskok punktu pracy wyznaczone 	przeskok punktu pracy wyznaczone

graficznie:					doświadczalnie:

A’ - 	IN =  5,25 [mA],		A’ -	IN =  2,2 [mA],

UZ =2,25[V],			            UZ = 5 [V],

C’ - 	IN = 2,1 [mA],		C’ - 	IN =  2,3 [mA],

UZ =  4,7[V],			           UZ =4,3  [V],

A’’ - 	IN =  2,1 [mA],		A’’ - 	IN =  1,7 [mA],

UZ = 1,25 [V],			UZ = 1,1 [V],

C’’ - 	IN =  0,05[mA],		C’’ - 	IN =  0,2 [mA],

UZ = 3 [V].			            UZ = 3,2 [V].

- 3.Pomiar i symulacja rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego

Układ pomiarowy przedstawiono na rys. 3.

eg

E

R1

R2

RN

u

rys  2

Dobierając E i R1, ustalamy spoczynkowy punkt pracy na charakterystyce rezystora RN:	U= 1,15 [V],	I = 14,5 [mA],

R1 = 100 [].

Dla zadanej wartości eg zmierzyliśmy wartość napięcia na RN. Zastępujemy rezystor RN regulowanym rezystorem liniowym R2. Przy napięciu E równym zero mierzymy wartość rezystancji R2 ustaloną wcześniej tak, by zmienne napięcie na niej było takie samo jak na nieliniowej rezystancji RN.Zmierzyliśmy wartość rezystancji R2  metodą techniczną ,która wynosiła R2=300[Ω].

Wartość rezystancji dynamicznej jest równa pochodnej w punkcie funkcji charakteryzującej rezystor nieliniowy RN. Wyznaczamy ją graficznie i porównujemy z wartością rezystancji R2:

Rd=DUDI=0,65V1,8⋅10−3A=361[Ω].

TOMASZ KRAJEWSKI

- Wnioski

Wykonując charakterystykę statyczną rezystora nieliniowego RN przyjęliśmy jak najmniejszą wartość rezystancji R1 w układzie pomiarowym. Tylko taka wartość rezystancji mogła zapewnić, że prosta pracy będzie przecinała charakterystykę badanego rezystora RN w jednym punkcie..

Zwiększając „punkt po punkcie” wartość napięcia E wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora RN,  która osiąga maksimum w punkcie A’(U=2,2V, I=5,5mA) i minimum w punkcie C’’(U=3,2V, I=0.2mA).

Badając stateczność punktu pracy użyliśmy rezystancję R1=800W, co spowodowało zmianę kąta nachylenia prostej pracy do osi OX i przecięcia charakterystyki nieliniowego elementu w trzech punktach (co wynika ze zmiany stosunku E/R). Z tak wyznaczonych punktów pracy odczytaliśmy graficznie punkty przy  których następują przeskoki zarówno przy zwiększaniu wartości E jak i przy jej zmniejszaniu. Badając układ metodą „punkt po punkcie” sprawdziliśmy, czy wyróżnione na charakterystce punkty są zgodne z punktami przy których następowały przeskoki. Między porównywanymi wartościami występowały pewne różnice.Mogły one być spowodowane niedokładnością odczytu wartości prądu (aby usprawnić przebieg labolatorium jeden z nas ustawiał napięcie, a drugi odczytywał odpowiednią wartość prądu więc błąd mógł wystąpić zarówno w jednym jak i w drugim przypadku). Otrzymaliśmy również punkty przeskoku (np. A’), w których wartości wyznaczone garficznie i doświadczalnie są wręcz identyczne.

Druga część ćwiczenia polegała na wyznaczeniu wartości rezystancji liniowej R2 na której spadek napięcia był równy napięciu na rezystorze nieliniowym RN. Również w tym punkcie występują różnice. Rezystancja wyznaczona doświadczalnie jest mniejsza o ok. 17% od wyznaczanej graficznie. Dopuszczalny błąd graniczny przy którym otrzymane wyniki są porównywalne wynosi 10%.Pomimo tego, że pomiar wykonywany był metodą techniczną nie uniknęliśmy tak dużego błędu.

.