wykonali:

Wilk Tadeusz

12.03.1997r.

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  1

Temat: Podstawowe twierdzenia teorii obwodów.

Wykaz przyrządów:

- generator RC,

- woltomierz,

- miernik fazy,

- miernik impedancji,

- dekady rezystorowe, indukcyjna i kondensatorowa.

A. Wstęp teoretyczny

1. Zasada superpozycji

Każda reakcja obwodu SLS będąca rezultatem wielu pobudzeń jest sumą reakcji , które zostałyby wywołane przez każde z pobudzeń z osobna

(  ).

2. Twierdzenie Thevenina

Dowolny dwójnik liniowy N można zastąpić dwójnikiem równoważnym złożonym z szeregowego połączenia źródła napięciowego Ez i impedancji zespolonej zz.

- Ez jest wartością skuteczną zespoloną napięcia na zaciskach dwójnika.

- zz  jest impedancją mierzoną na zaciskach dwójnika N w warunkach zwarcia niezależnych źródeł prądowych i rozwarcia niezależnych źródeł napięciowych.

3. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej

- zespolona moc pozorna

- moc czynna

Gdy  ( impedancja odbiornika ) jest równa  ( impedancji sprzężonej do impedancji źródła ),  to moc P wydzielona w obciążeniu jest maksymalna i wynosi :

B. Przebieg ćwiczenia

- Badanie twierdzenia o superpozycji.

Schemat układu pomiarowego.

Rys.1.1

1.1. Zadane wartości na poszczególnych elementach w układzie:

- rezystancja R=500W,

- częstotliwości f1=2500Hz, f2=1000Hz,

- kondensator C=127nF.

Tabela 1.1.Wyniki  pomiarów

| Lp. | f [Hz] | U1 [mV] | 2 [o] | U2 [mV] | 2 [o] | U3 [mV] | 3 [o] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 60 | -71 | 63 | -170 | 57 | -134 |
| 2 | 1000 | 106 | -50 | 75 | -150 | 64 | -54 |

Napięcie na zaciskach dołączonego dwójnika dla f1 wynosi:

- U1, gdy włączone jest źródło o rezystancji wewnętrznej Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem dołączony do masy,

- U2, gdy włączone jest źródło o rezystancji wewnętrznej Rg2, a rezystor Rg1 jest jednym zaciskiem dołączony do masy,

- U3, gdy włączone są dwa źródła o rezystancjach Rg1, Rg2,

.

Sprawdzamy zasadę superpozycji  U1 + U2 = U3 dla f1:

U1 + U2 = (0,019-j0,056)V + (-0,062-j0,010)V = (-0,041-j0,066)V.

Podobne obliczenia wykonujemy dla f2:

- U1, gdy włączone jest źródło o rezystancji wewnętrznej Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem dołączony do masy,

- U1=U1ejj1=0,106e−j50=(0,068−j0,081)V,

- U2, gdy włączone jest źródło o rezystancji wewnętrznej Rg2, a rezystor Rg1 jest jednym zaciskiem dołączony do masy,

- U2=U2ejj2=0,075e−j150=(−0,064−j0,037)V,

- U3, gdy włączone są dwa źródła o rezystancjach Rg1, Rg2,

U3=U3ejj3=0,064e−j54=(−0,037−j0,051)V.

Sprawdzamy zasadę superpozycji  U1 + U2 = U3 dla f1:

U1 + U2 = (0,068-j0,081)V + (-0,064-j0,037)V = (-0,004-j0,044)V.

- Twierdzenie Thévenina

2.1. W warunkach, gdy włączone jest źródło o rezystancji wewnętrznej Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem dołączony do masy. Mierzymy napięcie U0 między rozwartymi zaciskami wyjściowymi: U0 = 123mV, 0 = -38o,

U0=U0ejj0=0,125e−j38.

Po dołączeniu rezystora R=500, mierzymy na nim napięcie UR: UR = 46mV,

R = -50o,

UR=URejjR=0,046e−j50.

Obliczamy impedancję zastępczą układu wg wzoru

Zz=U0−URURR=U0UR−1R=12346ej−38+50−1⋅500=2,6ej12−1⋅500,

Zz=776+j243.

2.2. Pomiary i obliczenia powtarzamy w warunkach, gdy włączone jest Rg2, a Rg1 jednym zaciskiem podłączone do masy: U0 = 124mV, 0 = -73o,

U0=U0ejj0=0,124e−j73.

Po dołączeniu rezystora R=500, mierzymy na nim napięcie UR: UR = 48mV,

R = -85o,

UR=URejjR=0,046e−j50.

Obliczamy impedancję zastępczą układu wg wzoru

Zz=U0−URURR=U0UR−1R=12448ej−73+85−1⋅500=2,6ej12−1⋅500,

Zz=776+j243.

- W warunkach, gdy oba rezystory Rg1 i Rg2 są dołączone do masy, mierzymy za pomocą miernika impedancji, dla częstotliwości f=2500Hz, impedancję zastępczą układu: Zz = 700,  = 100,

ZZ=700ej10=691+j109.

3. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej

3.1. Dołączamy do panelu dwójnik RC (rys.1.1) o impedancji Z0 = Z*z = 1/jC0 + R0, gdzie Zz=776+j243, jest wyznaczoną  w punkcie 2.2 impedancją zastępczą układu

Z powyższego wzoru możemy w oczywisty sposób odczytać R0 = 776 W i wyznaczyć C0, które wynosi 261mF.

Zmieniając pojemność C dołączonego dwójnika mierzymy napięcie U0 na rezystorze R0 w warunkach, gdy włączone jest źródło o rezystancji Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem dołączony do masy. Wyniki pomiarów zebraliśmy w tabeli i przedstawiliśmy w formie wykresu U0 = f(C).

Tab. 3.1.

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C [mF] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 261 | 500 |
| U0 [mV] | 0 | 6,3 | 12,3 | 16,5 | 18,9 | 20,7 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |

Z wykresu określamy wartość pojemności Cmax, dla której napięcie U0 osiąga maksimum. Wynosi ona ok.200mF, a Umax =23,4 mV .

3.2. Obciążamy układ dwójnikiem jak w punkcie 3.1. Zmieniamy rezystancję R tego dwójnika i mierzymy napięcie U0 na rezystorze, oraz obliczamy moc czynną wydzielaną na rezystorze R, gdy:

a) jest włączone źródło o rezystancji Rg1, a rezystor Rg2 jest jednym zaciskiem dołączony do masy. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli 3.2.a.

Tabela 3.2.a.

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [] | 77 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 3880 | 4000 |
| U0 [mV] | 3,6 | 5,4 | 12,6 | 18 | 21,9 | 26,7 | 28,5 | 30,6 | 33,6 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39 | 39,5 |
| P [mW] | 0,042 | 0,073 | 0,132 | 0,162 | 0,171 | 0,178 | 0,169 | 0,156 | 0,141 | 0,131 | 0,113 | 0,105 | 0,098 | 0,098 |

Na podstawie sporządzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancję R, dla której moc czynna na niej wydzielona osiąga maksimum.

R1max = 900 P1max= 0,180 mW

b) jest włączone źródło o rezystancji Rg2, a rezystor Rg1 jest jednym zaciskiem dołączony do masy. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli 3.2.b.

Tabela 3.2.b.

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [] | 77 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 3880 | 4000 |
| U0 [mV] | 3,6 | 5,1 | 12,6 | 18 | 21,6 | 26,4 | 28,5 | 30,6 | 33,6 | 35,4 | 36,9 | 38,4 | 39 | 39,3 |
| P [mW] | 0,042 | 0,065 | 0,132 | 0,162 | 0,167 | 0,174 | 0,169 | 0,156 | 0,141 | 0,131 | 0,113 | 0,105 | 0,098 | 0,097 |

Na podstawie sporządzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancję R, dla której moc czynna na niej wydzielona osiąga maksimum.

R2max = 820 P2max= 0,176 mW

c) są włączone oba źródła. Wyniki pomiarów umieszczamy w tabeli 3.2.c.

Tabela 3.2.c.

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R [] | 77 | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 3880 | 4000 |
| U0 [mV] | 3,3 | 4,5 | 11,7 | 16,5 | 20,4 | 23,7 | 25,8 | 27,9 | 30,3 | 31,4 | 33,6 | 34,8 | 35,4 | 35,7 |
| P [mW] | 0,035 | 0,051 | 0,114 | 0,136 | 0,149 | 0,140 | 0,139 | 0,130 | 0,115 | 0,103 | 0,094 | 0,087 | 0,081 | 0,080 |

Na podstawie sporządzonej charakterystyki P=f(R), odczytujemy rezystancję R, dla której moc czynna na niej wydzielona osiąga maksimum.

R3max = 770 P3max= 0,145 mW

Wnioski: Jacek Koszela

Zasadę superpozycji sprawdzaliśmy dwukrotnie - dla dwóch różnych zadanych częstotliwości. Za pierwszym razem spodziewane wielkości niemal dokładnie pokrywały się z otrzymanymi w wyniku doświadczenia, jednak przy częstotliwości f=1 kHz część rzeczywista napięcia otrzymanego w wyniku obliczeń znacznie odbiegała od tejże otrzymanej na drodze doświadczenia Jest to zapewne spowodowane błędem w odczytach z przyrządów pomiarowych, lub ich nieprawidłowym działaniem, gdyż podczas wykonywania ćwiczenia zauważyliśmy niesprawność przewodów łączących przyrządy zbadanym obiektem.

Przy obliczaniu impedancji zastępczej, potrzebnej do zastosowania  Twierdzenia Thévenina, napotkaliśmy na ciekawe zjawisko. Obliczaliśmy ją na podstawie dwóch  niezależnych  od siebie eksperymentów i wyniki były identyczne, lecz ta sama wielkość zmierzona bezpośrednio przyrządem pomiarowym tak bardzo różni się od pozostałych, że nawet nie mieści się w umownej granicy 10% błędu. Owa różnica ma swoje źródło w pomiarach pierwszą metodą - są to tzw. pomiary pośrednie. Ich wadą jest to, że błędy urządzeń pomiarowych sumują się i  (jak widać) wynik obliczeń może nawet znacznie odbiegać od rzeczywistej wartości. W dalszych obliczeniach posłużyliśmy się impedancją  zastępczą zmierzoną bezpośrednio.

Dopasowanie mocy czynnej przebiegało bez problemów. Z łatwością odnaleźliśmy na wykresach punkty, w których moc wydzielona na rezystancji była maksymalna. Wartości rezystancji odpowiadające wybranym wartościom mocy zdają się potwierdzać, że największa moc czynna wydzieli się na rezystancji zbliżonej do    R = 776 W.

Wnioski: Andrzej Górczak

1. Przy badaniu zasady superpozycji otrzymaliśmy różne wyniki. Do doświadczenia wykorzystaliśmy dwie różne częstotliwości pracy. Przy pierwszej częstotliwości wynoszącej, f=2,5kHz, zasada ta wydaje się być spełniona, gdyż otrzymane wyniki różnią się nieznacznie, natomiast dla f=1kHz, wartości te odbiegają od siebie dość znacznie. Prawdopodobnie błąd ten spowodowany jest błędnym odczytem, lub chwilowo złym działaniem przyrządu, bądź kabli łączących poszczególne elementy układu. Szczególnie było to widoczne na fazometrze, który „odzwierciedlał” każdy ruch układu pomiarowego.

2. Pierwsza część drugiego punktu ćwiczenia, polegała na wyznaczaniu impedancji zastępczej układu Impedancja zastępcza obliczana z odpowiedniego wzoru dla różnych połączeń rezystancji Rg1 i Rg2 przyjmowała wartości identyczne. Wyznaczona impedancja przy pomocy innego urządzenia nie była już dokładnie taka sama. Mamy tutaj przykład wpływu przyrządów na końcowy wynik. W skrajnym przypadku błędy tych urządzeń mogą się dodać, co nie pozostaje oczywiście bez wpływu na wynik końcowy. Po skonstruowaniu układu zastępczego, porównanie zmierzonego napięcia U z napięciem U1 wyznaczonym w punkcie 1.1, wydaje się mieścić w granicach błędu. Widzimy tutaj tylko nieznaczne różnice.

3. Ostatni punkt ćwiczenia okazał się stosunkowo najłatwiejszy, gdyż po opracowaniu pomiarów i wykreśleniu odpowiednich zależności, bez problemu wyznaczyliśmy Cmax, dla której napięcie U0 na rezystorze osiąga maksimum. Wyznaczenie rezystancji R, dla której moc czynna w niej wydzielona osiąga maksimum przebiegło podobnie. Wyznaczone rezystancje R, różnią się nieznacznie od rezystancji R0, Najbardziej od niej odbiega R1max, a najmniej R3max. Możemy zatem uważać, że Pmax, czyli największa moc czynna wydzieli się, gdy rezystancja będzie przyjmować wartość ok.776.