WNIOSKI   - Ryszard Białczyk

W pierwszej kolejności badaliśmy sam układ LC, który znajdował się w pracowni. Wyznaczone parametry tego układu to częstotliwość rezonansowa fo = 2,184 MHz, pasmo przenoszenia tego układu wynosi  0,033MHz  a dobroć  Q = 66,18. Uzyskany obraz na oscyloskopie jest przedstawiony na rysunku 1.a) .

Jeżeli do układu LC dołączymy rezystor to zwiększa się pasmo przenoszenia, ale amplituda sygnału przy częstotliwości rezonansowej jest mniejsza i dobroć zmalała i jest wtedy równa Q’ = 59,03. Wniosek jest taki, że elementy rezystancyjne nie wpływają dobrze na selektywność częstotliwości rezonansowej i pogarszają dobroć układów LC.

Następnie zmniejszyliśmy do minimum pojemność kondensatora, równało się to z tym, że częstotliwość rezonansowa zwiększyła się do fo = 2,301MHz natomiast dobroć układu jest prawie identyczna jak w przypadku innej wartości C (bez rezystora), ale pasmo przenoszenia nieznacznie się zwiększyło do 0,035 MHz . Znając częstotliwość rezonansową i wartość jednego z elementów możemy wyznaczyć pozostałe elementy jakie występują w układzie.

W przypadku układów sprzężonych magnetycznie znając dobroci poszczególnych układów możemy wyznaczyć dobroć układu sprzężonego, w naszym przypadku wynosiła ona

Q = 67,19 a znając tę dobroć możemy wyznaczyć współczynnik sprzężenia krytyczny równy

kkr=0,015 i współczynnik sprzężenia graniczny kgr=0,037. Regulując odległością między cewkami mogliśmy regulować współczynnikiem sprzężenia, do 0≤k<kkr to krzywa rezonansu była jednowierzchołkowa, a przy  k>kkr krzywa rezonansu była dwuwierzchołkowa co widać na załączonych rysunkach. Wartości otrzymane podczas pomiaru przy sprzężeniu krytycznym i granicznym prawie pokrywają się z wartościami jakie, wyliczyliśmy z założeń teoretycznych, niewielkie różnice mogą wynikać z niedokładnego dostrojenia układu. Wartości uzyskane z obliczeń i z pomiaru są zestawione w punkcie 2.b) sprawozdania.

Podczas badania ekstremów można zauważyć, że dla odległości między cewkami równej ok. 1cm krzywa rezonansowa rozdwaja się na dwa wierzchołki. Oznacza to, że odległość 1cm odpowiada współczynnikowi sprzężenia równemu współczynnikowi krytycznemu.

Na rysunkach 7 i 8 jest przedstawione jaki wpływ maja rezystory tłumiące przy sprzężeniu magnetycznym. Na rysunku 7 do układu pierwszego dołączono rezystor tłumiący a do wtórnego nie, tzn. Częstotliwości rezonansowe obu układów były takie same ale dobroci były inne. Na rysunku 8 jest przedstawiona sytuacja gdy nie są dostrojone układy ale dobroć mają taką samą. Jak widać jeden z wierzchołków jest niższy od drugiego.

Ogólnie można napisać, że pojedyncze układy LC są selektywne, ponieważ mają małe pasmo przenoszenia a układy sprzężone mają pasmo szersze. Zaletą układów sprzężonych jest możliwość w łatwy sposób szerokością pasma przenoszenia.