Tomasz Nessel

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Temat:Pomiar parametrów czwórników

I. Cel ćwiczenia:

- wyznaczyć elementy macierzy admitancyjnej i łańcuchowej czwórnika.

- wyznaczyć parametry charakterystyczne czwórnika.

- zbadać łańcuch czwórników dopasowanych falowo.

- wyznaczyć parametry robocze czwórnika.

II. Wstęp teoretyczny:

Czwórnikiem N nazywa się dowolnie złożony, czterozaciskowy układ elektryczny współpracujący z dwoma dwójnikami, z których jeden jest źródłem energii, a drugi odbiornikiem.

Teoria czwórników zajmuje się badaniem własności transmisyjnych czwórników tzw. własności występujących podczas przepływu przez czwórnik sygnałów elektrycznych oraz badaniem warunków współpracy czwórnika z zewnętrznymi obwodami dołączonymi do jego zacisków. Stosowane w teorii czwórników parametry uogólnione pozwalają określić wpływ rozpatrywanego czwórnika na przesyłane przez niego sygnały, bez wnikania w wewnętrzną strukturę układu. Poniższe rozważania dotyczą tylko czwórników SLS w stanie ustalonym w warunkach pobudzenia sinusoidalnego. Własności czwórnika jako układu transmisyjnego są całkowicie określone zależnościami między napięciami i prądami na wejściu i wyjściu układu. Wielkości U1, U2, I1, I2, spełniają równania liniowe zwane równaniami czwórnika.

1. Parametry własne czwórnika:

* Równania admitancyjne czwórnika mają następującą postać:

I1=y11U1+y12U2

I2=y21U1+y22U2

a w postaci macierzowej:

Współczynniki występujące w równaniach mogą być wyznaczone przez pomiar odpowiednich napięć i prądów przy zwartych zaciskach wejściowych lub wyjściowych czwórnika:

* Równania łańcuchowe czwórnika mają następującą postać:

U1 = a11U2 - a12I2

I2 = a21U2 - a22I2

a w postaci macierzowej:

* Warunek odwracalności czwórnika wyrażone dla macierzy łańcuchowej jest następujący:

Czwórnik symetryczny jest szczególnym przypadkiem czwórnika odwracalnego, dla którego dodatkowo spełniona jest równość:

y11=y22                  lub                    a11=a22

Do opisu czwórnika symetrycznego wystarczy podać dwa elementy macierzy.

2. Parametry robocze czwórnika:

Parametry robocze czwórnika wyznacza się uwzględniając wartości SEM Eg i impedancji zg współpracującego z czwórnikiem źródła oraz wartość impedancji obciążenia zo

* impedacja wejściowa:

* impedancja wyjściowa:

* transmitancja napięciowa:

* transmitancja prądowa:

3. Parametry czwórnika:

Parametry charakterystyczne, zwane również falowymi, charakteryzują własności czwórnika przy tzw. dopasowaniu falowym.

* impedancja charakterystyczna wejściowa:

* impedancja charakterystyczna wyjściowa:

Impedancje zC1 zC2 określają właściwości czwórnika pod względem dopasowania go do obwodu zewnętrznego. Czwórnik o odpowiednio dobranych impedancjach charakterystycznych może być wykorzystany jako element dopasowujący odbiornik do źródła.

Dla czwórnika symetrycznego impedancje zC1 i zC2 są sobie równe: zC1 = zC2

Własności transmisyjne czwórnika, tzw. tłumienie i przesunięcie fazy przechodzących przez czwórnik sygnałów, są określone przez podanie tamowności charakterystycznej GC1 i GC2 :

III. Przebieg pomiarów:

1.	Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego oraz elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego

Pomiary wykonano dla częstotliwości f = 3000 Hz w następującym układzie:

1)	Wyznaczenie elementów macierzy admitancyjnej czwórnika niesymetrycznego:

Czwórnik niesymetryczny otrzymano dołączając do w/w schematu rezystor R1 (P2 w pozycji 2). Wartości primowane oznaczają wartości zmierzone pomiędzy czwórnikiem a rezystorem Ro (oznaczono na schemacie)

Pomiar przy U2 = 0 (przy zwartych zaciskach wy. P11 =2)

U1 = 1 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,65 [V]				arg {U1'} = -16 °

U2' = 0,17 [V]				arg {U2'} = 57 °

Pomiar przy U1 = 0 (przy zwartych zaciskach we. P1 = 2)

U2 = 1,05 [V]				arg {U2} = 0 °

U2' = 0,74 [V]				arg {U2'} = -18 °

U1' = 0,17 [V]				arg {U1'} = 58 °

Wartości macierzy Y wyznaczone przy pomocy komputera:

|y11| = 8,15 × 10-5				arg {y11} = 26 °

|y12| = 3,17 × 10-5				arg {y12} = -122 °

|y22| = 7,74 × 10-5				arg {y22} = 33 °

|y21| = 3,33 × 10-5				arg {y21} = -123 °

2). Wyznaczenie elementów macierzy łańcuchowej czwórnika symetrycznego:

Czwórnik  symetryczny uzyskano ustawiając przełącznik P2 w pozycji 1

Pomiar przy I2 = 0 (przy rozwartych zaciskach wy. P11 = 1):

U1 = 1,05 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,75 [V]				arg {U1'} = -10 °

U2 = 0,52 [V]				arg {U2} = 20 °

Pomiar przy U2 = 0 (przy zwartych zaciskach wy. P11 = 2):

U1 = 1,05 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,75 [V]				arg {U1'} = -18 °

U2' = 0,21 [V]				arg {U2'} = 55 °

Wartość macierzy A wyznaczono przy pomocy komputera:

|a11| = 2,01 					arg {a11} = -20 °

|a12| = 2,55 × 104				arg {a12} = -55 °

|a21| = 1,27 × 10-4				arg {a21} = 2,7 °

|a22| = 1,94 					arg {a22} = -20,5 °

det (A) = 1,01				arg {det (A) } = 1 °

2. Wyznaczenie parametrów charakterystycznych.

Parametry charakterystyczne wyznaczono dla czwórnika symetrycznego badanego w części 1, punkt 2

1). Obliczenia na podstawie zmierzonych napięć w części 1, punkt 2 - za pomocą komputera:

|z1o| = 1,58 × 104				arg {z1o} = -22,7 °

|z1z| = 1,31 × 104				arg {z1z} = -34,5 °

|zC1| = 1,44 × 104				arg {zC1} = -28,6 °

|IC| = 3					arg {IC} = 64 °

2). Wyznaczenie parametrów charakterystycznych na podstawie pomiarów impedancji z1z i z1o:

Wartość impedancji z1z ,z1o zmierzone miernikiem impedancji dla częstotliwości  f = 3 kHz.

|z1z| = 1,3 × 105				arg {z1z} = -35 °

|z1o| = 1,6 × 105				arg {z1o} = -22 °

Na podstawie wartości z1z i z1o wyznaczono wartości impedancji charakterystycznej:

oraz wartość tamowności charakterystycznej:

3). Pomiary impedancji wejściowej czwórnika po obciążeniu go dwójnikiem o impedancji charakterystycznej.

Wartość pojemności rezystancji i pojemności dwójnika RC:

|zwej| = 11,5 × 103				arg {zwej} = -20 °

|zwyj| = 13,2 × 103				arg {zwyj} = -30 °

Dla czwórnika będącego kaskadowym połączeniem dwóch czwórników symetrycznych z części 1 punkt 2 wyznaczono impedancję zwej . W warunkach obciążenia wyjścia impedancją charakterystyczną a następnie wejścia impedancją charakterystyczną:

|zwej| = 14,5 × 103				arg {zwej} = -30 °

|zwyj| = 13,5 × 103				arg {zwyj} = -30 °

3. Wyznaczenie parametrów roboczych:

Dla czwórnika niesymetrycznego badanego w punkcie 1, części 1 przy częstotliwości f = 3 kHz wyznaczono wzmocnienie napięciowe KU oraz prądowe KI uwzględniając impedancję obciążenia:

Obliczenia na podstawie zmierzonych napięć:

U1 = 1,01 [V]				arg {U1} = 0 °

U1' = 0,65 [V]				arg {U1'} = -12 °

U2 = 0,32 [V]				arg {U2} = 16 °

U2' = 0,34 [V]				arg {U2'} = 18 °

|KU| = 3,16 × 10-1				arg {KU} = 16 °

|KI| = 5,4 × 10-2				arg {KI} = -153 °

Wzmocnienie KU oraz KI wyznaczono również z macierzy wyznaczonej w części 1, punkt 1 (Y)

|KU| = 2,27 × 10-1				arg {KU} = 26 °

|KI| = 2,01 × 10-2				arg {KI} = -146 °

IV. Wnioski:

1.	Macierz admitancyjna czwórnika niesymetrycznego:

Ponieważ jest to macierz odwracalna wymaga się, aby y12 =  y21:

|y12| = 3,17 × 10-5				arg {y12} = -122 °

|y21| = 3,33 × 10-5				arg {y21} = -123 °

Można zwrócić uwagę, że czwórnik nie jest czwórnikiem symetrycznym, bowiem y11 jest różne od  y22:

|y11| = 8,15 × 10-5				arg {y12} = 26 °

|y21| = 7,74 × 10-5				arg {y21} = 33 °

2.	Macierz łańcuchowa czwórnika symetrycznego:

Macierz ta musi posiadać moduł równy 1 aby być macierzą odwracalną. Wyliczona wartość modułu wynosi:

det (A) = 1,01				arg {det(A)} = 1 °

Spełnia więc w granicach błędu powyższy warunek. Ponadto, ponieważ jest ona macierzą symetryczną, musi zachować związek: a11 =  a22

|a11| = 2,01 					arg {a11} = -20 °

|a22| = 1,94 					arg {a22} = -20,5 °

3.	Porównanie parametrów charakterystycznych uzyskanych metodą obliczeń komputerowych, danych uzyskanych w punkcie 1, część 1 oraz parametrów zmierzonych za pomocą miernika impedancji (punkt2, część 1), wykazuje zgodność obydwu metod. Potwierdzają to zbliżone wartości impedancji charakterystycznych i tamowności charakterystycznych.

4.	Przy obciążeniu wyjścia czwórnika symetrycznego impedancja jest zbliżona do zC oraz w małym stopniu zależy od zmiany wejścia i wyjścia czwórnika.

5.	Porównanie wartości roboczych, transmitancji napięciowej KU i transmitancji prądowej KI , obliczonych dwoma metodami: za pomocą pomiaru napięć i prądów obciążonego czwórnika, oraz obliczeń wykonanych przy użyciu macierzy Y układu, powinny wskazywać na zgodność tych metod. W tym przypadku jest to prawie spełnione, co tym samym potwierdza fakt, że czwórnik SLS można całkowicie opisać za pomocą równań charakterystycznych.